# Capítulo 9: Projeto de cabeamento estruturado

## 9.1 Planejamento de projeto

### 9.1.4 Fluxo de trabalho

Para garantir que o projeto seja concluído precisa, detalhada e pontualmente, você deve criar um fluxograma. Esse fluxograma deve incluir cada uma das tarefas que devem ser concluídas e a ordem na qual elas devem ser executadas. Deve também incluir um cronograma para cada uma dessas tarefas.

O fluxograma deve incluir as seguintes tarefas:

- Instalar tomadas

- Instalar conectores

- Lançar cabos

- Cravar os cabos em patch panels

- Testar cabos

- Documentar cabos

- Instalar placas de rede

- Instalar hubs, switches, bridges e roteadores

- Configurar roteadores

- Instalar e configurar PCs

Você pode não executar todas essas tarefas como parte de seu projeto de cabeamento estruturado, mas é provável que alguém (seu instrutor ou o administrador de rede local) tenha que executar as tarefas da lista

### 9.1.5 Programando o fluxo de materiais

Para criar uma rede, são necessários vários materiais. Isso inclui as ferramentas e os materiais de construção reais. Você vai precisar de alguns desses materiais no início do projeto e outros durante o andamento do trabalho. Você deve planejar e reunir todo o material necessário antes da data de início planejada.

Seu plano deve incluir o seguinte:

- Materiais de construção e de rede

- Fornecedores

- Ferramentas

- Data e prazo de entrega das ferramentas

## 9.2 Instalação de tomada e de conector RJ-45

### 9.2.2 Conector RJ-45

O TIA/EIA-568-A especifica que, em um esquema de cabeamento horizontal, você deve usar um conector RJ-45 para fazer a conexão em um cabo UTP Cat 5, com a tomada de telecomunicações. Um lado do conector RJ-45 contém oito slots com códigos de cores. Os fios Cat 5 individuais são cravados nos slots de acordo com a cor. Um cravamento firme é necessário para que haja uma boa conexão elétrica. O outro lado do conector é um plugue fêmea, que se parece com um conector de telefone padrão, exceto pelo fato do conector RJ-45 ser maior e ter oito pinos.

## 9.3 Conceitos básicos da instalação de cabos

### 9.3.1 Conceitos básicos da instalação de cabos UTP

Para conectar cabos aos conectores, siga estas etapas:

- Desencape os fios somente o necessário para terminar os fios. Quanto mais o fio estiver exposto, pior será a conexão e maior a perda de sinal.

- Certifique-se de manter as tranças em cada par de fios, o máximo possível, até o ponto de terminação. É o trançado dos fios que produz o cancelamento necessário para evitar as interferências de rádio e eletromagnética. No UTP CAT 4, a extensão máxima de fio destrançado permitida é de 2,5 cm. No UTP CAT 5, a extensão máxima de fio destrançado permitida é de 1,3 cm.

- Se precisar dobrar o cabo para roteá-lo, certifique-se de manter um raio de curvatura quatro vezes o diâmetro do cabo. Nunca dobre o cabo de forma que exceda um ângulo de 90°.

- Tente evitar tracionar o cabo quando o estiver manuseando. Se você exceder a 11,3 kgf de tração, os fios no interior do cabo podem destorcer, e como você já sabe, isso pode causar interferência e diafonia.

- Se vários cabos precisarem passar pelo mesmo caminho, use amarras de cabo para apertá-los. Posicione as amarras em intervalos aleatórios e depois aperte-as com cuidado. Nunca aperte demais as amarras, elas podem danificar os cabos.

- Minimize a torção dos revestimentos do cabo.  Se torcidos demais, os revestimentos podem romper. Nunca permita que os cabos sejam amassados ou quebrados. Se isso acontecer, o throughput de dados será reduzido e a LAN operará com uma capacidade inferior à capacidade ótima.

- Nunca seja econômico ao determinar a quantidade de cabo necessária para o lançamento dos cabos. É importante deixar bastante folga. Lembre-se, alguns metros a mais de cabo é um preço pequeno a ser pago para evitar ter de refazer uma extensão de cabo por causa de cabos tracionados. A maioria de instaladores de cabo evita esse problema deixando uma folga suficiente para o cabo chegar até chão e estender-se por outros 60 a 90 cm em cada extremidade. Outros instaladores seguem a prática de deixar o que é chamado rolo de serviço, alguns metros de fio adicionais enrolados dentro do teto ou em um outro lugar fora do caminho.

- Quando estiver prendendo o cabo, use as técnicas apropriadas e recomendadas para o uso de amarras de cabo, barras de suporte de cabo, painéis de gerenciamento de fio e tiras de velcro. Nunca use um grampeador para prender os cabos. Os grampos podem perfurar o revestimento, causando perda de conexão.

### 9.3.2 Documentando lances de cabo

Sempre que instalar um cabo, é importante que você documente suas ações. Você pode fazer isso usando um diagrama de cabeamento quando instalar o cabo. Um diagrama de cabeamento é um esboço que mostra as posições dos lances de cabo. Ele indica, também, os número das salas de aula, escritórios ou outros cômodos por onde os cabos passam. Depois você poderá consultar esse diagrama de cabeamento para colocar os números correspondentes em todas as tomadas de telecomunicações e nos patch panels do wiring closet. Você pode usar uma página de seu diário para documentar os lances de cabo. Fazendo isso, você terá uma documentação adicional de toda a instalação de cabos.

### 9.3.3 Especificações TIA/EIA-606 para rotulação de cabos

A TIA/EIA-606 especifica que cada unidade de terminação de hardware tenha algum tipo de identificador exclusivo. Esse identificador deve ser marcado em cada unidade de hardware de terminação ou no seu rótulo. Quando os indicadores são usados na área de trabalho, as terminações da estação devem ter um rótulo no espelho, no suporte ou no conector propriamente dito. Todos os rótulos, adesivos ou inseríveis, devem atender às exigências de legibilidade, deformação e aderência como especificado na UL969.

### 9.3.4 Tipos de rótulo

Evite rotular os cabos, as tomadas de telecomunicações e os patch panels com termos como "aula de matemática do Prof. Azevedo" ou "aula de artes do Prof. Tomas". Isso pode levar a confusão, anos mais tarde, se alguém que desconheça essas descrições precisar executar um trabalho envolvendo os meios de rede localizados nesses lugares. Em invés disso, use rótulos que continuem sendo compreensíveis para alguém que venha a trabalhar no sistema daqui a muitos anos.

Muitos administradores de rede incorporam os números das salas às informações do rótulo. Eles atribuem letras a cada cabo que chega em uma sala. Alguns sistemas de rotulação, em especial os usados em redes muito extensas, também incorporam um código de cor. Por exemplo, um rótulo azul pode identificar cabeamento horizontal apenas no wiring closet, enquanto o rótulo verde pode identificar o cabeamento na área de trabalho.

Para entender como isso funciona, imagine que quatro cabos foram distribuídos na sala 1012. Em um diagrama de cabeamento, esses cabos devem ser rotulados como 1012A, 1012B, 1012C e 1012D. Os espelhos, onde os cabos 1012A, 1012B, 1012C e 1012D se conectam aos patch cables da estação de trabalho, também devem ser rotulados correspondendo a cada cabo. Você também deve rotular todas as conexões de cabo do patch panel no wiring closet. Coloque as conexões de forma que os rótulos sejam organizados em ordem crescente. Isso facilitará o diagnóstico e a localização de problemas que venham a ocorrer mais tarde. E, finalmente, rotule os cabos em cada uma das suas extremidades.

## 9.6 Conceitos básicos sobre wiring closets e patch panels

### 9.6.3 Patch panel

Em uma topologia em estrela de LAN Ethernet, os lances de cabeamento horizontais, que vêm das áreas de trabalho, normalmente terminam em um patch panel. Um patch panel é um dispositivo de interconexão através do qual as extensões de cabeamento horizontais podem ser conectadas a outros dispositivos da rede, como hubs e repetidores. Mais especificamente, um patch panel é um conjunto de locais de pinos e portas. Um patch panel  funciona como uma mesa telefônica, onde cabos horizontais vindo das estações de trabalho podem se conectar a outras estações de trabalho para formar uma LAN.

Em algumas instâncias, um patch panel pode também fornecer locais para os dispositivos se conectarem a uma WAN ou à Internet. Essa conexão é descrita pelo TIA/EIA-568-A como uma conexão horizontal (HCC).

### 9.6.4 Estrutura de um patch panel

Para entender como um patch panel funciona na interconexão de extensões de cabeamento horizontais com outros dispositivos da rede, examine sua estrutura. Filas de pinos, parecidas com as de um conector RJ-45, ficam localizadas em um lado de um patch panel e, da mesma forma que no conector, os pinos são codificados com cores.

Para realizar conexões elétricas com os pinos, você deve usar um cravador para cravar os fios. Lembre-se de que a seqüência correta dos fios é decisiva para o melhor desempenho da rede. Portanto, ao distribuir os fios no patch panel, certifique-se de que as cores dos fios correspondem exatamente às cores indicadas nos pinos. As cores do fio e do pino não são intercambiáveis.

No lado oposto de um patch panel existem portas. Elas se parecem com as portas dos espelhos das tomadas de telecomunicações na área de trabalho. Como as portas RJ-45, as portas nos patch panels têm o mesmo tamanho dos plugues. Os patch cables que se conectam a essas portas tornam possível a interconexão dos computadores e outros dispositivos da rede (por exemplo, hubs, repetidores e roteadores) que estão também conectados ao patch panel.

### 9.6.5 Lançando cabos em um patch panel

Em todo sistema de LAN, os conectores são os elos mais fracos. Se não forem instalados corretamente, os conectores poderão gerar ruído elétrico e causar contato elétrico intermitente entre fios e pinos. Quando isso ocorre, a transmissão de dados na rede é interrompida ou o throughput fica lento, portanto, vale a pena instalá-los corretamente.

Para certificar-se de que o cabo esteja instalado corretamente, você deve seguir os padrões TIA/EIA:

- Ao conectar vários lances de cabo CAT 5 ao patch panel, distribua os fios do cabo em ordem crescente, pelo número do cabo. Use o diagrama de cabeamento que você preparou anteriormente para distribuir os fios. Mais tarde, você pode adicionar os rótulos. Use os números do cabo que foram atribuídos quando ele foi lançado da área de trabalho ao wiring closet. Os números dos cabos devem corresponder aos números das salas onde as estações de trabalho estão localizadas. Distribuindo os fios em ordem crescente, no patch panel, torna-se muito mais fácil localizar e diagnosticar futuros problemas.

- À medida que trabalha, é importante que você mantenha as extremidades do cabo centralizadas acima dos locais dos pinos. Se você não for cuidadoso, os fios podem ficar enviesados, o que vai tornar o throughput de dados menor quando a LAN estiver totalmente conectada.

- Certifique-se de manter o revestimento à distância de 6,4 mm dos locais dos pinos sobre os quais estiver trabalhando, para evitar expor o fio demais. Uma boa forma de fazer isso é medir antes de desencapar o fio,  38 a 50 mm deve ser suficiente. Se você expuser o fio demais, a conseqüência será um throughput de dados menor na rede.

- Você não deve destrançar os pares de fios mais do que o necessário. Os fios destrançados reduzem o throughput de dados e podem causar diafonia.

### 9.6.6 Cravadores

O tipo de patch panel determina se você vai usar um cravador 110 ou um Krone. O painel representado na figura  nesta lição é um 110. Verifique para saber de qual deles você vai precisar antes de começar a trabalhar.

Um cravador é acionado por mola. Isso permite que ele execute duas funções ao mesmo tempo. Enquanto ele empurra um fio entre dois pinos de metal e desencapa o fio (para que ele possa fazer uma conexão elétrica com os pinos), a lâmina do cravador também corta qualquer fio extra.

Às vezes, um cravador pode falhar em fazer um corte preciso. Quando isso acontecer, trance suavemente as extremidades cortadas dos fios, depois remova-as após terem sido cravadas. Quando você usar um cravador, certifique-se de posicioná-lo de modo que a lâmina fique virada na direção oposta de onde o fio é inserido em cada local do pino. Se não tomar essa precaução, você pode cortar o fio de uma forma que ele não alcance o ponto de conexão elétrica.

## 9.7 Variedade de equipamentos para testar projetos de cabeamento estruturado

### 9.7.1 Procedimentos para testar cabos já instalados

Você já aprendeu que os meios de rede são a base do modelo OSI e que todas as outras camadas desse modelo dependem dos, e são suportadas pelos, meios de rede. Você também aprendeu que uma rede é tão confiável quanto o seu cabeamento. Na verdade, muitos especialistas consideram-no como o componente mais importante de qualquer rede. Portanto, é importante que depois de instalar os meios de rede, você determine a qualidade da instalação.

Apesar do fato de que ela possa ter sido feita com cabos, conectores, patch panels e outros equipamentos da melhor qualidade, práticas de instalação precárias podem impedir uma rede de operar no seu nível máximo. Depois de pronta, a instalação inteira deve ser testada. Para testar a sua rede, siga estas etapas:

- Divida a rede em elementos ou grupos lógicos menores.

- Teste cada grupo ou elemento, uma seção por vez.

- Faça uma lista de todos os problemas encontrados.

- Use a lista de problema(s) para ajudá-lo a localizar o(s) elemento(s) da rede que não esteja(m) funcionando.

- Substitua o(s) elemento(s) defeituoso(s) ou use testes adicionais para determinar se o elemento sob suspeita não está, de fato, funcionando corretamente.

- Se o primeiro elemento sob suspeita não estiver causando o problema, vá para o próximo elemento.

- Conserte o elemento que não estiver funcionando ou defeituoso assim que localizá-lo.

- Substitua esse elemento se você não puder consertá-lo.

### 9.7.2 Testes de operação de rede

O IEEE e o TIA/EIA estabeleceram padrões que permitem testar a rede para saber se ela está operando em um nível aceitável. Se a sua rede passar nesse teste e for certificada por atender aos padrões, você pode usar essa medição como uma linha de base estabelecida. A linha de base é um registro do ponto de início da rede ou de novas capacidades de desempenho recentemente instaladas.

Conhecer a medição da linha de base é importante. O teste não termina apenas porque a sua instalação de rede está certificada por estar de acordo com os padrões. Você deve continuar a testar a rede periodicamente para se certificar de que ela esteja funcionando com seu desempenho máximo. Você pode fazer isso comparando as medições atuais com as medições registradas, tomadas quando o sistema estava funcionando corretamente. Se houver uma alteração significativa da medição da linha de base, é uma indicação de que há algo errado com a rede. Testes periódicos da rede e comparações com a linha de base vão ajudá-lo a localizar problemas específicos da rede, que podem ser causados pelo tempo, práticas de manutenção precárias, clima ou outros fatores.

Um exemplo de uma ferramenta multiuso para testar a saúde da linha de base de uma rede é mostrada na figura. A Fluke Networks' NetTool ( ou outros testadores manuais multiuso equivalentes) dá uma visão da causa de problemas de conectividade entre o desktop e a rede, combinando as capacidades de um testador de rede, um testador de configuração de PC e um testador de cabos básico. A NetTool (ou equivalente) se conecta entre o PC e o conector de parede. Depois de conectada, a ferramenta escuta, coleta e organiza informações referentes a:

- recursos de rede disponíveis,

- recursos de rede que o PC está configurado para usar e

- saúde do segmento de rede (incluindo erros, colisões, utilização) e a saúde da placa de rede do PC e da rede local.

Você também pode usar a NetTool (ou equivalente) para realizar testes básicos de cabos a fim de detectar aberturas, curtos, pares divididos, comprimento até a abertura em qualquer cabo RJ45 terminado e testes de mapa de fios pino a pino em cabeamentos ou patch cables instalados.

Resumo das capacidades do NetTool (ou equivalente):

- Identificação do serviço: Identifica um conector como Ethernet, Token Ring, Telco ou inativo.

- Relatório do enlace: Descobre e relata a negociação do enlace PC-hub/switch não vista anteriormente.

- Modo em linha: exibe precisamente o endereço IP do PC e os recursos de rede usados: roteador padrão, servidor de email, DNS e servidores da Web acessados.

- Teste de cabo básico: Realiza testes básicos de cabo, mostrando aberturas, curtos, pares divididos, comprimento e mapeamento de fios pino a pino.

### 9.7.3 Equipamento de teste de cabos

Você pode pensar que testar cabos é uma simples questão de substituir um cabo por outro. No entanto, isso não prova nada, já que um problema comum pode afetar todos os cabos de uma LAN. Por essa razão, é recomendável que você use um testador de cabos para medir o desempenho da rede.

O testador de cabo é um dispositivo manual que pode atestar se o cabo atende aos padrões IEEE e TIA/EIA. Os testadores de cabos variam quanto aos tipos de funções de teste que fornecem. Alguns podem fornecer relatórios impressos, outros podem ser conectados ao PC para criar um arquivo de dados. Pouco ou nenhum treinamento especial é necessário para se usar os testadores de cabos que estão disponíveis no mercado atualmente. A maioria dos instaladores ou administradores de rede competentes acha que os manuais de instrução, fornecidos pelos fabricantes do testador de cabo, contêm instruções suficientes.

### 9.7.4 Testes realizados por testadores de cabos

Os testadores de cabo  -  têm uma grande quantidade de recursos e capacidades. A lista a seguir foi feita para fornecer uma visão geral das funções disponíveis. Você deve determinar que recursos melhor se adaptam às suas necessidades e fazer sua escolha em função deles.

Os testadores de cabos podem executar testes que medem a capacidade total de um lance de cabo. Eles podem incluir os seguintes recursos:

- Determinar a distância do cabo

- Localizar conexões defeituosas

- Fornecer mapas de fios para detectar pares cruzados

- Medir a atenuação de sinal

- Medir a diafonia próxima

- Detectar pares divididos

- Executar testes de nível de ruído

- Rastrear cabos atrás de paredes

### 9.7.5 Testadores de cabos e medidas de distância

É importante medir o comprimento total dos lances de cabo. A distância pode afetar a capacidade de dispositivos na rede que compartilham o mesmo meio. Como você já aprendeu, o cabo que exceder o comprimento máximo especificado pelo TIA/EIA-568-A, causará degradação de sinal.

Os testadores de cabo, às vezes chamados de reflectômetros de domínio de tempo (TDRs), medem a distância até os cabos abertos ou em curto. Eles fazem isso enviando pulsos elétricos através do cabo. Os dispositivos, então, cronometram a reflexão do sinal do final do cabo. Esse teste é chamado de reflectometria de domínio de tempo e pode fornecer as leituras de distâncias precisas de até 61 cm.

### 9.7.6 TDRs (reflectômetros de domínio de tempo)

Em instalações de LAN que usam cabos UTP, as medições de distâncias podem determinar se as conexões nos patch panels e nas tomadas de telecomunicações estão boas. Para entender como isso funciona, você deve entender como funciona um TDR.

Um TDR mede a distância em um cabo enviando um sinal elétrico através do cabo. O sinal é refletido ao encontrar a conexão aberta mais distante. Para que ele determine quais conexões em um lance de cabo estão defeituosas, você tem de conectar o TDR ao patch cable no patch panel. Se ele informar a distância até o patch panel, em vez de um ponto mais distante, você saberá que há um problema de conexão.

Você pode usar o mesmo procedimento, na extremidade oposta ao cabo, para medir através do conector RJ-45 localizado na tomada de telecomunicações.

### 9.7.7 Mapas de fios

Os testadores de cabo usam um recursos chamado mapa de fio para indicar que pares de fios estão conectados a que pinos, nas alças e nos soquetes. O teste indica se o instalador conectou corretamente os fios de um plugue ou conector, ou se os conectou na ordem inversa.

Quando os fios estão conectados na ordem inversa, são chamados de pares cruzados. Isso é um problema comum específico das instalações de cabo UTP. Quando os pares cruzados são detectados em sistemas de cabeamento UTP da LAN, as conexões não estão boas e devem ser refeitas.

### 9.7.8 Pares divididos

A inspeção visual e as medições de diafonia são as únicas formas de detectar uma condição conhecida como pares divididos. Como você sabe, o trançamento em pares de fios protege-os de interferências externas dos sinais que passam pelos outros pares de fios. No entanto, esse efeito de blindagem só poderão ocorrer se os fios no par forem partes do mesmo circuito. Quando os fios se dividem, eles não são mais partes do mesmo circuito. Embora a corrente possa trafegar pelo circuito, fazendo o sistema parecer que está funcionando, nenhuma blindagem está tendo efeito. Conseqüentemente, os sinais não estão protegidos. No final, a diafonia próxima vai se tornar um problema. Um mapa de fio não pode detectar uma condição de par dividido, porque em pares divididos um circuito ainda está presente.

### 9.7.9 Atenuação de sinal

Diversos fatores podem reduzir a intensidade de um sinal à medida que ele passa pelos fios de cobre usados em cabos UTP. Essa redução de intensidade de um sinal é chamada de atenuação. Ela ocorre porque um sinal perde energia para o cabo.

Um testador de cabo pode medir a redução na intensidade de um sinal recebido de um dispositivo conhecido como injetor de sinal, uma pequena caixa, aproximadamente do tamanho de um baralho, conectada à extremidade mais distante do cabo. Os testadores de cabos geralmente medem atenuações em diversas freqüências. Em cabos CAT 5, os testadores de cabos geralmente medem até 100 MHz. Verifique as especificações TIA/EIA-568-A 568A para ver a quantidade de perda permitida para o tipo de cabo usado na sua LAN.

### 9.7.10 Causas da diafonia próxima

Diversos fatores podem contribuir para a diafonia próxima. A causa mais comum são os pares cruzados. Como mencionado anteriormente, eles podem ser detectados usando-se o recurso de mapa de fio de um testador de cabos. A diafonia próxima também pode ser causada por pares trançados que são destrançados depois de terem sido conectados aos dispositivos de conexão horizontal (como, por exemplo, os patch panels) que tenham patch cables destrançados ou por cabos que foram puxados com muita força em torno de cantos retos, fazendo os pares trocarem de posição dentro do revestimento do cabo.

Se detectar diafonia próxima, você deverá fazer uma inspeção visual do cabeamento horizontal para descartar qualquer uma dessas possibilidades. Se não encontrar nada, então, muito provavelmente, pares divididos causaram o problema. Um testador de cabos mede diafonia próxima medindo uma série de freqüências até 100 MHz. Números altos são bons; números baixos indicam problemas na rede.

### 9.7.11 Problemas detectados por um teste de nível de ruído

Muitos fatores externos podem contribuir para interferência nos meios de rede. Alguns exemplos de fontes que podem produzir sinais externos que podem se impor em pares de fios em cabo UTP são:

- lâmpadas fluorescentes

- aquecedores

- rádios

- purificadores de ar

- televisores

- computadores

- sensores de movimento

- radares

- motores

- switches

- soldadores

- ignições de automóveis

- dispositivos eletrônicos de todos os tipos

Felizmente, os sinais produzidos por essas fontes externas muitas vezes ocupam freqüências específicas. Isso permite que um teste de nível de ruído elétrico não detecte apenas essas interferências externas, mas que limite a quantidade das possíveis fontes que as produziram.

### 9.7.12 Usando um testador de cabo para localizar origens de interferência externa

Para usar um testador de cabos para fazer a leitura de ruído em um cabo, você deve desconectar todos os cabos do equipamento do computador. Os níveis de leitura elevados normalmente indicam um problema. Uma maneira simples de localizar a origem precisa é desconectar cada dispositivo elétrico até que a fonte do ruído seja localizada. Saiba, no entanto, que isso nem sempre funciona.