|  | Na figura a seguir temos um exemplo básico de conexão de um telefone IP a um Provedor de Serviços de Telefonia IP (ITSP) que permite fazer ligações de Telefone IP para Telefone IP ou para qualquer telefone fixo ou celular no mundo. No texto abaixo vamos responder a seguinte pergunta: O que é necessário ter em minha casa ou empresa para efetuar esta conexão? Conexão com a Internet O primeiro fator é ter disponível uma conexão de banda larga com a internet, que possibilite a transmissão de voz: - ADSL - à partir de 128 Kbps (Ex. Speedy/Telefônica, InternetTurbo/Brasil Telecom e Velox/Telemar) - CABO - à partir de 128 Kbps (Ex. Virtua/NET, Ajato/TVA) - RÁDIO - à partir de 128 Kbps (DIVERSOS) - SATÉLITE - devido aos intervalos na transmissão (delay) não são indicadas para transporte de voz (Ex. Star one/embratel). Quando você assina um serviço de conexão por banda larga é necessário que a companhia que fornece o serviço instale um modem de banda larga em sua casa ou empresa. Algumas companhias alugam este aparelho e outras permitem que você compre o modem de sua preferência entre os modelos certificados para uso com suas redes. O final do cabo ou linha telefonica ADSL é sempre no modem e a partir dele é que vem sua conexão com a internet Na maior parte das instalações residenciais, o modem é ligado diretamente ao computador do usuário, sendo assim, somente um computador dentro da residência tem acesso a internet. Rede interna Para que seu Telefone IP possa fazer e receber chamadas ele precisa ter um endereço de IP próprio, assim como seu computador também precisa de um endereço de IP para poder acessar a internet e enviar ou receber e-mails. A forma mais comum de para fazer isso é utilizar um aparelho chamado comercialmente de "Compartilhador de acesso a internet" ou tecnicamente "Roteador" para permitir que mais de um computador, ou em nosso caso, um Telefone IP também seja ligado a internet. O "Compartilhador de acesso a internet" é um equipamento barato e vendido em qualquer loja de artigos de informática. O site iPfone comercializa alguns modelos. O "Compartilhador de acesso a internet" permite que cada equipamento dentro de uma rede doméstica ou de empresa tenha seu próprio endereço de IP e que assim possam comunicar-se entre si e com a internet. O modem vai ligado diretamente ao "Compartilhador de acesso a internet" que em geral pussui 4 ou mais "portas" ou conectores para a ligação de 4 ou mais computadores simultâneamente a internet. Exemplo de conexão a internet por meio de um "Compartilhador de acesso a internet" ou Roteador Também é possível utilizar o Telefone IP ligado diretamente ao computador, a maioria dos Telefones IP possui um "switch" (ponte ou passagem) que é embutido no Telefone IP e que permite aos dois equipamentos utilizarem a internet com uma só conexão para economizar espaço. O cabo vai do "Compartilhador de acesso a internet" até o telefone IP e do Telefone IP até o computador. Exemplo de conexão entre o computador e o Telefone IP ligados a internet por meio de um "Compartilhador de acesso a internet" ou Roteador E depois ? Depois de conectar seu Telefone IP e seu computador ao "Compartilhador de acesso a internet" eles vão obter automáticamente um endereço de IP vindo de seu "Compartilhador de acesso a internet". Sua rede interna está pronta e a partir dai você poderá ligar mais computadores ou Telefones IP na internet ao mesmo tempo. Para acessar a internet pode ser necessário que você entre sua senha de provedor ou que você configure seu "Compartilhador de acesso a internet" para usar o mesmo endereço da placa de rede (MAC ADRESS) de seu pc. Após estar conectado a internet, seu Telefone IP irá connectar-se ao provedor de serviços de telefonia e obter um tom de linha como um telefone normal. Dai para a frente ele poderá ser utilizado como um telefone normal para fazer ou receber chamamadas. A iPfone fornece serviços de suporte para a instalação inicial de seu Telefone IP, entre em contato e tire suas dúvidas. Observação A instalação de uma rede interna somente poderá ser feita se isto for permitido por seu provedor e plano de acesso a internet. Consulte seu contrato e seu provedor antes de iniciar a montagem de sua rede.. |
| --- | --- |