Desenvolvimento de tecnologias limpas e mais limpas:

Área de eletroeletrônicos

# Maria Lúcia Pereira da Silva

malu@lsi.usp.br

www. lsi.usp.br/~malu

Linha de pesquisa atualmente desenvolvida no

Laboratório de Sistemas Integráveis

Departamento de Sistemas Eletrônicos

Escola Politécnica da USP

Resumo

Esse documento relata os atuais trabalhos e as principais propostas futuras para linha de pesquisa na área de tecnologias limpas aplicadas a eletroeletrônicos. Esta linha de pesquisa utiliza principalmente compostos a base de silício, para desenvolvimento de produtos e processos.

A filosofia dessa linha de pesquisa é a obtenção de produtos que apresentem versatilidade; ou seja, cuja aplicação atinja várias áreas do conhecimento e/ou do desenvolvimento tecnológico. O uso de compostos de silício, neste contexto, permite os seguintes desenvolvimentos:

- No aspecto microscópico, a obtenção de novos filmes garante a modificação de superfícies de modo a favorecer ou impedir sua reação com novas substâncias ou mesmo permitir a compatibilização de superfícies quimicamente distintas. Nesse item, desenvolveu-se filmes adsorventes de compostos orgânicos, tanto polares como apolares, ou filmes resistentes à corrosão, tanto por ácidos como por bases.

- Em um nível intermediário, é interessante o desenvolvimento de estruturas que apresentem uma finalidade específica e tamanho reduzido. Assim, o estudo da produção de microestruturas capazes de concentrar poluentes apolares presentes em ambiente gasoso foi feito. O estudo para produção de estrutura semelhante, agora para compostos orgânicos polares e solução aquosa, será iniciado em 2002.

- Quanto ao macroscópico, o estudo da tecnologia agregada e a diminuição do consumo de insumos, principalmente água, permite correlacionar os novos processos e suas aplicações em grande escala. Aqui, desenvolvimento de software educacional permite visualizar como aplicar os conceitos de tecnologias mais limpas a outros processos que não os de silício. Expansão para o estudo de resíduos sólidos é prevista.

Até o presente momento, essa linha de pesquisa gerou como produtos: 3 patentes, 2 livros digitais (ebook) e um software educacional – todos em fase de publicação - atendimento da comunidade empresarial, várias publicações, oito monografias de conclusão de curso e uma defesa de dissertação de mestrado.

Introdução

Para facilitar a compreensão do texto, a seguir será fornecida uma breve revisão sobre os conceitos de: tecnologias limpas, deposição por plasma e vantagens do uso de organo-silanos para reação em fase gasosa.

Os termos tecnologia limpa e tecnologia mais limpa são recentes, pois há menos de trinta anos a ONU, Organização das Nações Unidas, os adotou para descrever aquelas tecnologias capazes de produzir com pouco ou nenhum resíduo e/ou impacto ambiental. Do mesmo modo, ao produto formado por esta tecnologia é exigido que este seja ambientalmente correto – ou seja, não apresente risco para qualquer usuário durante todo seu ciclo de vida – e que o descarte seja possível e eficiente nos requisitos de consumo de energia.

Tecnologia limpas, deve-se salientar, não significam tecnologias sofisticadas ou adequadas a um nicho muito específico de mercado. Via de regra, tecnologias limpas são aquelas baseadas em matéria-prima renovável, muitas vezes de origem biológica, o que facilita o descarte do produto após o uso. Pode-se citar como exemplo de tecnologia limpa o uso de pipoca, em lugar de isopor, como amortecedor de impacto nas embalagens de produtos frágeis. Esse recurso é muito usado na exportação para países europeus.

Apesar de recente, as tecnologias limpas foram consideradas pela ONU como as mais adequadas para serem absorvidas pelos países do terceiro mundo e também para diminuir o fosso (gap) tecnológico em relação aos países do primeiro mundo.

A atual tendência de desenvolvimento na área química aponta para a utilização de processos que emitam menos poluentes, pelo uso dos chamados “equipamentos verdes” [,,]. De modo geral, a obtenção de equipamentos de menor impacto ambiental significará menor custo de tratamento de efluentes e, portanto, maior ganho de produtividade. Assim, uma das áreas da ciência a se beneficiar diretamente do desenvolvimento de tecnologias limpas é a área de Química.

Se, além de considerar o processo de produção, etapa a etapa, considera-se igualmente a vida do produto do berço à cova, tem-se uma estratégia de desenvolvimento conhecida como produção limpa

A Química do Silício, por sua vez, apresenta como uma de suas principais características o fato que os compostos formados - após a parte inicial de extração da matéria-prima e obtenção dos produtos primários - apresentam grande variedade de propriedades e, dos compostos possíveis de se fabricar, os compostos de silicone apresentam uma série de características interessantes, tais como:

- resistência às temperaturas extremas (-100 C a 250C),

- inércia química,

- resistência ao envelhecimento,

- não toxidade,

- boa isolação elétrica.

Estas propriedades, aliadas ao baixo impacto ambiental dos produtos formados, levaram os silicones a serem usados em áreas de produção bem distintas; por exemplo: alimentação, automobilística, cosmetologia, cirúrgica, farmacêutica, química, além da eletroeletrônica.

A Microeletrônica, que pelo aspecto químico pode ser entendida como pertencente à área da Química do Silício, desenvolveu e desenvolve tecnologias mais limpas. Isso deve-se ao fato de que as tecnologias usadas em microeletrônica, via de regra, utilizam reações em fase gasosa, portanto sem o uso de solventes e envolvendo manipulação de baixa quantidade de produtos. De fato, a área de Microeletrônica, nos Estados Unidos, apresenta uma média de acidentes de trabalho três vezes menor que a média nacional. Assim, a adaptação dos processos de produção desenvolvidos pela área de Microeletrônica pode colaborar com o desenvolvimento de tecnologias limpas em outras áreas do conhecimento.

Das técnicas advindas da Microeletrônica, a deposição química a vapor enriquecida por plasma (PECVD) permite obter, além de filmes muito finos, compostos que de outro modo não poderiam ser sintetizados []. Portanto, a obtenção destes filmes em novos substratos, abre novas áreas de atuação. As principais vantagens do uso de plasmas no tratamento de superfícies são: os efeitos do tratamento não penetram mais do que 100Å, a modificação é rápida e sem os problemas associados com o descarte de efluentes químicos [].

Virtualmente, qualquer composto capaz de volatilizar a baixa temperatura (próxima à ambiente) pode ser usado para a deposição por plasma. Porém, é comum a utilização de organo-silanos, tanto para Microeletrônica quanto para a área de óptica ou de proteção de superfície, pois estes compostos apresentam um série de vantagens. Uma das grandes vantagens do seu uso é a facilidade de manipulação, pois são líquidos de baixa toxidade. Dos organo-silanos possíveis de se utilizar, TEOS (tetraetilortossilicato) e HMDS (hexametildissilazana) têm obtido grande atenção [, ] porque são compostos de baixa toxicidade, baixo custo, permitindo uma deposição conforme ao substrato e com alta taxa de deposição.

O HMDS apresenta ligações Si-N e Si-C, o que cria a possibilidade de formação de uma estrutura tipo silicone e a modificação das propriedades da superfície onde ocorre a deposição, tornando-a hidrofóbica pela existência de grupos CH3. Este composto vem sendo utilizado para deposição, entre outros filmes, de SiC:H e para produção de compósitos Si/C/N na forma de pó []. Contudo, a principal característica, há muito explorada do HMDS, independe do seu uso para deposição de filmes: o HMDS é usado, em reação por via úmida, para tornar as superfícies hidrofóbicas, tanto para produção de colunas cromatográficas quanto de circuitos integrados. Assim, por exemplo, é possível modificar a superfície de papel, por PECVD utilizando uma dupla camada de HMDS e hexano, tornando o papel hidrofóbico, portanto resistente à umidade, com afinidade por hidrocarbonetos, portanto útil no desenvolvimento de sistemas de adsorção. O filme formado é resistente à corrosão por ácidos e bases, o que o torna adequado ao desenvolvimento de sensores [,]. Portanto, a polimerização por plasma de HMDS [] permite a obtenção de filmes que, pelo controle dos parâmetros de processo [,], podem ser aderentes tanto ao silício como vários outros substratos - papel, alumina, polipropileno, etc.

O TEOS é conhecido desde a década de 40 e utilizado em deposição por plasma desde a década de 60. O TEOS é há muito usado para deposição de filmes de SiO2 em solução aquosa. Muito outros filmes podem ser obtidos pela reação de outros produtos com TEOS []. Embora exaustivos [], os trabalhos na área não permitem uma compreensão dos fenômenos que ocorrem em fase gasosa e seu caráter muitas vezes empírico dificulta extrapolações. De qualquer modo, é possível obter filmes de óxido de silício com características das mais diversas.

Deste modo, o uso de organo-silanos e deposição por plasma apresenta uma série de alternativas tecnológicas, na área de tecnologias limpas.

Muito embora seja possível construir estruturas sensoras em silício, o próximo passo tecnológico importante é garantir o baixo custo destas estruturas, obviamente aliado a um alto volume de produção. Neste contexto, polímeros orgânicos tornam-se atraentes. Portanto, o próximo passo no desenvolvimento de tecnologias na área de Microeletrônica, além do uso de polímeros orgânicos, será a tecnologia conhecida como “rol to rol”, ou seja, em fluxo contínuo. Desenvolvimentos similares já levaram à idéia do “papel eletrônico”. Atualmente alguns sensores, como por exemplo para testes de DNA, foram desenvolvidos em material orgânico, onde uma das técnicas mais importantes é a “moldagem” do substrato orgânico, pelo uso estruturas inicialmente projetadas e desenvolvidas em substrato mais rígido, como por exemplo o silício.

Assim sendo, é igualmente importante desenvolver filmes orgânicos aderentes ao substrato de silício.

Por fim, deve-se considerar a hipótese de que as estruturas possam vir a ser acopladas a um sistema de detecção eletrônico, a opção mais provável para esse acoplamento é o recobrimento de sensores já existentes por filmes orgânicos (polímeros obtidos por via úmida ou seca). Aqui, novamente, tem-se a possibilidade de um desenvolvimento de baixo custo e alto valor agregado, por permitir a mudança de função em sistemas já consagrados.

Nosso atual plano de trabalho

Por pertencer ao Departamento de Sistemas Eletrônicos da Escola Politécnica da USP, o desenvolvimento de tecnologias limpas visou primordialmente a área eletroeletrônicos. Quando um processo mostrou-se promissor, então, este foi transferido para outras áreas tecnológicas, garantindo a versatilização das pesquisas, uma premissa defendida nos preceitos de Produção Limpa.

O problema foi equacionado utilizando-se três níveis distintos: o macroscópico, o intermediário e o microscópico.

No aspecto macroscópico considerou-se que a fabricação de qualquer bem ou produto, na área de eletroeletrônicos, dependerá, em muitas etapas, de processos químicos. Por outro lado, os principais insumos consumidos em processos químicos são: água e energia. Portanto, definiu-se com uma divisão da pesquisa a Análise dos processos em fase líquida que ocorre nas indústrias de Microeletrônica.

## O estudo foi iniciado delimitando-se as empresas do estado de São Paulo que atuam na área de Microeletrônica (três, no total). Estas empresas foram contatadas e foram listados os principais processos químicos que nelas ocorrem. A partir da identificação das operações unitárias, o consumo de cada processos foi medido e métodos de minimização de uso e/ou reciclagem de água foram estudados em laboratório. Foram descritos métodos de teste desses novos processos em escala piloto.

Esse desenvolvimento, até o momento, envolveu dois alunos de iniciação científica e um de mestrado, sendo que a conclusão do referido mestrado é prevista para junho/2002. Este estudo também contou com a parceria da profa. Dra. Elisabeth de Oliveira, IQUSP, na área de análise de amostras de água.

As principais conclusões desse estudo (ainda por publicar) mostram que o consumo intenso de água dá-se não nos processos de lavagem e/ou processamento de lâminas, mas por via indireta, na diluição de reagentes. Assim, a continuação natural dessa pesquisa será o estudo de reaproveitamento de reagentes líquidos e, a longo prazo, na minimização de resíduos sólidos.

A continuação desse trabalho implica, para o caso de reagentes líquidos, na procura de possíveis consumidores enquanto que o estudo de utilização de resíduos sólidos, por estes conter silício de alta pureza, exige desenvolvimento de novos processos.

Assim, o primeiro trabalho é adequado a um aluno de iniciação científica enquanto que o estudo de resíduos sólidos é apropriado para uma dissertação de mestrado.

Se você tem interesse, procure-nos para conversar

Deve-se salientar que seria útil transferir o conhecimento adquirido para empresas semelhantes. Como observou - se que a maior dificuldade encontra-se na resistência à mudança que as pessoas apresentam, desenvolveu-se software educacional que explica os possíveis uso da água. Esse software é qualitativo e possui linguagem adequada a usuário de nível médio (por exemplo, alunos de segundo grau). A próxima etapa nesse desenvolvimento é tornar o software quantitativo e com linguagem mais especializada. Essa última etapa deve estar concluída até julho/2002.

Se você tem uma idéia na área, procure-nos para conversar

No nível intermediário considerou-se que, como exposto na introdução desse texto, o desenvolvimento de “equipamentos verdes” é de grande utilidade. Nesse particular aspecto, o desenvolvimento de microestruturas – estruturas com dimensões mínimas da ordem dezenas de micrômetros – pode ajudar a atender esse objetivo. Assim é que recentemente tornou-se possível o desenvolvimento de atuadores, como válvulas, e sensores, como micro-sondas, de dimensões bem reduzidas. Esses dispositivos são de baixo custo, consomem menos insumos para sua produção e apresentam, geralmente, menor dificuldade para o descarte. Sensores químicos podem ser desenvolvidos usando essa tecnologia e são de grande valia mas, até o momento, em geral apresentam limite de detecção alto. O desenvolvimento de microestruturas capazes de adsorver poluentes torna-se, então, uma saída para diminuir o limite de detecção.

Portanto, definiu-se com uma divisão da pesquisa o Projeto e construção de microestruturas para uso como pré-concentrador

## O estudo foi iniciado conseguindo-se uma parceria com o prof. Dr. Rogério Furlan, especialista em microestruturas, e alojando-se um aluno de doutorado para o referido estudo (no presente caso, sou co-orientadora do aluno em questão).

Até o momento, este estudo envolveu três alunos de iniciação científica e um de doutorado, sendo que a conclusão do doutorado é previsto para junho/2002.

A microestrutura, projetada em silício, é capaz de concentrar compostos apolares (VOCs) existentes em ambiente gasoso, agressivo ou inerte, e seu desenvolvimento contou com parceria da Dra. Elisabete Galeazzo/EPUSP. Este estudo possibilitou a obtenção de uma patente e a continuação desse trabalho implica no desenvolvimento de pré-concentradores para a fase líquida.

O desenvolvimento dessas estruturas para fase líquida será iniciado em fevereiro próximo. Será estudada a adsorção de compostos orgânicos polares presentes em soluções aquosas. O trabalho será desenvolvido por um aluno de doutorado na Escola Politécnica da USP e utilizará como substrato um polímero orgânico. Como o trabalho envolve muitas etapas de processo, sendo necessário o desenvolvimento total de algumas delas, é possível propor dois alunos de iniciação científica, a partir de 2003.

Como existem muitas etapas a serem desenvolvidas, parte do trabalho será feito no IQUSP.

Um desenvolvimento de mais longo prazo será a obtenção de pré-concentradores para compostos inorgânicos; contudo, esse trabalho implica em desenvolvimento de todas as etapas de produção, necessitando o envolvimento de um pós-doutorando, sendo, portanto, possível apenas a longo prazo.

Assim, nesse trabalho há lugar para dois alunos de iniciação científica.

Se você tem interesse, procure-nos para conversar

Pelo aspecto microscópico, para o desenvolvimento de tecnologias limpas na área de eletroletrônicos pode-se pensar em abordar as etapas críticas, com o intuito de melhorá-las, ou desenvolver novos processos. Optou-se pela segunda linha de atuação. Assim, novos filmes foram obtidos utilizando-se a técnica de deposição química a vapor enriquecida por plasma. Esses novos filmes podem ser projetados para mudar drasticamente as propriedades da superfície, garantindo a proteção – impedindo a corrosão de partes e peças expostas a ambiente químico agressivo – ou facilitando a reação – possibilitando a adsorção de compostos – ou compatibilizando superfícies quimicamente distintas.

Assim, estudo da Produção de novos filmes para proteção de superfícies ou para detecção de poluentes, foi iniciado. Até o momento desenvolveu-se dois novos filmes. O primeiro filme, a base de HMDS, apresenta sensibilidade a compostos orgânicos, boa resistência à corrosão por compostos inorgânicos e capacidade de adsorção. O segundo o filme, a base de 2-propanol, apresenta grupos OH que lhe conferem caráter hidrofílico e boa interação com compostos orgânicos polares. Tais filmes estão sendo testados na microestrutura acima descrita.

Um subproduto desse desenvolvimento é a utilização do filme a base de HMDS em outros substratos: papel, alumina, polipropileno e semente de feijão. Em todos os casos houve aderência. No papel foi possível produzir papel resistente à umidade (patenteado) e membranas seletivas para separação de orgânicos (patenteado). Na alumina, o filme possibilitou a dispersão do pó em solvente orgânico. Quanto à semente de feijão, foi possível impedir o ataque por fungos ou a entrada de água na semente.

O estudo do uso de TEOS para obtenção de filmes hidrofóbicos, mas com capacidade de reação com ácidos e bases, foi tentado. O filme obtido foi usado sobre feijão e, na semente, o ataque por fungos foi impedido mas não a entrada de água.

Esses estudos fazem parte de um projeto de colaboração com o Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais/ EPUSP e com o INPE, tendo sido obtido auxílio financeiro junto à FAPESP, cujo término é previsto para dezembro/2002.

É importante salientar que a grande vantagem os organo-silanos fica aqui evidenciada. A composição do filme muda pouco de substrato para substrato e a adesão é possível em quase todas as superfícies.

A continuação desse trabalho, então, implica em aumentar o número substratos utilizados além de desenvolver rotas de deposição por via úmida. Se essas novas rotas forem desenvolvidas, será possível compatibilizar um série de substratos, orgânicos ou inorgânicos, com os atuais silicones, comercialmente em uso. Assim, em princípio, poder-se-ia obter silicone de variadas cores ou com maior facilidade de degradação, quando exposto ao meio ambiente.

Se você tem uma idéia na área, procure-nos para conversar

Hoje um de nossa equipe está preocupado em criar novos modos de modificar a superfície, que não por plasma. Atualmente ele projeta, no IFUSP, uma linha de alto vácuo que permitirá o bombardeamento de superfícies por elétrons com 5 MeV de energia.

É útil observar que a integralização desses três campos de estudo está ocorrendo no presente momento, mas pode ser intensificada se esforços para desenvolvimento de novos softwares forem feitos. Nesse sentido, contatos com uma universidade particular foram efetuados, no intuito de se propor, a órgão de fomento à pesquisa, um projeto de construção de maquete de edifício inteligente e/ou sustentável. No presente caso, a maquete deve-se restringir ao uso de água.

Se você tem uma idéia na área, procure-nos para conversar

### Conclusão

A preocupação com o conjunto, ou seja, da produção do filme sensor ao controle de processo, fechando todo o ciclo produtivo; é característica do conceito de tecnologias limpas e mais limpas e das estratégias de desenvolvimento da produção limpa.

Diminuindo-se o consumo de matéria prima bem como diminuindo a produção de resíduo, e, portanto, diminuindo a necessidade de descarte, obtém-se com a gestão ambiental lucros indiretos significativos.

Para tornar essa idéia o mais amplamente divulgada possível, o grupo faz parte de uma equipe multidisciplinar, na área de Gestão Ambiental, que desenvolve trabalhos em parceria com a MGW (enviro.port5.com).

Portanto, uma linha de pesquisa na área de tecnologias limpas pode gerar lucros sociais diretos e indiretos: publicações, patentes, teses, etc., bem como formar profissionais adaptados ao terceiro milênio.

Referências

? Cheyney, T: Evolution to Green, Micro, jan (1997) 10

? Dejule, R: Kudos to suppliers’ New “Green” Machines, Semiconductor Int., fev (1997) 15

? Chip makers respond EPA program to reduce emissions, Semiconductor Int., aug (1996) 29

? WOLF, S.  Silicon processing for VLSI era. Sunset Beach, Tattice Press, v.1: Process technology, (1990).

? COBURN J. W.  Surface Processing With Partially Ionized Plasmas. IEEE Trans. Plasma Sci. 19(6)1048, (1991).

? R. Heyner, G. Marx High power deposition and analytics of amorphous silicon carbide films,  Thin Solid Films 258 14-20(1995).

? M. Cauchetier, º Croix, N. Herli, M. Luce Nanocomposite Si/C/N powder production by laser-aerosol interaction, J. Am. Ceram. Soc. 77, 4 993-998(1994).

ROTH, J. R. Industrial Plasma Engineering. Inst. of Physics Publishing, Londres, (1995).

Patente “Processo de deposição química a vapor para a hidrofobização de papel” INPE NPI9903097-7

? Patente “Processo de fabricação de membranas seletivas e material adsorvente, para compostos orgânicos em água, a partir da hidrofobização de fibras ligno celulósicas” INPE

? Sandrino Nogueira: Caracterização de Filmes Obtidos a Partir da Deposição por Plasma de Hexametildissilazana, , Dissertação de Mestrado, EPUSP (2000)

? S. G. Souza, E. Galeazzo, M. L. P. Silva, R. Furlan, F. J. R. Fernandez Micromechanical structures development for chemical analysis: study of the porous silicon as adsorbent, SPIE, outubro (1999), artigo 3891-43

? S. Nogueira, M. L. P. Silva, I. H. Tan: Use of hexamethyldisilazane for obtaining modified silicon oxide films, ISPC-14 Symposium proceedings, 1393 (1999)

LIEBERMAN M. A. & A.J. LICHTENBERG. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing. J.Wiley &Sons, Inc., New York, (1994)

? Desu, S. B, J. Am. Ceram. Soc. 72(9), 1615 (1989)