Prevenção de Resíduos

na Fonte & Economia

de Água e Energia

Manual de Avaliação na Fábrica

Produção Limpa

Departamento de Engenharia de Produção &

Fundação Vanzolini

Escola Politécnica - Universidade de São Paulo

São Paulo  - Brasil

1998

Prevenção de Resíduos

na Fonte & Economia

de Água e Energia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

João Salvador Furtado (coordenador) -  jfurtado@usp.br

Antônio Cesar Margarido - acmarga@mandic.com.br

Eduardo Ramos Ferreira da Silva -  erfsilva@net.ipen.br

Maria Lúcia Pereira da Silva -  malu@lsi.usp.br

Carmen Dolores Straube -  cstraube@usp.br

& Shirley Massako Suzuki -  smsuzuki@usp.br

Os Quadros de Referência (Parte IV) foram traduzidos por Ademar H. Yamada

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tradução, modificação e adaptação de manuais já publicados, respectivamente pela EPA-US [Agência de Proteção Ambiental dos EUA] e pelo UNEP-UNIDO [Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial].

Manual foi produzido como parte das atividades do Programa de Produção Limpa, em implantação no Depto. de Engenharia de Produção & Fundação Vanzolini, Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. Dentro do melhor espírito de cooperação acadêmica, fica registrada a participação do LSI (Laboratório de Sistemas Integráveis), Departamento de Engenharia Elétrica que, dentre outras coisas, forneceu o suporte humano, técnico e material para a inserção do texto nos meios digitais, através do site http:// www.lsi.usp.br/~prodlimp

O texto é experimental e não poderá ser citado como referência bibliográfica, até que a autorização de uso e direitos autorais, pelas duas agências, esteja concluída. Os interessados são bem vindos em testar a aplicabilidade das tarefas.

Comentários, sugestões, correções e informações específicas sobre o Manual:

Maria Lúcia Pereira da Silva -  malu@lsi.usp.br

Informações sobre o Programa de Produção Limpa:

João S. Furtado, coordenador   jfurtado@usp.br

Depto. de Engenharia de Produção & Fundação Vanzolini

Av. Prof. Almeida Prado Travessa 2, nr. 128

Cidade Universitária Armando de Sales Oliveira

05508-900 São Paulo SP

e-mail prodlimp@lsi.usp.br     - www.lsi.usp.br/~prodlimp

Índice

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Parte I - Conceitos

Parte II - Procedimentos

Parte III - Tabelas Padronizadas

Parte IV - Quadros de Referência

1. Organização & planejamento

1.1 Envolvimento da administração

1.2 Equipe de avaliação ou força-tarefa

1.3 Barreiras à avaliação

2. Inspeção preliminar da planta industrial [Tab. 2.0)

2.1 Objetivos da avaliação [Tab. 2.1]

2.2 Opções para enfoque

2.3 Estratégia de partida

2.4 Identificação de operações [Tab. 2.4]

2.5 Construção do fluxograma do processo

3. Elaboração do balanço de material e de energia

3.1 Entradas: qualificação e quantificação

3.2 Saídas: resíduos gerados

3.3 Consolidação de informações de entradas e saídas

3.4 Avaliação do balanço de material e energia

3.5 Refinamento/consolidação do balanço de material e energia

3.6 Informações derivadas

4. Consolidação de informações

4.1 Correlação de problemas ou da realidade a informações [Tab. 4.1 a, b]

4.2 Tabulação de informações

5. Geração de opções de PR

5.1 Fontes externas e informações para opções de PR

5.2 Identificação de opções para PR

5.3 Métodos para geração de opções [Tab. 5.3. ]

5.4 Triagem e seleção de opções [Tab. 5.4a, b]

5.5 Opções óbvias de PR

6. Opções complexas de PR

6.1 Avaliação ambiental

6.2 Avaliação técnica

6.3 Avaliação econômica

6.4 Relatório final

7. Implementação de opções de PR

7.1 Estratégia e motivação

7.2 Obtenção de fundos

7.3 Instalação do projeto [Tab. 8.3]

7.4 Demonstração e acompanhamento [Tab. 8.4]

7.5 Medição da PR

7.6 Avaliação da PR para novos processos ou novas plantas de produção

7.7 Continuidade das operações de PR

Este Manual é para ser usado como ferramenta para avaliação voluntária, no nível de chão de fábrica, com o objetivo de

- detectar a geração de resíduos (principalmente os perigosos e tóxicos)

- identificar o consumo de água e energia

- e gerar medidas corretivas.

As idéias, texto e procedimentos não são originais, mas resultaram da tradução, combinação e adaptação dos seguintes manuais publicados por organizações oficiais de reconhecida importância internacional:

Waste Minimization Opportunity Assessment Manual. Hazardous Waste Engineering Research Laboratory, Office of Research and Development, U.S. Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio,  EPA/625/6-88/003  July 1988. 26 pp, +8 Append

O Manual da EPA-US [Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos] descreve os procedimentos para minimização de resíduos industriais no processo de manufatura. Seu objetivo é fazer com que as indústrias possam cumprir a legislação dos EUA, conhecida como CERCLA Compreensive Environmental Response, Compensation, and Liabilities Act ou Superfund, de acordo com o Resource Conservation and Recovery Act (RCRA).

As indústrias norte-americanas dispõem de financiamentos governamentais para a minimização de resíduos. Indústrias de outros países adotaram o manual do EPA como modelo para redução de resíduos industriais.

Audit and Reduction Manual for Industrial Emissions and Wastes. UNEP-UNIDO. Technical Report Series nr. 7, 1991.127 pp.

Trata-se de publicação conjunta, de duas importantes agências da Organização das Nações Unidas, que são: UNEP United Nations Environmental Program e UNIDO United Nations Industrial Development Organization. O manual permite avaliar e reduzir fontes de emissão de resíduos.

O texto foi elaborado no contexto do Programa de Produção Mais Limpa - Cleaner Production Programme [patrocinado pelas duas agências] e para ser usado por pessoal das indústrias, consultores e autoridades governamentais interessados em melhorar as relações entre a indústria e o ambiente. A permissão para uso do manual da UNEP foi dada em correspondência de 1 de outubro de 1997.

Rapid Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution. WHO offset publication nr. 62, 1982, 114 pp.

A publicação da Organização Mundial de Saúde contém métodos rápidos para levantamento e avaliação da poluição do ar, água e solo. As tabelas ou quadros de referência fornecem índices de poluição para diferentes tipos ou segmentos industriais específicos, bem como guias para cálculo e interpretação de cargas de poluentes e resíduos. As tabelas da OMS foram traduzidas e poderão ser utilizadas por indústrias e agências ambientalistas preocupadas com a elevação dos padrões ambientais, especialmente na falta de legislação e padrões nacionais, estaduais ou municipais.

O texto do presente Manual resulta, portanto, da combinação das publicações da EPA, UNEP-UNIDO e da inclusão das tabelas e quadros de referência do manual da OMS, distribuído em quatro partes:

- Parte I - Conceitos, utilizados para abordagem das questões relativas aos resíduos e à necessidade de economia de água e energia.

- Parte II - Procedimentos ou tarefas, para execução a avaliação, propriamente dita, distribuídos em Capítulos destinados a sistematizar as atividades.

- Parte III - Tabelas padronizadas, propostas como sugestão para organizar as informações relevantes para a avaliação.

- Parte IV - Quadros de referência indicativos dos níveis de resíduos e emissões para indústrias de diferentes segmentos

Parte I - Conceitos

Uso do Manual & vantagens competitivas

A sigla PR será utilizada ao longo do texto, para representa a expressão prevenção de resíduos (no processo de produção), dentro dos objetivos da avaliação, que são:

- fazer o diagnóstico do processo e produto e

- gerar informações para conceber e implementar opções para PR e redução do consumo de água e energia no processo de produção.

É importante enfatizar, de início, que a avaliação não poderá ser realizada, com sucesso, a menos que a direção de negócios Empresa tome a firme decisão de

- chamar para si e encarar - com transparência e objetividade - as questões ambientais envolvidas ou resultantes das atividades do processo de produção

- proceder o levantamento de informações diversificadas e complexas

- investir na organização, análise avaliação dos dados levantados e

- tomar medidas corretivas para os problemas identificados.

A avaliação não precisa, necessariamente, abranger toda a fábrica, nem ser feita em grande profundidade. Poderá cobrir parte do processo de produção ou ser conduzida em níveis de detalhamento que atendam a problemas específicos, ou as disponibilidades de recursos humanos, materiais e financeiros da Empresa. Portanto, a direção da Empresa poderá tomar a decisão para realizar a avaliação a partir de critérios mais simples, como:

- escolher determinadas partes ou etapas do processo de produção

- abordar certos tipos de resíduos, considerados mais relevantes ou problemáticos

- identificar situações onde o consumo de água e energia seja mais discrepante

- abordar determinados tipos de problemas mais preocupantes ou

- eleger pontos de interesse, enfoques ou prioridades, de acordo com o porte da Empresa, seus objetivos ou situações em que estiverem acontecendo.

O Manual oferece a oportunidade para que as micro e pequenas empresas possam fazer uso de vantagens ambientais competitivas que, atualmente, têm sido utilizadas apenas por grandes empresas, na maior parte delas transnacionais.

Qualquer que seja o porte da indústria, o uso do Manual cria competência gerencial para que a Empresa possa

- lidar com informações ambientais

- identificar problemas, descobrir oportunidades e

- introduzir correções apropriadas no processo produtivo.

Os resultados gerados pelo uso do Manual trazem inúmeros benefícios para a Empresa.

- Surgirão vantagens do ponto de vista organizacional, econômico, mercadológico, social e político.

- Os dirigentes passarão a dispor de instrumentos para definir estratégias ambientais diferenciadas e melhorar a competição da Empresa no mercado.

- A Empresa estará em posição de vantagem, em relação às concorrentes, caso decida criar seu sistema de gestão ambiental e pleitear a certificação pela Série ISO 14000.

O uso do Manual não está limitado à indústria de bens e serviços. Poderá ser adotado e coordenado por entidades e associações de classe, com várias vantagens:

- as empresas associadas poderão compartilhar recursos e reduzir despesas

- a Associação de Empresas fortalecerá o nível tecnológico das associadas, reforçando sua representatividade no segmento e contribuindo para o estabelecimento de padrões elevados de conduta ambiental.

Associações mais fortes e atuantes têm conseguido criar importantes códigos de ética ambiental para o setor, reconhecidos como estatutos ou acordos voluntários, respeitados pelas empresas do segmento, muitas delas não associadas.

Como iniciar o uso do Manual

O ponto de partida para uso do Manual poderá ser estabelecido mediante:

- o exame da forma como a Empresa está se comportando em relação à legislação

- a verificação dos tipos e volumes de resíduos gerados na planta industrial e identificação dos processos de produção responsáveis pelas emissões

- o reconhecimento dos resíduos, com identificação dos perigosos e a separação dos tóxicos e não-tóxicos ou

- o exame das tabelas de referência do Manual da OMS, comparando-as com o perfil da Empresa em questão, seguido da identificação das matérias-primas responsáveis por resíduos indesejáveis.

Os dirigentes poderão agir de diferentes modos.

- Ignorar o problema do resíduo, arcando com os prejuízos financeiros e econômicos, inclusive da fiscalização e outros impactos no mercado de seus produtos.

- Atender a legislação nos seus limites mínimos e, mesmo assim, perder dinheiro e competitividade no mercado.

- Seguir o modelo já adotado por organizações mais avançadas, as quais não se limitam em atender às exigências legais, mas que adotaram o modelo denominado de desempenho ambiental, como padrão de negócio. Neste caso, os dirigentes procuram identificar possíveis problemas e tomar medidas acautelatória para prevenir riscos que possam afetar o trabalhador, os consumidores e o ambiente, em geral.

Como fazer a avaliação

Alguns pontos são fundamentais para o sucesso da avaliação para PR.

- A direção superior, responsável pelos negócios da Empresa - ou o dono, no caso das pequenas e médias empresas - deverá assumir e cumprir a tarefa de definir a política ambiental da Empresa.

- As deliberações deverão ser comunicadas aos empregados, com objetividade e clareza, para que todos cumpram as determinações da direção superior e executem as tarefas propostas no Manual.

- A equipe técnica, especialmente designada para conduzir a avaliação, deve dedicar-se com empenho e competência, a fim de que as tarefas sejam corretamente executadas.

O que fazer

As tarefas para a avaliação não precisam ser executadas, necessariamente, na ordem proposta no Manual. Por razões práticas e didáticas, as atividades foram distribuídas nas seguintes etapas ou fases:

Etapa I - Organização & planejamento da avaliação

Etapa II - Elaboração do balanço de material e de energia

Etapa III - Tabulação de informações

Etapa IV - Opções de PR

Etapa V - Projeto e implementação de PR

Utilização dos resultados da avaliação

A avaliação do sistema de manufatura irá fazer com que a Administração da Empresa passe a dispor de informações seguras para:

- identificar e quantificar os volumes de resíduos gerados

- quantificar os percentuais de redução desejados e decidir sobre a as providências para PR na fonte

- eleger as medidas apropriadas para reaproveitamento de materiais e a redução dos níveis de consumo de água e energia

- implementar as opções de PR.

Novas relações entre a indústria e o ambiente

A elaboração do Manual levou em conta os principais conceitos e questões ambientais- abordados em seguida, os quais afetam as relações entre a Empresa, o mercado e os agentes de legislação e fiscalização. Os conceitos ultrapassam os limites dos textos utilizados para a geração do presente Manual.

Produção limpa

A expressão Produção Limpa foi proposta pela organização ambientalista não-governamental Greenpeace, para representar o sistema de produção industrial que levasse em conta:

- a auto-sustentabilidade de fontes renováveis de matérias-primas

- a redução do consumo de água e energia

- a prevenção da geração de resíduos tóxicos e perigosos na fonte de produção

- a reutilização e reaproveitamento de materiais por reciclagem de maneira atóxica e energia-eficiente (consumo energético eficiente e eficaz)

- a geração de produtos de vida útil longa, seguros e atóxicos, para o homem e o ambiente, cujos restos (inclusive as embalagens), tenham reaproveitamento atóxico e energia-eficiente e

- a reciclagem (na planta industrial ou fora dela) de maneira atóxica e energia-eficiente, como substitutivo para as opções de manejo ambiental representadas por incineração e despejos em aterros.

Diversos princípios e critérios passaram fazer parte do conceito de Produção Limpa e a serem promovidos, em várias partes do mundo, especialmente nos países europeus. Atenção especial vem sendo dada aos princípios da precaução, prevenção, integração, controle democrático, direito de acesso a informações sobre riscos e impactos de produtos e processos e responsabilidade continuada do produtor.

O manual do EPA é de 1988, antes do modelo de Produção Limpa (que surgiu no início dos anos 90), e enfatiza a minimização de resíduos, baseada em duas perspectivas estratégicas importantes para a Produção Limpa: redução de resíduo na fonte e reciclagem.

O conceito de Produção Limpa também ultrapassa a proposta do Manual da UNEP-UNIDO. As duas agências são as grandes estimuladoras da Produção Mais Limpa (Cleaner Production) e seu manual tem o mérito de estimular atitudes voluntárias, de parte das indústrias que estão fora do alcance da legislação ambiental do Governo dos EUA.

As diferenças entre os modelos de Produção Mais Limpa e Produção Limpa são pequenas. A maior abrangência dos princípios da Produção tornam este modelo mais relevante do ponto de vista ambiental, social e político.

A proposta da UNEP-UNIDO ganhou a adesão de governos de diferentes países, inclusive do Brasil. Todavia, a questão ambiental mostra diferenças notáveis entre o discurso governamental e a prática efetiva.

- O mercado, sozinho, não é suficiente para estimular mudanças no empresário.

- Estudos de caso, publicados pela UNEP, mostram vantagens econômicas e rápido retorno de investimentos, em diferentes tipos de indústrias.

- Não há exemplos de que as indústrias tenham introduzido mudanças no desempenho ambiental sem iniciativas e medidas práticas de estímulo, por parte de agências governamentais para que as indústrias implantassem medidas efetivas de redução e minimização (Produção Mais Limpa) ou de prevenção de resíduos perigosos ou tóxicos na planta de produção industrial (Produção Limpa).

A Empresa interessada em abordar a questão dos resíduos não pode ficar apenas na mudança de discurso e na introdução de terminologia ecológica ou ambientalmente correta em moda. Deverá fazê-lo de maneira consciente, objetiva e transparente. Ao estabelecer sua política ambiental - a Empresa deverá tomar precauções para evitar a maquiagem verde ou o greenwashing, a fim de evitar ações civis ou a crítica de consumidores, de organizações ambientalistas não-governamentais e dos próprios concorrentes. Os prejuízos e os danos à imagem e negócios serão inevitáveis.

Resíduo

Neste Manual, o termo resíduo é usado para caracterizar todo e qualquer tipo de materiais - líquidos, sólidos ou gasosos - que não representem o produto-fim do sistema de manufatura industrial. Assim, os resíduos poderão:

- estar ou não previstos no processo de manufatura industrial

- ser ou não gerados ou despejados durante o processo ou

- ser ou não utilizados como parte do produto-fim da Empresa .

O objetivo do Manual é detectar a geração de resíduos e os consumos indevidos de água e energia. Por isso, o termo resíduo engloba a energia entrópica, as dissipações, perdas de calor e outros fatores de ineficiência termodinâmica do sistema de manufatura.

Processo de produção

O contexto de Produção Limpa está intimamente relacionado à expressão do berço-à-cova, que leva em conta os aspectos ambientais que envolvem:

- a fonte de recursos naturais de matérias-primas

- o método de extração ou de obtenção, armazenagem e uso de matérias primas

- a prevenção de resíduos e economia de água e energia no processo de produção

- o reaproveitamento de materiais e o fechamento de ciclos ou fluxos (loopings), particularmente através da reciclagem primária (na planta) ou secundária (fora da fábrica), de maneira atóxica e energia-eficiente

- a natureza das embalagens utilizadas e seu destino

- a segurança no trabalho, do trabalhador, dos consumidores e da comunidade em geral

- e o uso do produto e sua destinação, ao final da vida útil.

Prevenção de resíduos (PR)

A expressão PR representa, portanto, a atitude ou a operação industrial baseada em medidas que evitam a geração de resíduos (não-produtos), no sistema global de produção, segundo o conceito do berço à cova. Nestas condições, os procedimentos propostos pelo Manual permitem identificar as operações onde ocorre a geração de resíduos, criando meios para que a direção da Empresa tome medidas para PR através de

- mudanças técnicas nas matérias-primas, processos, produtos e/ou embalagens e

- reaproveitamento e reciclagem de materiais e de resíduos, de maneira atóxica e energia-eficiente

O Manual contém orientação para a concepção das opões de PR, mas não abrange os aspectos técnicos ou tecnológicos para mudanças de produtos e processos. Estes instrumentos deverão ser procurados em fontes específicas para o tipo de produto e processo avaliados.

PR ao invés de end-of-pipe

A indústria do Século 21 irá optar pelo modelo de PR, ao invés do controle e tratamento de poluição na fábrica (end of pipe). Com isso, os novos padrões industriais serão representados por:

- melhoria da eficiência do processo, através da diminuição dos custos com água e energia, dos custos de matérias primas, de redução das pressões extrativas sobre as fontes naturais renováveis e dos custos para tratamento de efluentes;

- redução do consumo (e conseqüente custo) de matérias-primas, através do uso de materiais simples e renováveis, de menor consumo material e energético, com reaproveitamento de materiais reciclados;

- redução de resíduos gerados, ao invés do tratamento e contenção para conformidade aos limites das regulamentações ambientais locais;

- redução do potencial de poluição de determinado processo ou produto;

- melhoria das condições de trabalho nas fábricas, em conformidade com as exigências legais e medidas pró-ativas (antecipadas), envolvendo (a) aspectos de segurança e saúde no trabalho e (b) prevenção de riscos em cada unidade, operação ou no do processo produtivo, como um todo; e

- redução dos custos de tratamento de resíduos, através de modificações no processo e no fechamento de ciclos (loopings) nas operações industriais.

Parte II - Procedimentos

Os Capítulos a seguir contêm as tarefas para a realização da avaliação. A sequência proposta visa sistematizar os procedimentos e facilitar a organização das informações geradas. Esquematicamente, a avaliação abrange 05 (cinco) etapas ou fases:

Etapa I - Pré-avaliação

- Organização e Planejamento [Cap. 1]
n Os principais aspectos abordados são: o envolvimento da administração superior; a maneira de montar a equipe que irá executar o trabalho, a caracterização do perfil dos profissionais, a divisão das tarefas e as principais barreiras que poderão surgir na execução do trabalho.

- Inspeção preliminar da fábrica [Cap. 2]
n Apresenta uma abordagem eminentemente qualitativa da questão, porém importante para que a Equipe de Avaliação possa definir os objetivos, a abrangência e o nível de profundidade do trabalho a ser realizado. A proposta fundamental, neste capítulo, é a importância de reconhecer as operações industriais (também chamadas operações unitárias, na indústria química) e a elaboração do fluxograma do processo.

Etapa II - Execução da avaliação

Elaboração do Balanço de Material e de Energia [Cap. 3]
n Neste capítulo, a preocupação é de ordem quantitativa. Os dados a serem obtidos visam caracterizar a indústria pelo aspecto físico e químico, através da elaboração do Balanço de Material e de Energia. Os resultados alcançados serão fundamentais para a qualidade da avaliação desejada.

Etapa III - Correlação e tabulação de informações [Cap. 4]

n As preocupações deste capítulo têm forte implicação organizacional. A base de informações recomendada tem o objetivo de estabelecer os recursos essenciais para a continuidade da avaliação, no que se refere à priorização e geração de opções de PR.

n As informações disponíveis são tabuladas para caracterizar as emissões e resíduos, o consumo de água e energia e os correspondentes dados econômicos.

Etapa IV - Geração de opções de PR [Cap. 5 e 6]

n As tarefas incluídas nestes capítulo sintetizam todo o trabalho realizado e orientam a geração e escolha de opções. São destacadas as informações internas e externas suplementares, os métodos para identificação, triagem e seleção de opções de PR. O Manual propõe o enfoque a (i)  opções óbvias - recomendadas para empresas de pequeno e médio porte ou  para abordagem a processos selecionados, em sistemas de manufatura de maior abrangência e a (ii) opções complexas - para indústrias de maior porte e que demandam maior amplitude nas abordagens técnico-econômicas.

Etapa V - Implementação de opções [Cap. 7]

n Este Capítulo aborda as estratégias para implantação de projetos de PR, motivação das pessoas, obtenção de fundos, execução, acompanhamento de atividades e demonstração dos resultados do projeto. Traz, também, as recomendações para avaliar novos projetos e garantir a continuidade da prática de PR na Empresa.

Como registrar e organizar os dados e informações

Os Capítulos contêm uma parte descritiva, seguida de um conjunto de tabelas padronizadas. A parte descritiva abrange os procedimentos, atitudes e providências que deverão ser adotados durante a avaliação ambiental, com o propósito de

- caracterizar o sistema de produção, no dia-a-dia e no nível de chão de fábrica e

- orientar a conduta dos responsáveis pela avaliação.

Para garantir a consistência dos procedimentos e evitar que passos importantes possam ser, inadvertidamente, negligenciados, algumas informações ou recomendações são reforçadas em diferentes capítulos ou em diferentes itens do mesmo capítulo.

O conjunto de tabelas padronizadas tem o objetivo de

- funcionar como um instrumento rápido e prático para operacionalizar a parte descritiva

- organizar os resultados

- normalizar e orientar o uso dos dados ou informações  e

- subsidiar a tomada de decisões para escolha e implementação de projeto para PR.

As tabelas propostas não esgotam as necessidades de organização das informações. A Equipe de Avaliação poderá adotar as formas propostas ou usar - a seu critério - formatos diferentes de tabelas. O importante é organizar as informações, na medida que as tarefas vão sendo executadas.

É também essencial que a Equipe de Avaliação estabeleça a forma ou modelo a ser usado que as informações sejam corretamente identificadas, classificadas e catalogadas. Por razões práticas, sugere-se que a sequência e numeração dos Capítulos, adotadas neste Manual, sejam usadas como base para sistematização dos arquivos. Sempre que possível, a Equipe de Avaliação deveria usar programa (softer) de banco de dados para processamento com microcomputador.

# Organização & planejamento

A primeira etapa, no processo de avaliação, envolve a tomada de decisão, pelo nível superior de administração da Empresa e as providências para:

- reconhecer a problemática ambiental como parte da estratégia de negócios da Empresa

- definir a política ambiental da Empresa

- envolver a administração

- identificar os pontos ou forças internas de resistência

- preparar e organizar a Equipe de Avaliação (força-tarefa) e os recursos necessários

- levantar informações para a inspeção preliminar da planta industrial

- dividir o processo industrial em operações

- construir fluxogramas e interligar operações

Os dois primeiros tópicos devem ter abordagem e tratamento específicos, no nível de decisão da Empresa. Os demais são tratados neste Manual.

Antes de iniciar os trabalhos, é necessário levantar e, se disponíveis, obter informações da empresa referentes aos tópicos relacionados a seguir, as quais serão utilizadas durante a avaliação, na consolidação de informações, priorização e geração de opções de PR.:

- Política ambiental da empresa

- Procedimentos padronizados e adotados para o processo produtivo do tipo que a ser avaliado

- Organograma da Empresa

- Estrutura organizacional e níveis de coordenação das atividades ambientais, entre os diferentes departamentos

- Controles administrativos, como: procedimentos de contabilização total de custos, procedimentos de compra de materiais e procedimentos de coleta e reciclagem de resíduos, bem como seu descarte

- Relatórios de avaliação ambiental já realizadas

- Requerimentos ou pedidos de autorização de licença para funcionamento e operação

- Relatórios já realizados de EIA (Estudos de Impactos Ambientais) e RIMA (Relatório de Impactos ao Meio Ambiente)

- Práticas já realizadas de housekeeping, especialmente para limitação de resíduos gerados

- Atitudes da Empresa para conformidade à legislação vigente

- Posição da Empresa em relação às tendências de mudança na legislação, observadas nos países desenvolvidos

- Reflexos de recomendações feitas por agências multigovernamentais ou de acordos voluntários já estabelecidos no segmento industrial da Empresa

- Potencial de ações de responsabilidade civil, geradas por questões ambientais e de segurança da comunidade

- Disponibilidade de recursos para programas e projetos de PR

## Envolvimento da administração

O sucesso da proposta e execução dos procedimentos deste Manual, bem como a qualidade dos resultados somente serão efetivos se os níveis superiores de decisão de negócios da Empresa tomarem duas atitudes firmes e efetivas:

- reconhecer e assumir as questões ambientais como atribuições de sua responsabilidade e de seu nível de definição

- determinar que suas deliberações, neste assunto, devem ser cumpridas e efetivamente implementadas por todos os funcionários da Empresa.

Nas pequenas e médias indústrias, os donos devem determinar que as questões ambientais sejam tratadas como estratégia de negócios, por diversos encarregados e demais funcionários.

Todavia, somente isso não será suficiente. Independente do tamanho da Empresa, é preciso:

- criar e consolidar filosofia de PR, como estratégia operacional da Empresa

- incorporar a filosofia, como atribuição e responsabilidade dos níveis mais altos de decisão de negócios

- estabelecer, documentar e divulgar a política ambiental da Empresa, de maneira a incorporar  a PR como filosofia da organização

- definir objetivos e quantificar as metas de PR (por exemplo, percentual de redução de resíduos), bem como os procedimentos e os mecanismos que deverão ser usados para a avaliar os resultados que vierem a ser obtidos

- e criar força-tarefa ou equipe de avaliação, para conduzir as atividades e implantar a filosofia de PR na Empresa.

## Equipe de avaliação ou força-tarefa

### Responsabilidades

O papel da equipe de avaliação ou força-tarefa é fazer cumprir as determinações da administração superior ou do dono da Empresa. A força-tarefa tem como função

- reforçar e institucionalizar a política e filosofia de PR como parte integrante dos procedimentos de gestão da Empresa

- estimular a capacidade de percepção dos trabalhadores, sobre os benefícios da PR

- examinar, identificar e conhecer, em detalhes: (a) as origens e fontes de resíduos, suas quantidades, tipos e descargas, freqüência e impactos causados no ambiente,  (b) coletar, organizar, documentar e arquivar, apropriadamente, as informações sobre unidades operacionais e os problemas associados com matérias-primas, uso de água e energia, deficiências no processo e na gestão e (c) as áreas, unidades e locais onde os aperfeiçoamentos poderão ser introduzidos

- identificar e detalhar os objetivos do programa de PR, de maneira a executar as determinações procedentes dos níveis administrativos superiores da Empresa

- estabelecer o sistema de rastreamento de resíduos em todas as etapas do sistema produtivo (da matérias prima até o produto acabado) e comercialização de produtos (inclusive o descarte de restos e embalagens)

- priorizar os efluentes e resíduos ou as áreas (sítios) da planta industrial a serem avaliados

- selecionar os integrantes para as equipes de trabalho (por exemplo: avaliação, avaliação, processamento de informações, etc.)

- conduzir ou supervisionar as avaliações

- conduzir ou monitorar as análises de viabilidade técnica e econômica de implementação de projetos, para corrigir ou aprimorar situações existentes, visando obter as condições de produção ambientalmente favoráveis

- selecionar e justificar as opções viáveis para implementação

- obter fundos e estabelecer o calendário para implementação

- monitorar e/ou dirigir o progresso da implementação

- monitorar o desempenho da opção selecionada, uma vez em operação.

### Organização da Equipe de Avaliação

 Micro-empresa - até 10 funcionários

A Equipe de Avaliação ou força-tarefa poderá ser formada por

- uma única pessoa da fábrica, que deverá receber a contribuição de outros empregados

- ou contratação de uma pessoa ou de empresa prestadora de serviços em questões ambientais, dependendo da natureza da indústria e, especialmente, dos riscos ambientais existentes ou previstos.

 Empresa com até 200 funcionários

A força-tarefa poderá ser composta de 2 a 4 pessoas, envolvendo pessoal técnico, empregados na produção e especialista em questões ambientais . É fundamental designar o Chefe da Equipe de Avaliação, com atribuições definidas mais à frente.

A Empresa poderá contratar pessoa ou empresa de fora, para preencher lacunas no quadro de competência para realizar a avaliação.

 Empresa com mais de 200 funcionários

A força-tarefa deverá apresentar natureza e composição mais elaboradas, podendo, para tanto, combinar a presença de especialistas de fora do quadro da Empresa. Com isso, passariam a existir duas equipes, uma interna e outra externa, coordenadas pelo Chefe da Equipe de Avaliação.

### Chefe da Equipe de Avaliação: responsabilidade e procedimentos

Independente do tamanho da Equipe de Avaliação e, especialmente quando ocorrer a contratação de Equipe Externa, o funcionário da indústria, designado para chefiar a avaliação deverá fazer com que as tarefas sugeridas a seguir sejam executadas:

- identificar os encarregados de atividades e delegar responsabilidade

- preparar, com antecedência, a agenda de trabalho para ser examinada e entendida pelas Equipes Interna e Externa

- quando for necessário ou conveniente,  designar o Chefe da Avaliação Interna,  encomendar e obter dele, com antecedência, o checklist para exame, discussão e compreensão pela Equipe Interna

- programar a inspeção, de maneira a coincidir com as operações selecionadas e/ou críticas, como: operações padrão (adição de determinados componentes, amostragem de banho ou determinado tratamento, procedimentos especiais, partidas, parada programada, etc.)

- monitorar a operação em diferentes tempos, nos diferentes turnos, especialmente quando a geração de resíduo tiver maior dependência ao fator humano

- entrevistar operadores, supervisores de equipes e de mudanças de turnos, encarregados e outros responsáveis, nas áreas em estudo, para obter informações sobre: percepção da questão dos resíduos no processo de produção, percepção do impacto de seus respectivos trabalhos nas operações, etc.

- fotografar a área em estudo, para visualizar e registrar problemas e buscar de soluções posteriores, tomando precauções para não documentar, nem transferir, involuntariamente, segredos industriais ou informações tecnológicas com valor de mercado para a concorrência

- registrar o housekeeping nas operações, envolvendo sua integridade, existência de tubulações ou equipamentos estranhos ao processo, etc.  Anotar transbordamentos e vazamentos. Investigar necessidades e freqüência de reparos ou serviços para manutenção contra vazamentos. Avaliar a limpeza geral da área em estudo. Anotar a emissão de gases, nos seus diferentes aspectos: odores, fumaça e vapores

- gerar relatório de pré-avaliação.

### Equipe Interna [Tab. 1.2.4]

A. Perfil dos integrantes

Dependendo da complexidade do processo de manufatura, recomenda-se a designação do Chefe da Equipe de Avaliação Interna e a participação de funcionários da Empresa com interesse em lidar com questões ambientais e que disponham de conhecimentos ou habilidades identificadas em seguida:

- levantamento de informações, detecção objetiva de evidências e relacionamento social com pessoas, para conduzir entrevistas

- conhecimento técnico e, quando possível, científico e, preferivelmente, familiarização com a área ou processo específico a ser avaliado, levando em conta questões relativas a poluição, efluentes e resíduos gerados

- conhecimentos ou entendimento de aspectos legais que envolvam regras, regulamentos, normas, autorizações de funcionamento, registros, monitoramento e outros aspectos da fiscalização governamental.

B. Composição sugerida

- Gerente de Produção ou de Departamento

- Engenheiro responsável pelo processo ou pela unidade específica

- Gerente ou responsável pela estação de tratamento de resíduos

- Gerente ou responsável por assuntos ambientais

- Gerente ou supervisor de manutenção

C. Papel da Equipe Interna

- Levantar - quando disponíveis na Empresa - ou produzir, se não existirem, as informações necessárias para a avaliação

- Familiarizar-se com a área de interesse para estudo ou com o processo específico a ser avaliado

- Comparar as operações realizadas e as descritas em manuais e documentos, tais como o projeto de produção, registros de produção e outros documentos afins

- Verificar modificações em fluxos, equipamentos e outros procedimentos

- Preparar agenda (checklist) para a inspeção a ser feita pelas Equipes Interna e Externa, quando esta for necessária

- Processar as informações, avaliá-las e propor estratégias de prevenção de resíduos redução de consumo de energia e água

### Equipe Externa [Tab. 1.2.5]

Profissionais fora do quadro da Empresa, com competência em assuntos ou em problemas que não possam ser atendidos por funcionários do quadro da Empresa.

Recomenda-se que, antes de contratar serviços externos, a Equipe Interna possa preparar documento ou relação de tópicos, temas ou problemas que deverão merecer a atenção de especialistas externos. O documento deverá conter, por exemplo:

- informações já disponíveis na indústria

- agenda (checklist) para a inspeção desejada, onde estejam claramente identificados: objetivos, questões, problemas a serem resolvidos, informações desejadas, etc.

A. Perfil

Profissionais capazes de preencher temas ou áreas de competência não atendidos pela Equipe Interna. Para a pequena e média empresa, sem recursos financeiros suficientes para contratação de consultor externo, recomenda-se a associação com outra Empresa, a fim de compartilhar  custos.

B. Composição ideal

- Engenheiros especialistas em questões ambientais, particularmente em resíduos e com experiência adquirida no desempenho de funções afins às que vierem a ser caracterizadas para a implantação da filosofia de PR

- Consultor em avaliação ambiental, devidamente credenciado e familiarizado com os sistemas e operações do tipo de unidade produtiva ou da planta industrial a ser avaliada

- Recursos externos: laboratórios analíticos, empresas de serviços ambientais e equipamentos para amostragem, medição de fluxos e outras tarefas ou procedimentos afins

C. Papel da Equipe Externa

- Identificar, caracterizar ou relacionar as informações consideradas necessárias para o trabalho de avaliação contratado, a fim de que a Equipe Interna possa produzi-las

- Trabalhar com as informações geradas, dentro da agenda previamente elaborada pela Equipe Interna

- Realizar a inspeção de acordo com agenda previamente estabelecida, para cumprir os objetivos da avaliação

## Barreiras à avaliação

A Equipe de Avaliação poderá encontrar dificuldades para realizar as tarefas, por diferentes causas ou razões.

A. Do processo de produção

- Surgimento de “gargalos” e dificuldades tecnológicas

- Resistência à introdução de mudanças e paradas na produção

- Problemas no desempenho insatisfatório de equipamentos

B. Dos serviços de manutenção

- Insuficiência de espaço físico e/ou de outros recursos

- Falta de condições adequadas para introdução de novos equipamentos

- Indisponibilidade de recursos humanos, na data prevista

- Exigências das rotinas de manutenção extensiva

C. Do controle de qualidade

- Dificuldades do sistema de produção para atender novas exigências

- Problemas gerados pelo aumento de demanda e repetição de trabalho no processo industrial

D. Das relações comerciais e marketing

- Resistência às mudanças no produto que implicam em alterações no programa de marketing

E. Do serviço de inventário

- Receio de que a substituição de matérias-primas, as modificações no processo e a racionalização de estoque de materiais sensíveis poderão acarretar alteração na política de estoques e causar dificuldades nos períodos de aquecimento de vendas

- A substituição materiais perigosos por outros não perigosos poderá afetar as relações e contratos com fornecedores

F. Das finanças

- Poderão faltar recursos financeiros para custear a avaliação

G. Da regulamentação ambiental

- As mudanças no processo poderão requerer novos procedimentos para conformidade à legislação

# Inspeção preliminar da planta industrial [Tab. 2.0)

Este item abrange procedimentos destinados à tomada de posição para início da avaliação na planta industrial. As tarefas correspondem ao trabalho de pré-avaliação e consistem dos seguintes tópicos:

- definição dos objetivos da avaliação, em função da política, interesse e disponibilidade de recursos da Empresa

- eleição do enfoque ou amplitude da avaliação

- estabelecimento da estratégia a ser adotada para execução do trabalho

- identificação das operações que caracterizam o processo ou os processos utilizados na indústria e

- elaboração do(s) fluxograma(s) de produção.

Recomenda-se que a Equipe de Avaliação tenha feito o planejamento adequado para o trabalho, conforme foi tratado no Capítulo 1 do Manual e tenha organizado, em especial, o sistema de registro de informações para posterior tratamento, avaliação e interpretação.

O primeiro passo para o trabalho consiste na descrição da área (site) onde será feita a avaliação [Tab. 2.0]. O leitor poderá encontrar alguma dificuldade ou aparente conflito na terminologia usada para identificar o alvo a ser avaliado.

No presente Manual, o termo local refere-se à planta industrial ou fábrica. A expressão area é usada no sentido do site (do Inglês) e sempre correlacionada ao alvo a ser avaliado. Assim, o termo área poderá representar a fábrica, uma ou mais linhas de produção, segmentos da fábrica, de linhas ou de processos de linhas de produção, ou operação única ou conjunto de operações especialmente selecionados.

A principal razão para  isso reside no fato de que a avaliação poderá ser feita - a critério da Empresa - em parte do processo de produção (abrangendo, neste caso uma ou mais operações), em determinada área física onde certas operações são realizadas, na planta ou local industrial como um todo, ou em determinada unidade da planta industrial, dentre outras opções.

## Objetivos da avaliação [Tab. 2.1]

Este tópico é fundamental para garantia de sucesso no trabalho a ser realizado. São sugeridos os seguintes passos:

- verificar se e como a Empresa está atuando, no que se refere à conformidade à legislação vigente, abrangendo
n controle de poluição da água, inclusive de descargas líquidas, monitoração de água subterrânea e água potável
n manejo de resíduos sólidos, especialmente os perigosos e tóxicos
n práticas adotadas para disposição de resíduos 
n avaliação de riscos

- avaliar a efetividade do sistema de gestão ambiental, se estiver implantado, levando-se em conta:
n práticas ou comportamentos internos que inibam ou dificultem a conformidade à legislação e regulamentação
n operações padronizadas para as diferentes atividades na indústria
n condutas e procedimentos já estabelecidos, para atendimento às normas, exigências ou recomendações da legislação, planos ou projetos relacionados às atividades industriais da Empresa
n relações entre as funções de gestão ambiental e as demais atividades executadas na Empresa

- acessar e avaliar riscos reais ou potenciais, resultantes de materiais ou de procedimentos regulamentados ou que não estejam sujeitos a regulamentações
n possibilidades de riscos de ação civil contra a Empresa
n potencial de riscos não regulamentados para a saúde do trabalhador, comunidade nas vizinhanças, consumidores e os diferentes ambientes e
n riscos de ação movida por órgãos de proteção ao consumidor contra a empresa

- criar base de informação para planejamento de mudanças, visando a PR.

## Opções para enfoque

A Equipe de Avaliação precisa trabalhar com base em premissas definidas com clareza e com pleno suporte dos níveis de decisão de negócios da Empresa. As opções para escolha da área a ser avaliada são sugeridas a seguir.

- Cobertura de todo o processo de produção ou enfoque em unidades operacionais selecionadas

- Eleição de emissões de resíduos mais evidentes

- Decisão de prevenção, redução ou minimização de determinados tipos de resíduos

- Eleição ou priorização de problemas, como: 
n principais problemas ambientais na indústria 
n perda de matérias-primas 
n resíduos causadores de problemas em processos de produção 
n resíduos considerados perigosos ou para os quais existam restrições legais 
n resíduos cuja destinação e despejo envolvam altos custos.

## Estratégia de partida

A Equipe de Avaliação deve ser capaz de identificar os seguintes elementos:

- política ambiental da Empresa e os objetivos relacionados às questões ambientais

- emissões de resíduos, distinguindo os perigosos e não-perigosos, inclusive os tóxicos

- matérias-primas usadas, responsáveis pela geração de resíduos

- processos ou sistemas de coleta e tratamento de efluentes, adotados na indústria

- comparação entre as emissões detectadas e tabelas ou quadros de referência disponíveis para indústrias similares. Na falta de dados reais sobre a emissão de resíduos na própria indústria, poderão ser utilizadas as tabelas no manual da OMS.

Além das medidas acima, a direção superior da Empresa deverá tomar outras, de ordem administrativa, para que a Equipe de Avaliação possa

- acompanhar o processo, desde a entrada da matéria-prima na área em estudo, até o ponto em que o produto deixa a área

- identificar as fontes suspeitas de resíduos, abrangendo: 
n processo de produção 
n operações de manutenção 
n armazenagem de matérias-primas, produtos acabados e em fase de acabamento 
n situações de geração de resíduos e outras de ineficiências termodinâmicas do processo.

## Identificação de operações [Tab. 2.4]

O processo de produção é composto, usualmente, de diferentes etapas ou operações que poderão ser identificadas e sistematizadas. Na indústria química, tais etapas são denominadas operações unitárias. Neste Manual, é usado o termo operação.

### Conceito

A operação corresponde (a) à parte, unidade ou área do processo de produção ou (b) a determinado item de equipamento quando

- há entrada de materiais

- ocorre algum tipo de transformação

- e materiais são liberados, em forma, estado ou composição diferentes das condições de entrada.

O conceito abrange as operações unitárias na indústria química e as etapas ou fases de processos de produção em outros segmentos industriais.

### Estratégia para identificação das operações

A identificação das operações não requer, necessariamente, a existência prévia de documento formal representando o fluxograma de processo. Entretanto, o reconhecimento das operações acaba gerando o fluxograma atual para o processo, o qual consiste em documento fundamental para que a avaliação possa ser realizada.

Na existência prévia de fluxograma, este documento será aperfeiçoado, através do preenchimento lacunas ou de modificações introduzidas no processo de produção. Recomenda-se, portanto, que os membros da Equipe de Avaliação:

- caminhem e observem a planta de produção

- observem e anotem os dados considerados importantes ou relevantes, para identificar itens ou medidas importantes para PR e redução de consumo de água e energia

- identifiquem todas as operações e os tipos de inter-relacionamentos existentes

- registrem, apropriadamente, as observações visuais

- discutam os resultados das observações com empregados, com ênfase nos seguintes tópicos ou temas: 
n percepção geral das pessoas sobre o processo 
n resíduos gerados 
n condições operacionais, transbordamentos, vazamentos 
n esquemas de trocas de turnos 
n práticas de armazenamento e manuseio de materiais e eventuais diferenças de comportamento nos diferentes turnos de trabalho 
n geração ou liberação não esperada de resíduos 
n possíveis melhorias do processo e outros comentários pertinentes

- executem esquemas ou layout do processo, dos sistemas de drenagem, ventilações, de tubulações e outras áreas de transferência de materiais

- verifiquem a coerência e correspondência entre as observações na área avaliada e as informações contidas no projeto industrial

- anotem os problemas iminentes que deverão ser atendidos antes da conclusão da avaliação.

### Registro de dados [Tab. 2.4.3]

Durante a inspeção preliminar na fábrica e e após o levantamento de dados, os responsáveis pelo tratamento das informações obtidas deverão:

- coletar, catalogar e classificar informações em arquivos previamente planejados, identificados de acordo com a unidade ou com a operação, conforme a complexidade do processo e

- planejar a organização da informação de maneira a permitir o processamento eletrônico de dados, idealmente através de software de banco de dados.

## Construção do fluxograma do processo

A conexão das operações permitirá a construção do fluxograma atualizado e revisado, de acordo com os níveis de complexidade do sistema de manufatura.

### Definição do nível de detalhamento desejado

A Equipe de Avaliação poderá escolher a opção de trabalho que melhor atender às características e condições da Empresa, conforme sugerida a seguir.

- Manter o equilíbrio entre a escala ou profundidade de avaliação desejada e o volume de informações necessárias

- Considerar a natureza do problema ambiental e as expectativas da Empresa, perante a legislação, a comunidade vizinha, os consumidores e a concorrência

- Adotar o nível de detalhamento da informação, de acordo com o objetivo da Empresa e o escopo da avaliação.

### Para processo simples

- Interligar as operações unitárias individuais, sob a forma de diagramas de bloco, através de suas entradas e saídas

- Identificar as operações intermitentes (exemplos: lavagens, drenagens, reposição de materiais, etc.) com linhas pontilhadas.

### Processos complexos

- Preparar o fluxograma geral, englobando as principais áreas do processo

- Em folhas separadas, preparar os fluxogramas detalhados para cada área principal do processo

# Elaboração do balanço de material e de energia

A elaboração do fluxograma ou de fluxogramas de processo, baseados nas operações identificadas in loco, deve ser complementada por tabelas (criadas a critério da Equipe de Avaliação e outras sugeridas neste Manual e mencionadas ao longo do texto).

O conjunto de informações geradas deverá envolver a descrição do processo [ver Tab. 4.2.1a] e do balanço de material e de energia, na indústria em estudo, abrangendo matérias primas, produtos, água e energia.

Os primeiros parágrafos a seguir abordam aspectos conceituais e trazem indicações para que a Equipe de Avaliação possa descrever o quadro de referência apropriado para a Empresa. Depois, são apresentados os procedimentos e indicadores fundamentais para a elaboração precisa do balanço de material e de energia.

O Manual aborda tópicos e recomenda atividades de forma genérica, independente do tipo de indústria. A Equipe de Avaliação tem a missão especial de traduzir as sugestões do Manual em propostas de ações específicas e apropriadas ao tipo de processo de produção ou ao produto a serem avaliados.

A. Conceito de Balanço de Material e de Energia

O Balanço de Material e de Energia parte da premissa de que

Entrada de massa/ energia  = Saída de massa/energia + Massa/energia Acumuladas

Portanto, é preciso fazer a quantificação precisa das entradas (inputs) e saídas (outputs) de um processo de produção.

B. Abrangência

A expressão Balanço de Material e de Energia  abrange todos os materiais, água e energia envolvidos no processo de produção. Portanto, de acordo com a decisão e o planejamento previamente estabelecidos pela Equipe de Avaliação, o Balanço de Material e de Energia poderá cobrir

- todo o processo de produção ou

- aspectos selecionados, especialmente quando relacionados ao controle de poluição

C. Informações derivadas:

Uma vez concluído, o Balanço de Material e de Energia irá gerar informações para estabelecer:

- a quantificação de perdas ou de emissões

- a linha de base para traçar o progresso na PR

- a estimativa de escala e custos adicionais em equipamentos e outras modificações

- a avaliação de desempenho econômico

- a determinação da concentração de componentes das emissões

- e a detecção do consumo de água e energia.

D. Delimitação

Para melhor sistematização, o Balanço de Material e de Energia poderá ser realizado a partir de limites estabelecidos para

- unidades ou linhas de produção industrial individuais na fábrica

- cada operação do processo de produção ou

- processos específicos.

E. Periodicidade e coleta de dados

Recomenda-se que o levantamento de dados permita

- medir cada ciclo completo de produção

- repetir 3 ciclos seguidos e extrapolar para valores mensais e anuais quando se tratar de ciclos curtos (ex. uma semana), e

- que os dados de saída sejam coletados ao mesmo tempo ou antes dos dados de entrada.

F. Fontes e causas de geração de resíduos [Tab 3.0Fa,b]

As principais fontes de resíduos encontram-se

- no recebimento de matérias primas

- na armazenagem de matérias primas e produtos

- nas etapas de produção e

- nos serviços auxiliares.

G. Fontes de informações para o Balanço

A base de informações relevantes para o Balanço de Material deve ser procurada em

- amostras, analises e medições de fluxos de insumos, produtos e efluentes

- registros de compra de matérias-primas

- medidas de consumo geral

- inventário de materiais

- inventário de emissões

- procedimentos de limpeza e validação de equipamentos

- registros de reposição de produtos (make-up) nas bateladas

- especificação de produtos

- balanço de material e energia previsto no projeto (design)

- registros de produção

- registros das operações de produção

- manuais e procedimentos de operações padrão

- manifestos de resíduos

- especificação de equipamentos

H. Dificuldades na elaboração do Balanço e recomendações

- Utilização de várias fontes distintas de energia, geralmente não registradas em qualquer parte do processo.

- O Balanço, quando realizado em curto período de tempo, requer o monitoramento de efluentes mais acurado e com maior freqüência.

- A aquisição de matérias primas e insumos, durante determinado período, poderá não corresponder aos volumes utilizados nos processos, no mesmo período de tempo.

- Balanço durante processos complexos pode ser dificultado, especialmente se houver recirculação de efluentes.

- A presença de materiais tóxicos requer atenção especial, de acordo com a legislação local ou de países importadores. [A legislação dos EUA tem exigências específicas. Ver publicação do EPA 560/4-88/02 Estimating Releases and Waste Treatment Efficiencies for the Toxic Chemicals Inventory Form].

- A sazonalidade das emissões de resíduos deve ser considerada e adequadamente calculada, da mesma forma como as emissões individuais, grandes, nas bateladas ou nas campanhas devem ser diferenciadas das emissões contínuas e constantes.

- As experiências na execução de balanço de material são melhoradas nas operações.

- Grandes empresas já introduziram registros em bases de dados. As características dos efluentes de resíduos podem ser registradas em planilhas de dados

- Micro e pequenas empresas ou grandes empresas com apenas algumas emissões de resíduos devem avaliar toda a planta industrial.

## Entradas: qualificação e quantificação

Devem ser tomados cuidados especiais para identificar os efluentes reutilizados ou reciclados, a fim de evitar a contagem em duplicata, inclusive nos casos em que determinados materiais sejam saída de um processo e entrada em outro.

Sugere-se que o registro das entradas e - por analogia, das saídas - seja feito com base na classificação ou ordenação das partes ou operações identificadas para descrever o processo, de acordo com o item 2.4 (ver Tab. 2.4).

### Matérias-primas [Tab. 3.1.1]

Os dados de entradas devem ser computados a partir de

- registro de compras

- controle de uso

- condições de armazenagem e manipulação

- perdas por evaporação, vazamentos, contaminações, prazos de validade

- consumo por operação ou média de utilização

- critério estabelecido para o período de tempo a ser usado para as medições. Ex. para processos em batelada que duram 01 semana, repetir as medições por 03 semanas, pelo menos, e extrapolar resultados para 01 mês ou 01 ano.

Sugestões práticas

- Matérias-primas sólidas: levantar a quantidade de sacos estocados no início da semana, antes da operação, e o resultado, ao final da operação. Pesar alguns sacos para conferir as especificações de peso e medidas

- Matérias-primas líquidas: conferir a capacidade de armazenamento do tanque e quando o tanque foi enchido. Monitorar os níveis do tanque e o número de tanques que chegarem à planta industrial.

Interrogativas para orientação do trabalho

- O inventário de matérias-primas proporciona a minimização de perdas por manipulação dos estoques?

- O potencial de perda poderia ser minimizado pela redução da distância entre a armazenagem e a unidade de consumo ?

- Materiais diferentes, com risco de contaminação cruzada, são estocados no mesmo tanque ?

- Os sacos e vasilhames são totalmente esvaziados ? Há sobras ?

- No caso de materiais viscosos, seria possível eliminar perdas residuais nos tambores ?

- A área de armazenagem de matérias-primas é segura ? O prédio é trancado à noite ou a área poderia ser cercada para acesso restrito ?

- Matérias-primas sensíveis à luz estão protegidas ?

- Há problemas com pó resultante de materiais empilhados ?

- Bombas e equipamentos para transferência de materiais estão funcionando eficientemente ? Sua manutenção é rotineira ?

- Derrames poderiam ser evitados ?

- O processo é conduzido adequadamente pelo operador ?

- Como monitorar a entrada de matérias-primas ?

- Algum equipamento necessita ou requer conserto ?

- O encanamento é auto-drenável ?

- A água da bomba de vácuo é recirculada?

### Produtos químicos [Tab. 3.1.2]

Examinar e extrair informações de

- registro de compras

- controle de uso

- condições de armazenagem e manipulação

- registro de perdas e suas causas, como: evaporação, vazamentos, contaminações, prazos de validade, etc.

- determinação do consumo por operação ou da média de utilização.

Sugestões práticas

- Produtos químicos sólidos: registrar a quantidade de sacos, estocados no início da semana, antes da operação e resultado, ao final da operação. Pesar alguns sacos para conferir as especificações de peso e medidas.

- Produtos químicos líquidos: conferir a capacidade de armazenamento do tanque e quando o tanque foi preenchido. Monitorar os níveis do tanque e o número de tanques que chegarem à planta ou área de produção a ser avaliada.

- Produtos químicos gasosos: conferir a capacidade de armazenamento dos tanques e cilindros e quando os mesmos foram enchidos. Monitorar as pressões do tanque e/ou dos cilindros e o número de tanques e/ou de cilindros que chegarem à planta.

Interrogativas recomendadas

- O inventário de produtos químicos proporciona a minimização de perdas por manipulação de estoques ?

- O potencial de perda poderia ser minimizado pela redução da distância entre a armazenagem e a unidade de consumo do produto ?

- Produtos químicos diferentes, com possibilidade ou risco real de contaminação cruzada, são estocados no mesmo tanque ou compartimento ?

- Os sacos ou vasilhames são completamente esvaziados ? Há sobras?

- No caso de produtos químicos viscosos, seria possível eliminar perdas residuais nos tambores ?

- A área de armazenagem de produtos químicos é segura ? O prédio é trancado à noite ? A área está ou poderia ser cercada, para permitir apenas o acesso  restrito ?

- Os produtos sensíveis à luz estão protegidos ?

- Há problemas de pó resultante de empilhamento de produtos ?

- Bombas e equipamentos para transferência de materiais estão funcionando eficientemente ? A manutenção é rotineira ?

- Há derrames que poderiam ser evitados ?

- O processo é conduzido apropriadamente pelo operador ?

- Como está sendo monitorada a entrada de produtos químicos ?

- Algum equipamento necessita ou requer conserto?

- O encanamento é auto-drenável?

- Há possibilidade de reutilização ou reciclagem de algum produto químico?

### Água como solvente [Tab. 3.1.3]

A. Uso no processo

Identificar e registrar informações ou questões como:

- fontes: poços, reservatório, rio, rede urbana

- armazenagem: tanques, lagoa

- capacidade de armazenagem na instalação

- sistema de transferência: bomba : gravidade, manualmente, outro ?

- o regime de chuvas é significativo no local ?

B. Uso em operações

- Como a água é utilizada em cada operação: pressão, resfriamento, remoção de resíduos, limpeza, enxágüe, remoção de restos de resíduos (ex. lavagem de gases), resfriamento (segurança), etc. ?

- Qual a freqüência de uso ?

- Qual o volume utilizado em cada ação?

- Como é feita a recirculação: ciclo fechado, purgas, etc.?

C. Uso em condições especiais:  reutilização/reciclo

- Determinar e quantificar todas as situações de reutilização, observando-se que a saída do líquido em uma operação poderá representar a entrada em outra, do ponto de vista do Balanço de Material

- Registrar os casos em que a reutilização/reciclo possa promover a diminuição de uso de água das fontes principais

D. Recomendações especiais

- Organizar o sistema de monitoração e medição por operação

- Cobrir o período de tempo suficiente para monitorar todas as operações

- Considerar as ações intermitentes e o uso indiscriminado de água

- Ver os procedimentos básicos de medição [Anexo 1] recomendados pela UNEP (Ap. 1, p.103)

### Ar atmosférico

A. Uso no processo

Esclarecer como o ar é utilizado, nos casos de

- armazenagem: tanques de alta pressão; outros ?

- capacidade de armazenagem na planta industrial ?

- e no sistema de transferência: alta ou baixa pressão ?; manualmente?

B. Uso em operações

- Como o ar é utilizado em cada operação: resfriamento, remoção de resíduos, acionamento de equipamentos, outros ?

- Qual a freqüência de uso?

- Qual o volume utilizado em cada ação?

- Recirculação: ciclo fechado ? purgas ?

C. Uso em condições especiais

- Determinar e quantificar todas as situações de reutilização, observando-se que a saída de ar em uma operação poderá representar a entrada em outra, do ponto de vista do balanço de material

- Registrar os casos em que a reutilização/reciclo possa promover a redução de contaminação no ambiente de trabalho

D. Recomendações especiais

- Organizar o sistema de monitoração e medição por operação

- Cobrir o período de tempo suficiente para monitorar todas as operações do processo

- Considerar as ações intermitentes e o uso indiscriminado de ar

### Energia [Tab. 3.1.5]

A energia é um tema complexo e que merece tratamento diferenciado. Boas informações quanto ao controle e minimização de gastos de energia podem ser obtidos de organizações governamentais.

Por outro lado, a questão do uso de energia é muito mais particularizado, dificultando a criação de critérios aplicáveis à maioria das situações. As recomendação a seguir são de ordem geral.

É necessário recordar que, muita da energia, gasta no ambiente industrial, não está diretamente relacionada ao produto/processo mas, às pessoas envolvidas no processo. Até agora, o objetivo foi  chegar a um mapa de distribuição de energia por operação. Por isso, o balanço de energia mostrará, via de regra, uma menor percentagem a energia total consumida quando comparado ao balanço de material.

A. Uso no processo

- Fontes: renováveis ou não ? É possível adaptação? Estas fontes trazem algum tipo de emissão gasosa? (Se a resposta for afirmativa, proceda como o indicado para as emissões gasosas)

- Transporte: qual a perda por transporte entre operações? A mudança do layout pode favorecer a diminuição das perdas?

B. Uso em operações

- Quanta energia é gasta em cada operação ? Criar tabelas de conversão entre as diversas formas de energia

- Tipo de uso de energia: aquecimento, reação, transporte, outros

- Freqüência de uso

- Quantidade utilizada em cada ação

C. Recomendações especiais

- Considerar que todo o gasto de energia deve ser racionalizado. Para tanto, devem ser institucionalizadas desde atitudes simples quanto a medidas de controle em equipamentos. Fazer medições de luminosidade em salas, verificar a temperatura de sistemas de ar condicionado, etc.

- Controlar os sistemas de produção do mesmo modo como citado no item anterior. Verificar se as temperaturas estipuladas estão sendo corretamente utilizadas. Garantir a calibração dos instrumentos, etc. Procurar fuga no sistema elétrico. Verificar se a manutenção está sendo feita corretamente. Inspecionar equipamentos elétricos que estão apresentando “aquecimento acima do esperado”. Quando necessário, instalar medidores individuais nos equipamentos.

- Evitar operações desnecessárias ou duplicadas. Considerar que, via de regra, qualquer operação consome energia. Evitar transportes desnecessários de matéria-prima r produto acabado.

- A troca de tecnologia e/ou de equipamento favorece a diminuição do gasto?

### Totalização de entradas [Tab. 3.1.6]

Recomenda-se a criação de planilhas, da maneira mais simples possível. Contudo, é importante reconhecer que a melhor  opção será o uso de recursos computacionais.

## Saídas: resíduos gerados

O cálculo das saídas, nos processos, representa a contrapartida da aferição das entradas, para a elaboração do Balanço de Material. É muito importante estabelecer e definir as unidades de medidas que deverão ser adotadas e garantir que as anotações respeitem a padronização estabelecida.

Como foi proposto para este Manual, a designação de resíduo engloba todo material (inclusive energia) que não representar o produto-fim  ou primário da manufatura.

A Equipe de Avaliação poderá trabalhar no sentido de caracterizar as emissões, em grandes blocos ou categorias, ou gerar informações em maior profundidade, para cada efluente ou resíduo.

### Identificação e caracterização individual de saídas [Tab. 3.2.1a, b, c]

Classificar as saídas, de acordo com a natureza do componente, por exemplo:

- produto primário ou produto-fim

- resíduos gasosos, resíduos líquidos e sólidos

- águas residuárias

- ar atmosférico

- energia

A Equipe de Avaliação deverá definir o critério adotado para verificar a perda de energia ocorrida na operação. Não havendo medição direta, poderão ser usados métodos indiretos baseados em acréscimos de entrada de energia, necessários para garantia de desempenho da operação.

### Níveis correntes de reuso/reciclagem in site de resíduos

Não será fácil apurar a saída de um resíduo que seja utilizado como material intermediário que venha a ser reutilizado como entrada em outro processo ou outra operação. Apesar disso, recomenda-se tabular os dados de saída sempre que a reutilização ou a reciclagem na fábrica forem evidentes.  Estes dados estão nas Tabelas 3.2.1.b e 3.2.1c.

### Volumes transferidos e usados em outras ações na planta industrial

A apuração dos volumes visa estabelecer os volumes e valores transferidos para fora da planta industrial

- sem modificações ou

- modificados e reutilizados.

Recomendações

- Eliminar contagens duplas (ex. computar o saída de uma ação e entrada em outra operação)

- Considerar a possibilidade de reutilização/reciclagem da saída de uma operação como a entrada de outra

### Medição de águas residuárias [Tab. 3.2.4]

Recomendações

- Identificar pontos de descarga : rede de esgoto, curso de água, outro

- Determinar tipo e dimensão de todos os efluentes de água residuária

- Identificar efluentes secundários e principais, na planta

- Estabelecer o projeto (design) de amostragem e medições dos efluentes e a contribuição individual para cada operação

- Considerar p.ex. a produção total, envolvendo a partida, encerramento do processo e limpeza do sistema

- Distinguir a drenagem de água de chuva da de águas residuárias

- Usar metodologias adequadas para medições de tempo e volume [Anexo 1] recomendados pela UNEP (Ap. 1, p.103)

- A saída deverá ser aproximadamente igual à entrada no processo (cuidado com contagem dupla)

- Analisar a água para determinar: concentração de contaminantes, DQO, DBO, suspensões sólidas, graxas e óleos substâncias tóxicas e outras recomendações

- Analisar os produtos químicos especiais para o processo industrial em questão: comparar saída com entrada da matérias primas

- Retirar amostras para análises laboratoriais

- Tomar cuidados específicos para formação de amostras compostas (ex. 100 ml por hora, até completar 1.000 ml) para processos intermitentes e para redes de efluentes secundários, que contribuem para o efluente principal

- Totalizar o efluente de água residuária

### Medição de emissões gasosas [Tab. 3.2.5]

Recomendações

- Considerar as emissões atuais e potenciais, associadas a cada operação (da entrada e do estoque de matérias-primas até a armazenagem do produto acabado)

- Qualificar e quantificar as emissões

- Adotar metodologias adequadas para medições [Anexo 1] recomendados pela UNEP (Ap. 1, p.107).

- Usar informação estequiométrica, quando não for possível fazer as medições

Interrogativas importantes

- Existem odores associados à operação ?

- Os odores são mais proeminentes em determinados períodos ? Estão associados à temperatura ?

- Há algum equipamento para controle de poluição presente ?

- As emissões gasosas originam-se de áreas confinadas (inclusive as emissões fugazes)  e ventiladas para o exterior ?

- Se houver lavador de gás, o que é feito com a solução exaurida? Poderá ser convertida em produto útil ?

- O empregados usam vestes e equipamentos de proteção ?

Emissões gasosas

- Efetuar a quantificação das emissões gasosas ou efetuar estimativas estequiométricas das emissões

- Para medição de emissões de um único gás, adotar o modelo proposto (UNEP, Ap. 1, pág. 107)

### Resíduos para tratamento fora da planta industrial (off site)

Identificação

Cada tipo de resíduo a ser enviado para tratamento fora da planta industrial deve ser apropriadamente identificado e registrado. Estes dados estão na Tab. 3.2.1b,c

Caracterizar corretamente, se

- sólidos: lodos ou pós

- líquidos: aquosos e não aquosos

- gasosos.

Recomendações

- Identificar os resíduos transportados para tratamento e destinação fora da planta

- Medir a quantidade e freqüência da geração

- Identificar a composição

Interrogativas

- De onde se originam ?

- É possível otimizar o processo de produção para prevenir os resíduos ?

- É possível usar matéria-prima alternativa, para evitar os resíduos?

- Algum componente particular torna o resíduo perigoso ? Tal componente poderá ser isolado ?

- O resíduo contém algum material valioso?

- A armazenagem (temporária) do resíduo na planta industrial (in site) causa algum problema adicional de emissão ?

- Quais as características do resíduo e da armazenagem ?

- Há problemas de segurança na armazenagem ?

### Resíduos individualizados: medições

Os volumes de resíduos devem ser apurados [Ver Tab. 3.2.1c]

- sem modificações e

- modificados e reutilizados.

### Medições de perda de energia [Tab. 3.2.8]

Usar os dados da Tab. 3.2.1.a para subsequente detalhamento:

- por equipamento

- por operação

- por área.

### Totalização de saídas do processo

Ver Tabs. 3.2.1a,b. Recomenda-se a criação de planilhas, da maneira mais simples possível. Contudo, é importante reconhecer que a melhor opção será o uso de recursos computacionais.

## Consolidação de informações de entradas e saídas

Recomendações:

- Examinar cada operação do processo de produção

- Reexaminar as diferenças que forem detectadas

- Totalizar os valores e volumes para o fluxograma geral do processo

- Avaliar e decidir se todos os dados de entrada e saída devem ser utilizados para o Balanço de Material preliminar.

### Procedimentos

- Investigar os problemas detectados no Balanço de Material, caso seja encontrada variação significativa na totalização para o fluxograma do processo de produção

- Padronizar as unidades de medida (litros, toneladas, quilogramas) por dia, por ano ou por batelada

- Sumariar os valores medidos em unidades padrão, com referência ao fluxograma

### Balanço de material e energia preliminar [Tab. 3.3.2a, b]

- Avaliar os dados coletados, para cada operação

- Tabular os resultados, por entrada e saída

- Usar sempre as mesmas unidades de massa, conforme a padronização adotada para o Balanço de Material e Energia

- Levar em consideração a densidade de líquido, gás ou sólido em questão

- Elaborar o Balanço de Material e Energia para: entrada de matérias-primas e saídas de produtos e resíduos. Considerar, especialmente, água, solventes líquidos e gasosos, além de cada contaminante de maior volume ou importância.

- Repetir o procedimento para cada contaminante mais relevante

- Agrupar e avaliar o balanço de água para todas as entradas e saídas de água, a fim de detectar possíveis desbalanços causados por vazamentos ou derrames

- Somar os balanços individuais, para representar o Balanço para todo o processo, para toda a unidade de produção ou toda a planta industrial

## Avaliação do balanço de material e energia

- Revisar o Balanço de Material e de Energia, de operações ou de ações individuais

- Revisar o Balanço consolidado

- Investigar as variações significativas. Ex.: perda de entradas em descargas de resíduos (vazamentos, evaporação, etc.) ou maiores saídas por erros de medição ou falha de leitura de entradas.

## Refinamento/consolidação do balanço de material e energia

- Acrescentar os dados eventualmente corrigidos ou faltantes

- Se necessário, estimar as perdas intangíveis

- Se necessário, refazer o Balanço de Material e Energia para operações críticas ou importantes

- Continuar o refinamento e, onde necessário, expandir a base de dados

## Informações derivadas

Tomar precauções para que as informações obtidas incluam

- total de materiais nas entradas e saídas (especialmente resíduos) para cada operação e para o processo total

- quantificação de perdas por vazamentos ou por emissões

- linha de base para traçar o progresso na PR

- estimativa de escala e custos adicionais em equipamentos e outras modificações

- avaliação do desempenho econômico e

- determinação da concentração de componentes das emissões

Ao concluir as atividades previstas no Capítulo 3, a Equipe de Avaliação terá condições para caracterizar o sistema produtivo da empresa, ou a parte do processo escolhida para a avaliação, do ponto de vista tecnológico (físico, químico e energético).

A caracterização feita foi baseada no levantamento e uso de inúmeros parâmetros e exigiu, por isso, a elaboração de fluxogramas de processo em diferentes níveis de detalhes e profundidade.

# Consolidação de informações

As informações levantadas nos Capítulos anteriores permitiram (a) retratar a realidade ou identificar problemas na geração de resíduos e consumo de água e energia, e (b) determinar as interfaces com outras áreas ou ambientes da empresa, que afetam a área avaliada.

Para facilitar a priorização e geração de opções de PR , é importante, a partir deste ponto:

- correlacionar a realidade ou os problemas detectados a: (i) informações geradas durante a avaliação, (ii) dados referentes a outras áreas da empresa e (iii) fora da indústria e

- tabular informações selecionadas.

## Correlação de problemas ou da realidade a informações [Tab. 4.1 a, b]

### Informações administrativas

- Declaração da política ambiental da Empresa

- Procedimentos padronizados e adotados para o processo produtivo do tipo que está sendo avaliado

- Organograma da Empresa

- Estrutura organizacional e níveis de coordenação das atividades ambientais, entre os diferentes departamentos

- Controles administrativos, como: procedimentos de contabilização total de custos, procedimentos de compra de materiais e procedimentos de coleta e reciclagem de resíduos, bem como seu descarte

### Informações ambientais

- Relatórios de avaliaçãos ambientais já realizadas

- Requerimentos ou pedidos de autorização de licença para funcionamento e operação

- Relatórios já realizados de EIA (Estudos de Impactos Ambientais) e RIMA (Relatório de Impactos ao Meio Ambiente)

### Informações referentes a projetos

- Plano diretor e planta civil da fábrica

- Fluxogramas de processo e registro operacional, com dados de eficiência e eficácia

- Diagramas de Balanço de Material e Energia (tanto o referente ao projeto de produção, como o real, resultante do levantamento feito na fábrica), para representar (a) o processo de produção e (b) os processos de controle de poluição

- Manuais de operação e descrição de processos

- Lista de equipamentos

- Folha de dados e especificação de equipamentos

- Diagramas ou plantas de tubulações e instrumentação

- Planos de elevação na fábrica

- Plantas ou diagramas de localização de equipamentos e fluxogramas operacionais

- Matérias-primas ou ingredientes com recomendações especiais para uso no processo de fabricação

### Informações gerais sobre emissões e resíduos

- Esquema de manejo e monitoramento de resíduos, registros e dados disponíveis

- Resíduos mais evidentes no processo industrial

- Inventário de emissões

- Resíduos classificados como não-perigosos, perigosos e o que os tornam perigosos

- Registros anteriores de monitoramento de resíduos

- Análises e estudos de resíduos já realizados

- Volumes anuais ou bienais totais de resíduos perigosos transportados para sítios externos ou destinados de acordo com a legislação

- Fontes potenciais de resíduos [ver Tab. 3.0F]

- Tipos e quantidades de resíduos mais evidentes e comuns gerados e respectivos processos de geração ou origens

- Produtos utilizados e respectivas recomendações especiais de manuseio

- Disponibilidades para tratamento e destinação de resíduos e respectivos custos

- Locais ou pontos de descarga de emissões líquidas, sólidas ou gasosas

- Entrada de materiais usados capazes de gerar efluentes de um processo particular, na planta industrial

- Volume de materiais registrado através de perdas por fuga

- Geração desnecessária de resíduos por mistura de resíduos perigosos com outros resíduos de processo

- Práticas de housekeeping utilizadas para limitar a quantidade de resíduos gerados

- Tipos de controle de processos usados para aperfeiçoar a eficiência do respectivo processo

- Geração de resíduos por manipulação indevida de materiais

#### Informações sobre detecção de resíduos [ver Tabs. 3.0F,  3.2.1c]-

- Periodicidade

- Variações em procedimentos contínuos, em bateladas ou campanhas

- Emissões pequenas e fragmentadas, ou grandes e unitárias

#### Informações sobre prevenção de resíduos e prioridades

- Atitudes da Empresa para conformidade à legislação vigente

- Posição da Empresa em relação às tendências de mudança na legislação, observadas nos países desenvolvidos

- Reflexos de recomendações feitas por agências multigovernamentais ou de acordos voluntários já estabelecidos no segmento industrial da Empresa

- Custos de manejo  (tratamento e destinação)

- Potencial de ações de responsabilidade civil, geradas por questões ambientais e de segurança da comunidade

- Características perigosas dos resíduos detectados: toxicidade, flamabilidade, corrosividade e reatividade

- Riscos e perigos para os trabalhadores

- Possibilidades ou facilidades para PR na planta industrial

- Possibilidades de eliminação de gargalos no tratamento de resíduos

- Potencial de recuperação de resíduos úteis ou valiosos

- Disponibilidade de recursos para programas e projetos de PR

### Informações sobre o consumo de água

- Locais ou partes do processo onde há maior consumo de água

- Identificação das fontes de abastecimento

- Capacidade de armazenagem na planta industrial

- Meios de transferência: bombas, gravidade, etc.

- Identificação dos volumes de água utilizada em cada operação unitária

- Freqüência de uso

- Pontos de descarga de efluentes

- Resumo do consumo real de água, obtido através do Balanço de Material e Energia real na planta industrial

### Informações sobre o consumo de energia

- Locais, na fábrica, operações ou partes do processo onde há maior consumo de energia

- Identificação das fontes geradoras de energia

- Determinação do consumo na planta industrial

- Identificação dos equipamentos consumidores de energia

- Identificação, através do balanço de energia, de como esta é utilizada em cada operação

- Identificação da freqüência de uso

- Determinação dos pontos de descarga de efluentes e verificação dos balanços térmicos

- Resumo do consumo real de energia, obtido através do balanço de energia da planta industrial

### Informações sobre matérias-primas e produtos

Devem ser tomados cuidados especiais, para tratar as informações referentes às matérias primas e produtos, procurando-se

- organizar, registrar e numerar toda a documentação produzida

- verificar sua consistência, o nível de profundidade alcançado nas revisões, o nível de utilização na avaliação realizada, o número de identificação do documento suporte e sua localização, em relação aos tópicos mencionados em seguida.

#### Composição do produto e folhas de dados (planilhas) de bateladas

Descrição ou folha de dados, contendo informações sobre os componentes do produto, sejam estes compostos químicos, quaisquer equipamentos ou outros elementos.

É necessário produzir, claramente, as planilhas de insumos, contendo os dados correlacionais ao processo em estudo.

Este Manual não impõe a maneira de formatação das tabelas e planilhas, mas, insiste que a Equipe de Avaliação faça a descrição mais completa e padronizada, a fim de caracterizar a instalação e a área a ser avaliada.

#### Diagramas de utilização de materiais

Todo o processo de produção deve ser representado por fluxogramas ou diagramas, onde fiquem claramente especificadas

- a maneira como os materiais deverão ser utilizados

- em que fase do processo os materiais são introduzidos ou retirados

- a localização física dos mesmos e, em especial, a dos resíduos.

#### Folhas de dados sobre segurança de materiais (MSDS - Material Safety Data Sheet)

É preciso dispor de folhas com informações sobre a segurança dos materiais utilizados e produzidos, abrangendo, dentre outros dados:

- características toxicológicas e de riscos para manuseio e uso

- propriedades físico-químicas

- forma de manipulação

- equipamentos de proteção coletiva e individual

- medidas a serem adotadas, no caso de combate a incêndio, transbordamentos e outros acidentes e

- cuidados quanto à mistura de materiais incompatíveis que venham a gerar um outro produto de alto risco.

Alguns segmentos industriais, como o de química, adotam formato padronizado para as informações de MSDS.

#### Registros do inventário de produtos e matérias primas

O inventário de todas as matérias-primas, produtos e resíduos deve ser registrado de modo a representar a produção

- diária

- mensal

- anual

- por batelada ou campanha.

#### Registros do operador

Todo o processo deverá ser monitorado pelos operadores. Os dados deverão ser registrados com cuidado e precisão, a fim de permitir o acompanhamento e controle das operações.

#### Procedimentos operacionais

Toda e qualquer operação deve ser descrita de maneira clara e sucinta, para que o operador tenha resguardadas todas suas ações e intervenções.

#### Planilhas de produção

Toda e qualquer produção deve ser registrada, inclusive a geração de resíduos, de maneira representativa e mais conveniente, para documentar a produção diária, mensal, anual. As produções em batelada deverão ser especificamente registradas.

### Informações externas

É necessário dispor de diversos tipos de informações, produzidas para outros ambientes industriais, como as mencionadas em seguida.

- Fontes de resíduos e poluição já identificadas em indústrias semelhantes, conforme publicações de agências ambientais fiscalizadoras, como CETESB, no Estado de São Paulo.

- Quadro ou termos de referência para prováveis comparações com o os resultados observados e os objetivos pretendidos [Parte IV].

- Levantamentos locais e regionais de indicadores de problemas e eventuais preocupações referentes à indústria em estudo.

- Mapas da região, com  cursos de água, hidrologia e assentamentos humanos.

- Outras fábricas ou plantas industriais, na região, com processos ou produtos semelhantes.

- Toda a legislação ambiental pertinente, que possa ser obtida, tanto no âmbito nacional quanto no internacional.

## Tabulação de informações

O uso dos conceitos, critérios e recomendações já propostos, bem como a realização das tarefas sugeridas devem resultar em valioso acervo de informações sobre o processo de produção e produtos. Portanto, a Equipe de Avaliação não deverá ter dificuldades para tabular os dados recomendados a seguir, se tiver adotado critérios apropriados para organização e sistematização das informações levantadas.

É preciso enfatizar que a emissão de resíduos não representa a única fonte de perda de recursos no processo de produção. É importante levar em conta outras causas como: o consumo de insumos, especialmente os solventes, a água e energia.

Os procedimentos propostos até agora não esgotam as possibilidades de geração de informações para o controle dos insumos. Alguns poderão ser considerados sofisticados, como os sugeridos para o controle de matérias primas e produto acabado. É o caso, por exemplo, da contabilização do retrabalho, cuja metodologia poderá ser obtida, a critério da Empresa, em manuais específicos.

Os itens a seguir devem ser entendidos como proposta de tabulação de informações para que a Equipe de Avaliação possa gerar opções de PR.  As tabelas geradas nos Capítulos anteriores constituem, em boa parte, a base de dados sobre a qual o trabalho será feito, daqui para frente. Entretanto, outras tabulações - recomendadas neste e outros capítulos, deverão ser concluídas.

### Emissões e resíduos [Tab. 4.2.1a-d] Ver Tabs. 3.0F,  3.2.1

Organizar as informações a partir dos itens propostos a seguir, aproveitando outras informações já obtidas através das tarefas descritas nos Capítulos anteriores, especialmente o Capítulo 3.

#### Dados gerais

- Inventário de emissões

- Resíduos classificados como não perigosos e perigosos e o que os tornam perigosos

- Registros anteriores de monitoração de resíduos

- Inventário de resíduos perigosos

- Análises de resíduos já realizadas

- Quantidades anuais/bienais totais de resíduos perigosos transportados ou destinados para sítios externos, a conforme legislação vigente

- Fontes potenciais de resíduos

- Tipos e quantidades de resíduos mais óbvios gerados e respectivos processos ou origens

- Produtos químicos usados, com recomendações especiais para manuseio

- Disponibilidade de tratamento e destinação de resíduos e respectivos custos

- Locais de descarga para emissões líquidas, gasosas e sólidas

- Entrada de materiais usados, que geram efluentes de resíduos de um processo particular na planta industrial

- Quantidade de matéria-prima registrada através de perdas por fuga

- Geração desnecessária de resíduos gerados por mistura de resíduos perigosos com outros resíduos de processos

- Práticas de housekeeping usadas para limitar a quantidade de resíduos gerados

- Tipos de controle de processos usados para aprimorar a eficiência do processo

#### Detecção de resíduos [ver Tabs. 3.0F, 3.2.1.c]

Determinar

- Periodicidade

- Variações em procedimentos contínuos e sazonais

- Emissões pequenas e fragmentadas ou grandes e unitárias

#### Priorização de resíduos

Estabelecer a ordem de prioridade para avaliar a questão dos resíduos, baseada em

- Conformidade à legislação e regulamentação vigente e futura

- Custos de manejo (classificar por tipo de tratamento e destinação)

- Potencial de responsabilidade ambiental e segurança civil

- Quantidade de resíduos

- Propriedades perigosas do resíduo (toxicidade, flamabilidade, corrosividade e reatividade)

- Riscos e perigos para os trabalhadores

- Potencial ou facilidades para prevenção ou para redução do resíduo

- Potencial de eliminação de gargalos na geração ou tratamento do resíduo

- Potencial de recuperação de subprodutos valiosos

- Disponibilidade de recursos para programas e projetos de PR

### Avaliação do consumo de água

Examinar o processo e criar uma tabela geral contendo dados que permitam tomar a decisão sobre onde (em que operação, etapa, unidade ou área) poderão ser obtidas grandes variações de consumo de água, com o menor ou com pouco esforço.

### Avaliação do consumo de energia

Examinar o processo e criar uma tabela geral contendo dados que permitam tomar a decisão sobre onde (em que operação, etapa, unidade ou área) poderão ser obtidas grandes variações de consumo de energia, com o menor ou com pouco esforço.

### Avaliação de matéria-prima e ou de produto acabado

Considerar a necessidade de contabilizar as perdas de matérias-primas ou de produtos acabados. Criar uma tabela geral que privilegie os maiores pontos de fuga. Dar prioridade para ações que resultem em maior benefícios a curto prazo ou com menores esforços.

### Informação econômica

Organizar as informações, envolvendo:

- Custos de tratamento e destinação de resíduos

- Custos de produto, utilidades e matérias-primas

- Custos operacionais e manutenção

- Relatórios de contabilização de custos departamentais

# Geração de opções de PR

As informações obtidas através da execução das tarefas anteriores cobrem aspectos técnicos, econômicos e organizacionais, relacionados a questões internas da Empresa, ou, quando externas, as informações dizem respeito à realidade ou problemas detectados na área avaliada.

O Manual dá preferência para fatores fundamentais para a geração e posterior escolha de opções de PR, mas caberá à Equipe de Avaliação encontrar - dentro ou fora da Empresa - outros profissionais capacitados para participar das tarefas mencionadas daqui para frente.

É importante destacar que, assim procedendo, serão criadas condições para a concepção de projetos de PR em dois níveis de complexidade.

- Opções simples e óbvias - que poderão ser geradas e implementadas com base nas informações já disponíveis e que demandam menores esforços e dispêndios. Por razões práticas, a abordagem a este tipo de opção será feita neste Capítulo.

- Opções complexas - que requerem maior elaboração e investimentos e demandam o levantamento de informações não abordadas nos capítulos anteriores. Parte destas corresponde a fontes externas à Empresa; outras são derivadas da opinião de pessoas que trabalham na indústria e que podem oferecer importantes contribuições. Como este tipo de opção requer tratamento mais elaborado, as tarefas a serem realizadas para geração de opções complexas serão tratadas em Capítulo próprio.

A exemplo do que vem sendo dito nos Capítulos anteriores, as fontes de informações - que serão mencionadas neste e nos próximos Capítulos - não esgotam as possibilidades para a geração de opções de PR. A Equipe de Avaliação fica com liberdade para identificar outras informações e fontes que atendam necessidades específicas da Empresa.

A seleção, busca, tratamento e utilização das informações dependerão da criatividade dos membros da Equipe de Avaliação, sua formação técnica e experiência no processo de produção industrial.

As fontes e tipos de informações mencionados nos itens a seguir devem servir como orientação para o trabalho da Equipe.

## Fontes externas e informações para opções de PR

### Associações comerciais e de classe

- Tipo de assistência técnica oferecida às empresas afiliadas

- Regulamentação, códigos de conduta e técnicas para conformidade ambiental recomendados para as indústrias associadas

### Engenheiros e operadores da planta industrial

- Sugestões e recomendações para PR, procedentes de pessoas consideradas competentes ou conhecedoras do problema, na Empresa

- Opinião pessoal  das mesmas pessoas sobre a opção sugerida

### Publicações (literatura)

- Textos obtidos em revistas técnicas, jornais de negócios, relatórios governamentais, resumos e resenhas de pesquisas envolvendo temas ou problemas em PR

### Agências ambientais locais e estaduais

- Conteúdo de programas de assistência técnica, informação específica em PR, bibliografias, etc.

- Informações sobre PR já realizada em indústria similar

### Vendedores de equipamentos

- Informações sobre mudanças tecnológicas, sistemas semelhantes em indústrias correlatas

- Sugestões a respeito de máquinas e equipamentos que poderão ser utilizados para a implantação de alternativas tecnológicas

- Opiniões sobre o desempenho de equipamentos de concorrentes, já utilizados em projetos de PR

### Consultores

- Opiniões, sugestões ou recomendações sobre técnicas de PR, particularmente quando se tratar de trabalho já realizado e, ainda mais importante, quando o trabalho tiver sido feito campo de atuação da Empresa em questão

### Comunidade

- Levantamento de críticas, comentários e sugestões da vizinhança da fábrica, a respeito de problemas, situações ou questões do sistema de fabricação que afeta os moradores

### Organizações não-governamentais

- Opiniões, críticas e comentários sobre a Empresa ou sobre a natureza de processos de produção ou de produtos similares ou parecidos com os da Empresa

- Campanhas e outros projetos mantidos por tais organizações, dos quais poderão ser extraídos indicadores ou subsídios importantes para o projeto de PR a ser implantado pela Empresa

### Seguradoras e agências de financiamento de projetos industriais

- Documentos, comentários, critérios e outros subsídios que possam orientar a Empresa no momento de selecionar as opções de PR

- histórico de exigências e sinistros em casos envolvendo a geração de resíduos ou ações contra empresas por conta de produtos e processos semelhantes ao da Empresa avaliada

## Identificação de opções para PR

A Equipe de Avaliação poderá usar sequência própria ou adotar a sequência hierárquica de abordagem, sugerida a seguir, destinada à geração de opões de PR na Empresa.

### GOP (Good Operating Practices)

É importante que a Equipe de Avaliação leve em conta os procedimentos já adotados na indústria, do ponto de vista administrativo ou institucional que contribuem para a PR, em particular as questões adiante  mencionadas.

- Programas de PR já existentes ou que foram anteriormente implantados

- Práticas de gestão e de pessoal - treinamento, incentivos, bônus e outros instrumentos, orientados para a PR

- Práticas de inventário e manipulação de materiais - prevenção da má manipulação, da expiração do tempo de prateleira de materiais sensíveis e de más condições de armazenagem

- Prevenção de perdas por transbordamentos e vazamentos

- Segregação de resíduos perigosos de não perigosos

- Práticas de contabilização de custos: alocação de custos com tratamento e destinação de resíduos diretamente aos departamentos ou grupos geradores

- Esquemas de produção que reduzam a freqüência de uso e p consumo de materiais para limpeza e manutenção de equipamentos

### Mudança de tecnologia

Considerar as questões tecnológicas que afetam ou determinam o tipo de projeto de PR, especialmente

- as mudanças no processo de produção

- as mudanças no equipamento, layout e tubulações

- o uso de controles e de automação

- as mudanças nas condições operacionais: vazões, temperaturas, pressões, tempos de residência e outros fatores  que atendam às práticas de PR

### Modificação na entrada (input) de materiais

Identificar os materiais que contribuem para a PR, através de estratégias de

- purificação de materiais e

- substituição de materiais clássicos por ecomateriais

### Modificação do produto

Levar em conta que a PR poderá ser alcançada através de

- substituição de produto

- conservação de produto

- mudança na composição do produto

### Adoção de processos de reciclagem

A reciclagem representa outra ferramente indispensável para a geração  de opões de PR, a partir de estratégias de

- recuperação e reutilização de matéria prima empregada no processo original

- reorientação de resíduos gerados para uso em outros processos ou

- recuperação, para venda, de resíduos valiosos.

É importante reforçar o fato de que, para o modelo de gestão industrial baseado em Produção Limpa, a reciclagem deverá ser atóxica, com baixo consumo de água e energia.

## Métodos para geração de opções [Tab. 5.3. ]

As chances para geração de opções são maiores nos ambientes onde há maior criatividade e liberdade para o pensamento independente. Portanto, é recomendável explorar todo o potencial contribuições individuais e sugestões coletivas para propostas de PR. Muitas vezes, as opiniões pessoais não são emitidas em grupos, recomendando-se que a Equipe de Avaliação desenvolva métodos para estimular as manifestações individuais, através de

- brainstorming e outras técnicas para criatividade e pensamento livre

- pesquisa de processos para benchmarking

## Triagem e seleção de opções [Tab. 5.4a, b]

Na medida que as opções vão sendo identificadas, as que apresentarem potencialidade real de PR devem ser destacadas e descritas de maneira sumária. Para isso, são recomendadas algumas estratégias para triagem.

A seguir, são mencionados alguns critérios para atribuição de peso relativo e escala de prioridade para seleção de opções, levando-se em conta (a) importância dos objetivos de PR e (b) os objetivos da Empresa:

- redução da quantidade de resíduos

- redução de riscos causados por resíduos (toxicidade, flamabilidade, reatividade, corrosividade, etc.)

- redução de custos de tratamento e destinação de resíduos

- redução do custo de matérias primas

- redução de custos de seguro e ações civis

- sucessos anteriores já obtidos pela Empresa

- ações não comprometedoras da qualidade do produto

- baixo custo de capital

- baixo custo operacional e de manutenção

- curto período para implementação (mínimo para interferir na rotina de produção)

- facilidade de implementação

Estes critérios são utilizados no método da soma de pesos [Tab. 5.4b]

### Triagem custo-efetiva

A. Revisão informal
Para plantas de produção e equipes pequenas (até 5 pessoas)

- Discussão e análise de cada opção

- Decisão - pelo gerente  ou pela equipe - do programa a ser implantado.

B. Instrumentos quantitativos para decisão
Para plantas de produção e equipes maiores [Tab. 5.4.1.B]

- Quantificação de fatores importantes para a gestão de resíduos

- Desempenho de cada opção em relação aos fatores citados

- Somatória de valores

### Seleção viabilidade-efetiva

Encontrar respostas para questões como

- Qual o maior benefício/ganho ? (econômico, conformidade legal, responsabilidade civil, segurança no trabalho, marketing ambiental, certificação segundo a ISO 14000, etc.)

- Há tecnologia disponível para implementar a opção ?

- Quanto custa ? É custo-efetiva ?

- A opção poderá ser implementada sem quebra ou interrupção da produção?

- Há evidências de que a opção já foi testada em alguma empresa ? Se não, há evidências convincentes que a opção irá funcionar como esperado ?

- Há boas chances de sucesso ?

- Quais serão os outros benefícios ?

## Opções óbvias de PR

Para identificar as opções mais óbvias de PR, é recomendável levar em conta os fatores ou indicadores a seguir.

A. Possibilidades

- Problemas identificados visualmente na planta de produção

- Situações percebidas antes da elaboração do balanço de material e de energia

- Geração de resíduos que requerem providências simples nas operações, manuseio ou melhores cuidados

B. Requisição de materiais

- Não comprar mais matéria prima do que a necessária para o programa de produção, evitando perdas e problemas de armazenagem

- Adquirir matéria prima fácil de manipular, estocar e com melhores características ecológicas

C. Recepção de materiais

- Exigir o controle de qualidade dos fornecedores

- Recusar embalagens danificadas, não rotuladas, fora das especificações

- Controlar pesos e medidas

- Controlar especificação dos materiais e prazos de validade

D. Armazenagem de materiais

- Controlar  o nível de tanques para evitar derramamentos e vazamentos

- Utilizar tanques que possam ser manipulados e arredondados, para que possam ser esvaziados e lavados com facilidade

- Evitar a limpeza de tanques destinados a um único produto

- Controlar a qualidade física de tambores, sacos e outras formas de embalagem, no local de armazenagem

- Controlar o uso correto de tanques para armazenagem de produtos pré-destinados. Assegurar que os produtos sejam destinados corretamente para cada tanque.

- Tomar providências para que os produtos voláteis sejam armazenados em tanques fechados

- Verificar como está sendo feita a selagem de tanques contendo materiais voláteis e verificar como é feita a abertura do tanque

E. Transferência e manipulação de materiais e água

- Minimizar o número de operações

- Monitorar linhas, mangueiras e tubulações de transferência, para evitar vazamentos e derrames

- Analisar a possibilidade de diminuição de distâncias no sistema de transferência

- Instalar escorredores para mangueiras, plugues para vazamentos e redutores de fluxos para controlar o uso e evitar o excesso de consumo de água

F. Controle de processo

- Realimentar informações sobre desempenho da PR no aprimoramento do processo e na percepção do resultado para os operadores (funcionários)

- Desenhar programa de monitoramento para controlar emissões e resíduos em cada operação do processo de produção

- Implantar rotina de manutenção em todos os equipamentos, para redução de perda fugaz no processo

G. Limpeza

- Minimizar o volume de água no uso e rinsagem de containers e similares

- Instalar válvulas de segurança contra vazamento de água nos registros e tubulações

- Investigar a possibilidade de retenção e reutilização de água de lavagem e limpeza

H. Embalagens

- Exigir embalagens recicláveis, de fácil descarte

# Opções complexas de PR

Os procedimentos para geração de opções complexas de PR devem ser baseados em critérios e avaliações técnico-econômicos, abordados em seguida.

- Modificação do processo de produção, como, por exemplo: sistema contínuo ou batelada, JIT, Kanban, etc.

- Mudanças na instalação de equipamentos: tecnologias mais limpas (exemplo: uso de tecnologia com reações em fase vapor e não líquida), modificação de layout (exemplo: evitar a duplicação de equipamentos)

- Automação dos controles do processo

- Mudanças nas condições de tempos de retenção, temperaturas, agitação, pressão, catálise e outros componentes do processo

- Troca de solvente: uso de solvente não tóxico, renovável, de preferência não orgânico (derivado do petróleo)

- Redução ou substituição de matérias primas, pelo uso de matérias primas residuais, materiais reciclados ou outras matérias primas geradoras de menor volume de resíduos, especialmente os resíduos não-perigosos

- Reutilização de resíduos:  (a) concentração e purificação de matérias primas contidas nos resíduos,  com o uso de técnicas, por exemplo, de osmose reversa, ultrafiltração, eletrodiálise, destilação, eletrólise e troca iônica e (b) desenvolvimento de processos paralelos que utilizam o resíduo como matérias prima em outros processos de produção

- Tecnologia de tratamento de resíduos que permitam a recuperação de materiais valiosos para reutilização fora da planta (off-site)e na fábrica (on-site), como a reciclagem na forma de fabricação de material inerte (como carga para construção civil, fabricação de materiais plásticos, etc.)

## Avaliação ambiental

- Efeito de cada opção sobre o volume e contaminação de resíduos de processos

- Efeito cruzado da opção sobre o ambiente: a redução/eliminação de um resíduo não gera outro, sobre diferente meio, no ambiente ?

- Efeito da opção sobre a mudança de toxicidade, degradabilidade ou tratabilidade do resíduo

- Efeito da opção sobre o aumento de consumo de recursos não-renováveis

- Reflexo tangível da melhoria ambiental sobre ganhos econômicos e financeiros na produção: mão de obra, materiais, produtos, gestão empresarial, mercado, etc.

- Efeito sobre o consumo de água e de energia

## Avaliação técnica

### Sem dispêndio significativa de capital

Quando a opção demandar investimentos suportáveis, a Empresa deverá optar pela via rápida.  A geração deste tipo de opção é feita a partir do conhecimento de projetos idênticos, similares ou  afins ao desejado, ou outros já implantados em outras empresas, mesmo que para estes não existam registros formais. As experiências vividas por outros empresas incluem, por exemplo:

- Teste de processo sem necessidade de maiores instalações ou modificação de equipamentos

- Teste de equipamentos: visita a outras instalações para 
n contatos com vendedores ou outras indústrias
n comentários de operadores e comparações com vendedores
n verificação de testes de bancada ou piloto, quando necessários.

### Com dispêndio significativo de capital [Tab. 6.2.2a-f]

Utilizar as tabelas sugeridas, os critérios apresentados a seguir e os demais procedimentos para avaliação discutidos nos itens subsequentes.

### Critérios para a avaliação técnica

- O sistema é seguro para os trabalhadores ?

- A qualidade do produto será mantida ?

- Há espaço físico suficiente ?

- O novo equipamento, os novos materiais ou os procedimentos são compatíveis com a produção, procedimentos operacionais, fluxo de trabalho e as escalas de produção ?

- Há necessidade de trabalho adicional ?

- Há facilidades disponíveis, ou será preciso investir capital ?

- Qual o tempo de interrupção da produção, para instalar o sistema ?

- Há necessidade de expertise especial para operar ou manter o novo sistema?

- O vendedor oferece assistência aceitável ?

- O novo sistema irá criar outros problemas ambientais ?

## Avaliação econômica

A dimensão da empresa, da fase ou da etapa do processo avaliado permitem que a avaliação econômica possa ser feita de maneira simplificada [Tab. 6.3]. Avaliaçãos em maior escala requerem avaliação econômica mais elaborada (ver item 6.3.1 a-e).

Em qualquer um dos dois casos é necessário fazer comparações entre os gastos atuais (correntes) e as perspectivas de modificação das planilhas de custos, levando-se em conta as alterações das condições nas áreas, departamentos, unidades operacionais ou fluxograma atuais de produção.

É possível que a Empresa tenha necessidade de contratar especialistas, a fim de lidar com as diferentes informações levantadas e abordadas em seguida. Em certos casos, os benefícios poderão ser inaparentes ou não quantificados (p.exemplo: redução dos riscos de responsabilidade civil, ações movidas pelo Código do Consumidor, dentre outras).

Algumas reações em cadeia poderão acontecer. A redução na emissão de resíduo resultará na redução de custo de matérias primas, no custo do tratamento ou no custo de transporte de resíduos para fora da planta. O mesmo poderá acontecer com mudanças nas matérias primas usadas no processo.

Poderá haver situação reversa: alteração de matéria prima ou de processo resultará em geração de outros tipos de resíduos que poderão afetar outras operações, com resultados indesejáveis.

Um dos primeiros passos consiste em apurar os custos de processo e de tratamento de resíduos.

A. Indicadores intangíveis

- Redução/eliminação de custos potenciais de responsabilidade civil

- Redução/eliminação de custos para a saúde do trabalhador

- Redução/eliminação de custos com segurança do produto

B. Indicadores tangíveis

- Tempo de amortização

- Retorno do investimento

- Custo a valores presentes

C. Comparativos

- Redução de custos de matérias primas versus perdas no processo

- Redução de resíduos sólidos versus substituição de matérias primas

- Redução de emissões gasosas versus substituição de matérias primas

- Redução de uso de solventes e/ou reagentes líquidos versus substituição de matérias primas

- Redução física e de instalações da planta, unidade ou processo de tratamento

D. Modelos de abordagem

- EMPRESA PEQUENA - avaliação simples, sem maiores preocupações para demonstrar vantagens para adoção das opções selecionadas

- PLANTA DE GRANDE PORTE - avaliação elaborada, para modificação de projeto

### Investimento de capital - para projetos de grandes plantas [Tab. 6.3.1.a-e]

As sugestões a seguir abrangem ampla gama de custos. Recomenda-se a elaboração de planilhas de custos, com o uso de programas para cálculos para uso em microcomputador. Os itens da planilha poderão ser escolhidos e denominados, de acordo com a cultura, experiência e critérios da Empresa interessada.

A legislação ambiental vigente em vários países e a tendência regulamentadora em outros recomendam que as empresas procurem adquirir competência para contabilização de custos que envolvem as questões relativas aos resíduos e consequências ambientais do sistema de produção industrial.

Os itens a seguir contribuem para a capacitação da Empresa.

#### Apuração de custos diretos de capital

A. Modificações na planta ou área (site) avaliada

- Demolição e serviços de obras

- Limpeza e nivelação

- Calçadas, vias, cercas, fechamentos

B. Equipamentos para o processo

- Todos os equipamentos listados nos diagramas de fluxo

- Peças e partes sobressalentes

- Impostos, frete, seguros e taxas

C. Materiais

- Dutos e tubulações

- Isolamentos e pintura

- Energia e eletricidade

- Instrumentação e controles

- Construção e estruturas

D. Conexão  a serviços e utilidades existentes

- Água, vácuo, energia, vapor, refrigeração, combustíveis, ar e gás, iluminação, prevenção de incêndio

E. Novos serviços e utilidades

- Água, vácuo, energia, vapor, resfriamento, combustíveis, ar e gás, iluminação, prevenção de incêndio

F. Outros equipamentos, construção/Instalações

- Salários e decorrências

- Supervisão, controles, contabilização, compra, segurança e expedição

- Facilidades temporárias

- Ferramentas e equipamentos

- Impostos, encargos e seguros

- Licença para construção, testes, licenças

G. Custos indiretos de capital

- Engenharia in-house, compras e outras despesas administrativas

- Engenharia externa, design e serviços de consultoria

- Despesas com licenças e autorizações (desde que não listadas anteriormente)

- Taxas com empreiteiras

- Custos de início de operações (start-up)

- Custos com treinamento

- Despesas contingenciais

- Juros apurados durante a construção

- Total dos custos fixos de capital

#### Capital de giro

- Inventário de matérias primas

- Inventário do produto acabado

- Suprimentos e materiais

- Total de custos de capital de giro

#### Total do investimento de capital

#### Apuração de custos operacionais e economias

Os dados incluídos na Tab. 6.3.1a-e contribuem para a apuração dos custos operacionais. Além desses, podem ser feitas as avaliações mais aprofundadas, abrangendo outros aspectos, como os mencionados em seguida.

- Avaliação prévia e preferencial de custos e prováveis economias com taxas para destinação de resíduos, transporte, tratamento pré-destinação, matérias primas, operações e manutenção

- Comparativos entre custos operacionais incrementais presentes e esperados com a nova opção

- Avaliação da redução ou eliminação de custos operacionais (in-site e off-site) presentes e futuros, associados com o tratamento de resíduos, armazenagem e descarte

A. Custos de gestão para PR

Apurar as reduções de custos envolvendo

- Tratamento off-site, armazenagem e taxas de descarte

- Taxas estaduais e municipais sobre geração de resíduos perigosos

- Custos com transporte

- Tratamento off-site, armazenagem e manipulação

- Custos com licenças, relatórios, controles e registros

- Economia com reutilização de materiais

B. Economia em custos de entrada de materiais

- Mudanças no processo ou produto, com redução de entrada (input) de matérias primas

C. Economia em responsabilidade civil

- Seguros

- Possíveis multas por acidentes e por ações civis pelo Código do Consumidor

- Despesas com remediação ambiental

- Custos decorrentes de saúde e segurança no trabalho

D. Mudanças em custos associados à qualidade

- Efeitos positivos ou negativos na qualidade do produto

- Custos decorrentes de reprocessamento, sucatas, aparas ou funções de controle de qualidade

E. Mudanças em custos de utilidades

- Aumento ou diminuição de custos com vapor, eletricidade, água para o processo e resfriamento, ventilação, refrigeração e gás inerte

F. Mudanças em custos com salários, encargos e decorrências, para operações e manutenção

- Horas extras

- Modificações no número de trabalhadores

- Custos com acidentes no trabalho

- Custos com supervisão

G. Mudanças nos custos de suprimento para operações e manutenção

- Aumento ou diminuição operacionais e de manutenção

H. Mudanças nos custos de overhead

- Alteração de custos de overhead nos projetos da Empresa

I. Mudanças no faturamento decorrente de produção maior ou menor

- Resultados da mudança da produtividade nas unidades ou operações do processo de produção

J. Aumento ou redução de faturamento com subprodutos

- Resultados da comercialização de resíduos para reciclagem ou como matéria prima para outra indústria

### Alternativas para avaliação econômica

A. Avaliação simplificada [ver Tab. 6.3]

- Organização das informações previamente levantadas

- Estimativa de custos de capital e operacional

- Determinação do tempo de retorno do investimento

- Custos operacionais do processo

- Custos operacionais do tratamento de resíduos

B. Avaliação complexa [ver Tab. 6.3.1a-e]

- Resumo e checklist para custos de capital e operações

- Cálculo do tempo de retorno do investimento

- Cálculo liquido a valores presentes e taxa interna de retorno

### Análise de lucratividade [Tab. 6.3.4]

- Determinação do fluxo de caixa líquido para cada ano da vida do projeto

- Se o custo de capital for insignificante, a lucratividade é avaliada pela ocorrência ou não de economia em custos operacionais

- Se o custo de capital for significativo, são recomendados três procedimentos: (i) período de retorno, (ii) taxa interna de retorno e (iii) cálculo a valores presentes líquidos

- Período de retorno (em anos) = Investimento de Capital dividido pela economia em custo operacional anual

### Ajustes para riscos e responsabilidade civil

- Identificar os possíveis riscos, no projeto de PR (embora seja difícil de predizer se irão ocorrer problemas, sua natureza e magnitude)

- Utilizar estratégias abrandamento de exigências de desempenho financeiro do projeto de PR, como, por exemplo: (a) extensão do período de “payback” (ex. de 5 para 4 anos), (b) redução da taxa interna de retorno (ex. de 15 para 12%), (c) análise dos custos em relação às exigências e pressões ambientais, especialmente a legislação, ações civis, trabalhistas, criminais, inclusive para gerentes, até possível fechamento da planta industrial

## Relatório final

A. Elementos

- Cenários: rentabilidade do projeto nas situações otimista (melhoria econômica, política, conformidade, etc.) e pessimista (conseqüências do aumento de resíduos e dos custos de destinação)

- Análise de sensibilidade: efeito de variáveis sobre a lucratividade

B. Conteúdo

- Qual o custo do projeto ?

- Como será executado ?

- A tecnologia a ser usada já estabelecida ? há registros de sucessos obtidos ?

- Quais os recursos necessários e como serão obtidos ?

- Qual o período estimado para construção ?

- Qual a estimativa do tempo de produção ?

- Como será feita a avaliação do desempenho do projeto, após sua implementação ?

- Como os diferentes departamentos serão motivados para garantir que representantes destes dêem o suporte necessário para o sucesso do projeto ?

- Imediatamente antes do final da execução do projeto, qual será a estratégia a ser usada para garantir o envolvimento dos diferentes departamentos da Empresa, para que façam a revisão dos resultados obtidos ?

C. Estratégia

- Revisar os resultados, em conjunto com departamentos envolvidos

- Participação de representantes das unidades e departamento, na elaboração, avaliação e revisão do relatório

- Sintetizar a avaliação qualitativa de custos e benefícios intangíveis

- Discutir a responsabilidade civil e melhoria da imagem perante trabalhadores e comunidade

# Implementação de opções de PR

O sucesso do projeto de PR depende, em grande parte, da descrição clara dos benefícios tangíveis e intangíveis.

## Estratégia e motivação

- Demonstrar os méritos e benefícios, tangíveis e intangíveis

- Discutir com Equipe de Avaliação, supervisores, gerentes e trabalhadores operacionais

- Adotar posição flexível para introduzir alternativas para substituir modelo end of pipe por PR

- Executar serviços de suporte e antecipar problemas que poderão ocorrer

- Criar material visual para estimular aumento da percepção para PR

- Estabelecer cronograma adequado às possibilidades de resistências internas e outras dificuldades operacionais

- Desenhar projeto(s) fáceis de acompanhar e para demonstrar resultados benéficos desejados

- Prever mecanismos de realimentação, para atualização de dados, correção de erros, preenchimento de falhas, etc.

- Conceber sistema de “atribuição de custos” por resíduo gerado, para cada ação, área ou operação unitária, e sua significação nos custos com tratamento e destinação de resíduos

- Conceber planos de incentivos (creditícios, financeiros, promocionais, meritórios, etc.) para atitudes de PR na empresa

- Tornar PR um evento regular na empresa

- Desenhar projeto de avaliação das atividades de avaliação de PR e acompanhamento de novas tecnologias de PR

## Obtenção de fundos

- Analisar plano de investimentos da empresa e oportunidade para custeio do projeto de implantação das opções

- Conhecimento das unidades e pessoas envolvidas no processo de decisão do financiamento

- Estimular a criação de grupo de avaliação equilibrada e objetiva da proposta de financiamento

- Critérios para avaliação: experiência prévia no assunto do projeto; o que está sendo feito pela concorrência e no mercado; como a implementação do projeto se encaixa na estratégia global de negócios da empresa

- Possibilidades de financiamento externo: fontes privadas e governamentais

- Incentivos e oportunidades; empréstimos e financiamentos; programas especiais para controle de poluição e para destinação de resíduos perigosos; possibilidades de assistência técnica por Agências Ambientalistas oficiais, Institutos de Pesquisa e Universidades

## Instalação do projeto [Tab. 8.3]

- Se não houver necessidade de modificação ou adição de equipamentos: - tão logo for demonstrada a potencialidade de economia de custos prevista no projeto, deverão ser iniciadas, imediatamente, as mudanças operacionais, procedimentais e materiais

- Se for preciso modificar ou adicionar equipamentos: adotar os procedimentos recomendados para projetos de investimento de capital, prevendo-se quatro fases: (a) planejamento, (b) detalhamento do projeto (design), (c) aquisições e (d) execução de obras e instalações.

## Demonstração e acompanhamento [Tab. 8.4]

Após a implementação do projeto de PR, é importante e necessário demonstrar resultados mensuráveis e os esforços realizados para conduzir o planejamento a bom termo.

Para tanto, são recomendadas as estratégias mencionadas a seguir.

- Comprometimento de fornecedores e prestadores de serviços

- Acompanhamento de resultados

- Aferição de resultados frente às expectativas previstas

## Medição da PR

- Efetividade da opção de PR sobre o fluxo de caixa da Empresa

- Autocusteio do projeto de PR, através da redução dos custos de gestão sobre os resíduos e redução dos custos de matérias primas

### Demonstração da percentagem de redução

- Quantidade de resíduos gerados, antes e depois do projeto

- Determinação da percentagem de redução = diferença encontrada, dividida pelo volume original antes do projeto de PR

### Índice da geração de resíduos em relação à taxa de produção industrial

A. Problemas

- Ocorrências  infreqüentes de grandes volumes de resíduos: acumulação durante períodos de limpeza, manutenção, conservação, etc.

- Exatidão nas medições de correntes individuais de efluentes, sua caracterização, fluxo e totalização

- Boas práticas de housekeeping poderão resultar em concentração de resíduos solúveis e conseqüente redução de custos de destinação

- Considerar a existência de outros índices, como a razão do consumo de materiais de entrada em relação à taxa de produção e a razão da quantidade de resíduos em relação ao produto gerado

B. Medições

- Quantidade total de uma emissão de resíduo e de cada componente individual ou característico da emissão, seu respectivo fluxo e composição

- Identificação, em alguns casos, em termos de taxa de consumo de materiais (entrada) e a taxa de produção

- Para unidades específicas do processo de produção, poderão ser medidos a relação entre a quantidade de resíduos e a saída de materiais ou de produtos

## Avaliação da PR para novos processos ou novas plantas de produção

É importante que a Empresa consolide a cultura de PR, para implementar seus princípios nos novos projetos. É mais fácil e barato prever e prevenir a geração de resíduos na fase de P&D. Portanto, as seguintes recomendações devem ser observadas.

- Manter a Equipe de PR, como parte da organização da Empresa

- Articular a Equipe de PR à equipe de projeto e desenvolvimento de novos produtos, novos processos de produção ou de operações

- Avaliar o pré-projeto de instalação do novo processo ou nova planta, segundo a óptica da PR

- Ajustar os procedimentos recomendados nos capítulos anteriores, para atender as situações a serem criadas

- Incluir um membro da Equipe de PR em cada pré-projeto com potencial de geração de resíduo

## Continuidade das operações de PR

- Institucionalizar a obrigatoriedade de PR como atividade corrente na Empresa

- Elaborar projeto de monitoramento continuado de emissões aéreas, de resíduos sólidos e de descargas de águas residuárias

- Ajustar as atividades em função do calendário orçamentário da empresa (geralmente, anual), levando em conta situações especiais, como: (a) modificações em matérias primas ou exigências do processo produtivo: (b) elevação dos custos de gestão de resíduos, (c) novas pressões e regulamentações, (d) novas tecnologias, (e) eventos inesperados ou indesejáveis com conseqüências ambientais: vazamentos, falhas, etc

Considerações finais

Ao final desta exposição, é necessário lembrar que a filosofia que permeia este Manual é de que:

- o melhor tratamento para o resíduo - aqui considerado como qualquer (não-produto) - é a prevenção na fonte

- quando a prevenção não é possível, a minimização deve ser obtida, até que o objetivo primeiro, a PR, seja alcançada

- e  reciclagem deve ser considerada se, mesmo após a minimização, ainda existirem resíduos inaproveitáveis dentro da Empresa.

É importante enfatizar que qualquer insumo que não for corretamente utilizado representa perda em produtividade. O descarte exige mão-de-obra e novos insumos. Em muitos casos, a destinação final acontece fora do ambiente fabril, requerendo a procura de local apropriado e outras implicações legais.

O aumento do custo proveniente atrapalha a capacidade da Empresa para competir. Além da perda de produtividade e aumento de custos, resíduos tóxicos significam riscos à saúde do trabalhador, inclusive dirigentes e proprietários. Portanto, cuidar do ambiente de trabalho representa, em última análise, preservar a própria saúde.

Finalmente, é importante lembrar que o trabalhador, intimamente envolvido com o processo de manufatura da empresa, é capaz de, rapidamente, sugerir, opinar, desenvolver, produzir e introduzir modificações.

Mesmo que o lucro - ambiental, social ou econômico - pareça insignificante, não convém desprezar qualquer melhoria. Por isso, é extremamente recomendável que a Empresa implemente a filosofia da melhoria contínua nos procedimentos para prevenção de resíduos na fonte.

Parte III - Tabelas Padronizadas

Os Capítulos anteriores recomendaram que - na medida da execução das tarefas - a Equipe de Auditoria planejasse a organização e tabulação das informações geradas, tomando o cuidado para sistematizá-las, registrar os códigos de identificação e arquivá-las de maneira a facilitar sua referência e recuperação.

O formato das tabelas é de livre escolha da Equipe, desde que facilite o manuseio, interpretação e avaliação dos resultados, de acordo com a abrangência e o nível de detalhamento desejado da auditoria.

Entretanto, a Equipe de Auditoria poderá utilizar as tabelas padronizadas, incluídas a seguir, na forma como estão propostas ou, se preferir, com modificações que forem consideradas necessárias. É importante que as tabelas permitam concluir o balanço de material e energia e gerar as opções para o projeto de PR.

A definição do formato e conteúdo das tabelas padronizadas levaram em consideração os critérios apresentados em seguida.

- A numeração da tabela corresponde ao item ou sub-item do respectivo Capítulo. Assim, a Tabela 3.2.5, para registrar as saídas de emissões gasosas, corresponde ao Capítulo 3, subitem 3.2.5, dedicado à medição das saídas ou emissões gasosas. Quando o item do Capítulo comporta ou requer mais de uma tabela, o número desta é seguido de letras minúsculas. A Tabela 1.2.4 a refere-se à Composição da Equipe Interna para a auditoria, enquanto a Tabela 1.2.4 b registra o Perfil.

- As tabelas padronizadas representam, no geral, tradução das tabelas encontradas nos manuais da EPA-US (Agência de Proteção Ambiental dos EUA) e UNEP (United Nations Environmental Program)-UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation).

- A abreviatura Seg.(Segundo) , na legenda, indica que a fonte e formatação original da tabela foram mantidas. Nas raríssimas situações em que a fonte original foi modificada, aparece abreviatura Mod (Modificado)

CAPÍTULO 1. ORGANIZAÇÃO & PLANEJAMENTO DA AUDITORIA

1.2.4 - Equipe Interna - (Mod. EPA W3-A)

Composição, perfil e localização

| NOME DA PESSOA | FUNÇÃO NA EQUIPE | PERFIL PROFISSIONAL | LOCALIZAÇÃO OU CONTATO |
| --- | --- | --- | --- |

1.2.5 -Equipe Externa (Mod EPA W3-A)

Composição, perfil e localização

| NOME | FUNÇÃO NA EQUIPE | PERFIL PROFISSIONAL | LOCALIZAÇÃO OU CONTATO |
| --- | --- | --- | --- |

CAPÍTULO 2 - Inspeção preliminar da planta industrial

Tabela 2.0 - Descrição preliminar da planta: área a ser auditada (Mod. EPA W4-A e S2-B)

Empresa:

1. Dados gerais

1.1. Planta, local ou unidade de produção (a):

1.2. Departamento (b):(se houver):

1.3. Área (site)(c) auditada:

1.4. Endereço: (Rua) (Complemento) (CEP) (Cidade) (Estado) fone: ( ) fax: ( )

1.5. Principais produtos fabricados no local ou planta [identificar ou denominar] criar nr. de codificação]

produto: código

produto: código

produto: código

produto: código

1.6. Regulamentação ou legislação ambiental a ser respeitada no local Classificar (Fed., Est. Mun.) e identificar (nr., data, etc.)

2. Dados específicos da área (site) a ser auditada 1, 2

2.1. Identificação da área:

2.2. Operação(ões) principal (ais) na área:

2.3. Equipamentos (e respectiva infra-estrutura)/nr anos em operação:

a = Unidade fabril ou grande setor da planta de produção

b = Subunidade fabril ou grande linha de produção

c = Parte do local, da planta industrial ou da unidade de produção escolhida para ser auditada

- Elaborar uma planilha para cada área (site)  da fábrica ou do processo de produção a ser auditada.

- Fazer as adaptações necessárias para incluir outras informações relevantes que sirvam para descrever o processo da melhor maneira possível.

Tabela 2.1 -  Determinação dos objetivos da auditoria

- Esta tabela deverá conter os objetivos desejados, para ser confrontada com a Tabela nr. ..., ao final da auditoria, onde serão registrados os objetivos alcançados.

- A construção da tabela dependerá do grau de dificuldade para a inspeção prévia e das tarefas mencionadas nos próximos Capítulos. Consequentemente, os dados da tabela poderão ser incluídos ao longo da execução das tarefas dos demais Capítulos.

- Os dados desta tabela poderão ser alterados, uma vez que as informações levantadas durante a auditoria estarão sendo  continuamente aprimoradas.

- Se for necessário mudar os objetivos originalmente propostos, recomenda-se que as alterações não sejam drásticas, para não distorcer o propósito da auditoria. Por isso, os objetivos propostos devem ser gerais e aperfeiçoados ao longo da auditoria.

- A Equipe de Auditoria deverá estabelecer a escala de código de prioridade em relação aos objetivos  da auditoria (por exemplo: 1-3, 1-5, 1-10, etc.). É necessário descrever os objetivos com clareza, de preferência quantificados e identificar o significado, descrição ou critérios para explicar a escala de códigos de prioridades usados para classificar os objetivos.

| NÚME-RO DE ORDEM | OBJETIVOS PROPOSTOS OU DESEJADOS | CÓD. DE PRIORI-DADE |
| --- | --- | --- |

Definição dos critérios para a escala usada de Códigos de prioridades.

| Cód. | Significado OU DESCRIÇÃO DO CRITÉRIO PARA o código |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

Tabela 2.4. - Identificação de operações (Mod. UNEP-UNIDO Tab.2)

- Anotar se as operações são manuais (M)  ou automatizadas (A).

- Esta tabela deve permitir que os processos fiquem bem compreendidos, através da listagem sistematizada das respectivas operações, cada uma dessas com suas respectivas descrições.

- As informações desta tabela facilitarão a execução do balanço de material.

- Cada operação deverá ser citada pelo respectivos código de código de identificação, criado pela Equipe de Auditoria.

| NOME DA OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO | M = manual A = automati-zada | CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |

EXEMPLO

| OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO | M = manual A = Automatizada | CÓD. DE IDENTIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavagem | Água é utilizada para remover partículas de uma superfície que sofrerá tratamento posterior de pintura | A | 01 |
| Pintura | Uma superfície de 100 m2/mês é pintada por processo de jato de tinta. O fluxo é de 10 l/min e são utilizadas três bombas | A | 02 |

Tabela 2.4.3 - Registro de dados para construção do fluxograma

No exemplo a seguir, uma operação (especialmente quando se trata de operação unitária da indústria química) pode ser analisada, inicialmente, como se fosse uma “caixa preta”, com entradas e saídas.

| NOME DA OPERAÇÃO CÓD. |  |
| --- | --- |
| ENTRADAS | SAÍDAS |
| (matéria-prima) | (emissões gasosas) |
| (catalisadores) | (produtos) |
| (solventes) | (resíduos) |
| (produtos gasosos) | (solventes) |
| (energia) | (resíduos utilizados em outras operações) |
| (reciclos) |  |

Ao preencher os campos desta tabela, é preciso levar em conta que:

- Por tratar-se de fluxograma de processo, é preciso levar em conta tanto os dados de massa como os de energia

- Os procedimentos de realimentação (ex.: reciclagem) devem merecer especial atenção, pois levam tanto a erros de contabilização como a equívocos de ligação entre operações ou mesmo de processos. É importante lembrar que a saída de um processo poderá representar a entrada em outro.

| NOME DA OPERAÇÃO CÓD. |  |
| --- | --- |
| ENTRADAS | SAÍDAS |

EXEMPLO

| LAVAGEM CÓD. 03 |  |
| --- | --- |
| ENTRADAS | SAÍDAS |
| água - 80 l/h | água (para próximo banho) - 30 l/h |
| água recirculada - 20 l/h | água (para banho anterior) - 30 l/h |
|  | água (para dreno) - 40 l/h |

CAPÍTULO 3.- Elaboração do Balanço de Material e de Energia Real

Tab. 3.0Fa - Fontes e causas de geração de resíduos: exemplos de resíduos típicos da planta de produção (seg. EPA D-1-D, modificado de diversos autores)

| Função ou atividade na fábrica | Local ou operação | Potencial de resíduo |
| --- | --- | --- |
| Recepção de material | Plataformas de carga, tubulações, áreas de recebimento | Material de embalagem, vasilhames e containers danificados, vazamentos e derramamentos, resíduos de mangueiras de transferência de produtos |
| Matérias primas e produtos armazenados | Tanques, almoxarifados, pátios, tambores de armazenamento, caixas de lixo | Fundo de tanques; materiais excedentes e fora de especificação; restos de vazamentos e derramamentos; vazamentos de bombas, válvulas, tanques e tubulações; containers danificados |
| Produção | Fundição, preservação, cozimento, destilação, lavagem, tratamento de superfície, formulação, reações | Água de lavagem; água de rinsagem; solventes; líquidos parados; produtos fora de especificação; catalisadores; containers vazios; varrimentos; limpeza de dutos; aditivos; óleos; filtros; resíduos de vazamentos; materiais excedentes; descartes de soluções de processos; vazamentos de tubulações, de válvulas, mangueiras, tanques e equipamentos usados em processos. |
| Serviços de apoio | Laboratórios | Reagentes; materiais químicos fora de especificação; amostras; embalagens e containers de produtos químicos. |
|  | Salas de manutenção | Solventes, materiais de limpeza, lodos de desengraxamento; resíduos de lavagens com jatos de areia; materiais cáusticos; sucatas de metais; óleos e graxas. |
|  | Garagens | Óleos, filtros, solventes, ácidos, produtos cáusticos, restos de materiais de lavagens, baterias |
|  | Casa de força e caldeiras | Cinzas, restos metálicos, materiais de limpeza de tubulações, aditivos químicos, tambores de óleo vazios, purga (blowdown) de caldeiras; restos de produtos químicos para limpeza. |
|  | Torres de resfriamento | Aditivos químicos, containers vazios, sedimentos de fundo da torre, purga (blowdown) da torre, óleo de lubrificação de ventiladores. |

Tab. 3.0Fb - Fontes e causas de geração de resíduos: causas e fatores de controle na geração de resíduos (seg. EPA D-2 D, seg. Jacobs Engineering Group)

| Origem do resíduo | Causas típicas | Fatores operacionais | Fatores de projeto (design) |
| --- | --- | --- | --- |
| Reações químicas | - Conversão incompleta - Formação de subproduto (resíduo) - Inativação do catalisador (por envenenamento ou sinterização) | - Controle inadequado da temperatura - Mistura inadequada - Controle insuficiente do fluxo de alimentação - Controle insuficiente da pureza de alimentação | - Características do projeto do reator - Processo escolhido - Escolha das condições de reação - Seleção do catalisador |
| - Contato entre fases aquosa e orgânica | - Condensado dos ejetores de vapor - Presença de água como subproduto de reação - Uso de água para rinsagem do produto - Limpeza do equipamento - Transbordamentos na limpeza | - Uso indiscriminado de água para limpeza ou lavagem | - Bombas de vácuo ao invés de ejetores de vapor - Processo escolhido - Uso de refervedores (reboilers) ao invés de esgotamento com vapor (steam stripping) |
| Limpeza de equipamento de processo | - Presença de grumos (cling) - Formação de depósitos - Uso de auxiliares para filtração (filter aid ) - Uso de produtos químicos de limpeza | - Drenagem antes da limpeza - Esquemas de produção para redução da frequência de limpeza | - Projeto do reator ou de tanques com palhetes de limpeza - Redução de grumos - Dedicação do equipamento, exclusiva para o processo |
| Limpeza de trocador de calor | - Grumos (lado do processo), escamas ou incrustações (lado da água de resfriamento) - Formação de depósito - Uso de produtos químicos de limpeza | - Tratamento inadequado da água de resfriamento - Temperatura excessivamente alta da água de resfriamento | - Projeto de temperatura do filme mais baixa e alta turbulência - Controles para evitar o superaquecimento da água de resfriamento |
| - Limpeza de partes metálicas | - Descarte de solventes ou soluções de limpeza gastos ou lodos de limpeza | - Uso indiscriminado de solventes ou de água | - Escolha entre tanques para imersão a frio ou desengraxamento por vapor - Uso de solução para limpeza aquosa ou com solvente |
| - Tratamento de superfícies metálicas | - Extração (retirada) - Descarte de soluções gastas de tratamento | - Manutencão inadequada dos suportes (cavaletes) - Rinsagem excessiva com água - Retirada rápida da peça de trabalho | - Rinsagem contracorrente - Rinsagem com nebulizador - Tanques ou bandejas de coleta para retirada |
| - Descarte de matérias primas não utilizadas ou de produtos fora de especificação | - Matérias primas obsoletas - Produtos fora da especificação por contaminação, controle impróprio de reagentes, pré-lavagem inadequada do equipamento ou de peça para o trabalho, desvios de temperatura ou pressão | - Treinamento inadequado do operador ou de supervisão - Controle de qualidade inadequado - Planejamento inadequado da produção e do controle do inventário dos estoques de suprimentos | - Uso de automação - Maximização da dedicação de equipamento a uma única função |
| Eliminação de derramamentos e vazamentos | - Operações de tansferência manual e manuseio de produtos - Vazamentos nos selos de bombas - Vazamentos nos anéis de vedação das tubulações | - Manutencão inadequada - Treinamento inadequado do operador - Desatenção do operador - Uso excessivo de água na limpeza | - Escolha de materiais de vedação - Escolha de selos vedantes - Uso de materiais soldados ou de construção com selos soldados |

Tabela 3.1.1 - Entradas: qualificação e quantificação da matéria-prima (Seg, UNEP-UNIDO Tab. 4). Ver Tab. 2.4 para identificar a operação pelo nr. de controle ou referência.

| Nr ou Identificação. da operação | MATÉRIA PRIMA | QUANTIDADE ADQUIRIDA/ ANO | QUANTIDADE GASTA/ANO | TIPO DE ARMAZENAGEM | TEMPO MÉDIO DE ARMAZENAGEM | PERDA ANUAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

EXEMPLO

| Operação | MATÉRIA-PRIMA | QUANTIDADE ADQUIRIDA/ ANO | QUANTIDADE GASTA/ANO | TIPO DE ESTOCA GEM | TEMPO MÉDIO DE ARMAZENAGEM | PERDA ANUAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tratamento químco de superfície | NaOH (controle de pH) | 100 kg | 95 kg | recipientes plásticos (fechado) | 1 mês | 5 kg |

Tabela 3.1.2 - Entradas: qualificação e quantificação produtos químicos e outros (Seg. UNEP-UNIDO Tab. 3)

- Incluir todos os regentes líquidos, sólidos e gasosos e os solventes, em especial a água.

- Utilizar a Tab. 2.4 para identificar as operações

- Utilizar a tabela 2.4.3 para identificar os produtos que devem ser contabilizados

| Nr ou Identificação. da operação | PRODUTOS | QUANTIDADE ADQUIRIDA/ ANO | QUANTIDADE GASTA/ANO | TIPO DE ESTOCA GEM | TEMPO MÉDIO DE ESTOCA GEM | PERDA ANUAL ESTIMADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 3.1.3 - Entradas: qualificação e quantificação da água como solvente e outros usos (Seg. UNEP-UNIDO Tab. 5)

1. Usar Tab.2.4 para identificação das operações.

2. Utilizar sempre a mesma unidade de medida.

| Identificão |  | USOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| da operação | QUANTIDADE | LAVAGEM | REFRIGERAÇÃO | AQUECIMENTO | COMO SOLVENTE | OUTROS |

Tabela 3.1.5 - Entradas: qualificação e quantificação da energia

1. Utilizar sempre a mesma unidade de medida.

| Identificação |  | USOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| da operação | Quantidade | Fonte | Refrigeração | Aquecimento | Produção | Outros |

Tabela 3.1.6 - Entradas: totalização (Seg. UNEP-UNIDO Tab.4)

| OPERAÇÃO | MATÉRIA-PRIMA (NO. 1) (m3/ANO) | MATÉRIA-PRIMA (NO. 2) (t/ANO) | ÁGUA (m3/ANO) | FONTE DE ENERGIA (TIPO) | CONSUMO DE ENERGIA (Kw/ANO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL PARA TODAS AS OPERAÇÕES |  |  |  |  |  |

Tabela 3.2.1a - Saídas de resíduos: identificação simplificada de saídas, por grandes categorias. por operação e volumes.

1. Identificar as operações conforme Tab. 2.4.

2. Indicar a unidade de medida (exemplos: m3/ano, ton/ano; kw/ano).

| OPERAÇÃO | PRODUTO | RESÍDUOS SÓLIDOS | ÁGUA RESIDUÁRIA E/OU SOLVENTES | EMISSÓES GASOSAS | ENERGIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |  |

Tabela 3.2.1b - Saídas de resíduos: por operação, totalização por grandes categorias e descarte (Mod. UNEP-UNIDO Tab. 6)

1. Utilizar a Tab. 2.4 para identificação das operações

2. Indicar a unidade de medida utilizada.

|  | SAÍDAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO | PRODUTO (S) OBTIDO(S) | RESÍDUO(S) OBTIDO(S) | RESÍDUO PARA RECICLAGEM | ÁGUA LIBERADA | EMISSÃO GASOSA | RESÍDUO ESTOCADO | RESÍDUOS TRATADOS FORA DA PLANTA * |

* SÓLIDOS OU LÍQUIDOS

Tab. 3.21.c. Saídas de resíduos: caracterização detalhada de resíduos individualizados (Seg. EPA W9 A).

- Nome/Identif.da emissão de resíduo: ________________________________ Fluxo nr. _________
Unidade ou operação do processo ______________________________________________________

- Características do resíduo (anexar folhas adicionais, se necessárias)
	o gasoso	o  líquido	o   sólido	o   fase mista
		Densidade - kg/m3 ___________  	Valor de alto aquecimento: Btu/kg
		Viscosidade/ Consistência ____________________
		pH _______________  Ponto de fulgor ____________   % de água  ______

- O resíduo sai do processo como
	o emissão aérea	o  água residuária	o   resíduo sólido	o   resíduo perigoso

- Ocorrência
	o contínua		
	o intermitente
		Descarga provocada por: 	o análise química ____________________________
						o outras (descrever) ___________________________
		Tipo: 	o periódica _________________ duração (tempo) do período ______________
			o esporádica (ocorrência irregular)
			o não recorrente

5. Taxa de geração
	Anual _______________  ton/ano
	Máxima _____________  kg por ________
	Média _______________  kg por _______
	Frequência ___________   bateladas por ____
	Tamanho dabatelada  ___________ média _____________       faixa

Tab. 3.2.1c - Saídas de resíduos: caracterização detalhada de resíduos individualizados. folha 2/4

- Origens e fontes de resíduos
(i) Preencher a planilha para identificar a origem do resíduo. Se o resíduo consiste de mistura de efluentes, preencher uma folha para cada emissão de resíduo, individualmente.
(ii) O resíduo está misturado com outros resíduos 	o Sim	o Não
(iii) Descrever como o resíduo é gerado

Exemplo: formação e remoção de composto indesejável, remoção de material de entrada (input) não convertido, esgotamento de componente essencial, resíduo de equipamento de limpeza, entrada de material obsoleto, batelada danificada, remoção de transbordamento ou vazamento, perda por evaporação, perda por ventilação ou aeração, etc.

Tab. 3.2.1c -Saídas de resíduos: caracterização detalhada de resíduos individualizados. folha 3/4

Identificação da emissão de resíduo __________________________________________________

- Método de manuseio
Saída do local/fábrica como	o granel ________________________________________
					o esteira com vasilhames __________________________
					o tambores de ______  litros ________________________
					o outros (identificar)  _____________________________
Frequência de descarte     _______________________________________________________
Legislação/regulamentação (Fed., Est. Mun) aplicável _______________________________
_____________________________________________________________________________
Classificação aplicável ao resíduo (se existente)   ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Manuseio				o na fábrica		o fora da fábrica
					o serviço público
					o serviços de terceiros
					o outros (descrever) ________________________________
					       ______________________________________________
Reciclagem			o uso ou reutilização diretos
					o recuperação de energia
					o outros (descrever) _________________________________
                                                             ________________________________________________
					gera produtos/ resíduos  o tóxicos 	o atóxicos
					produtos recuperados voltam para a fábrica ?
					o sim 	o não		o usados por terceiros
						resíduos gerados _______________________________
						destinação/depósito de resíduos ___________________
						_____________________________________________

Tab. 3.2.1c - Saídas de resíduos: caracterização detalhada de resíduos individualizados. folha 4/4

- Método de manuseio (continuação)
Tratamento	o biológico
			o oxidação/redução
			o incineração
			o ajuste de pH
			o precipitação
			o solidificação
			o outro (descrever) _________________________________________________
			      _______________________________________________________________
			       destinação/depósito do resíduo ______________________________________
			       ______________________________________________________________
Descarte final	o aterro		o tanque		o lagoa
			o poço profundo	o oceano		
			o outro (descrever)  _________________________________________________
Custos 
Total em unidade de moeda por período (trimestre, semestre, ano): _________________________

| Elementos de custos | Preço unitário R$ por ______ | Referência/fonte |
| --- | --- | --- |
| Armazenagem e manuseio na planta |  |  |
| Pré-tratamento |  |  |
| Vasilhames |  |  |
| Taxas de transporte |  |  |
| Taxa de descarte |  |  |
| Taxas locais |  |  |
| ¦Taxas Estaduais |  |  |
| Taxas Federais |  |  |
| Total de custos de descarte |  |  |

Tabela 3.2.2 - Saídas de resíduos: níveis correntes de reuso/reciclagem na fábrica.

1. Utilizar Tab. 2.4 para identificação das operações pelo código

| OPERAÇÃO (CÓD) | IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO | QTDE TOTAL | % DE PERDA |
| --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO n |  |  |  |

Tabela 3.2.4 - Saídas de resíduos: medição de águas residuárias  (Seg. UNEP-UNIDO Tab. 7)

|  | DESCARGA PARA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESGOTO PÚBLICO |  | DRENO DE ÁGUA PLUVIAL |  | REUTILIZA ÇÃO |  | ESTOCA GEM |  | SAÍDA TOTAL DE ÁGUA RESIDUÁRIA |  |
| FONTE DE ÁGUA RESIDUÁRIA | FLUXO | CONC. | FLUXO | CONC. | FLUXO | CONC. | FLU XO | CONC. | FLU XO | CONC. |
| OPERAÇÃO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONC. = concentração dos contaminantes encontrados na água

Tabela 3.2.5 - Saídas de resíduos: medição de emissões gasosas

1. Utilizar Tab. 2.4. para identificação das operações

| OPERAÇÃO (CÓD) | EMISSÃO | QTDE TOTAL | % DE PERDA |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela 3.2.6 - Saídas de resíduos: tratamento fora da planta industrial. Identificação individual por operação (Mod. UNEP-UNIDO Tab. 8)

1. Indicar unidade de medida utilizada. Exemplos: m3/ano ou ton/ano

2. Utilizar Tab. 2.4 para identificação das operações.

| OPERAÇÃO |  | RESÍDUOS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (CÓD) | LÍQUIDO |  | QTDE | PÓ/LAMA | QTDE | SÓLIDO | QTDE | GASOSO | QTDE |

Tabela 3.2.8- Saídas de resíduos: medições de perda de energia

1. Utilizar Tab. 2.4 para identificação das operações

|  | PERDA POR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPERAÇÃO (CÓD) | DISSIPAÇÃO |  | DESPERDÍCIO |  | TRANSPORTE |  | OUTRAS |  | PERDA TOTAL DE ENERGIA |  |
|  | PERDA | %. | PERDA | %. | PERDA | %. | PERDA | %. | PERDA | %. |

DESPERDÍCIO - entenda sistemas subutilizados

Tab. 3.2.9 - Saídas de resíduos: totalização (Seg. UNEP-UNIDO Tab. 6)

| Operações (CÓD) | Produtos | Subprodutos | Tipos de Resíduos para reuso | resíduos Água residuária | Emissões gasosas | Resíduos armazenados | Resíduos fora da planta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela 3.3.2a - Balanço de material e de energia preliminar: Folha por operação ou por unidade do processo (Seg. UNEP-UNIDO Fig. 3)

1. Fazer uma tabela para cada operação

Operação: __________________________________

ENTRADAS (utilizar as mesmas unidades de medidas para todas as matérias-primas) Indicar em unidades de medida por ano _________________________________________________________________________ Matéria-prima 1 Matéria-prima 2 Matéria-prima 3 Matéria-prima n Resíduo reusado/reciclado Total de material utilizado Água Energia

SAÍDAS (utilizar as mesmas unidades de medidas para todas as matérias-primas) Indicar em unidades de medida por ano _________________________________________________________________________ Produto Resíduo sólido 1 Resíduo sólido 2 Resíduo sólido 3 Resíduo sólido n Resíduo reusado/reciclado Perda de matéria-prima por armazenagem e manuseio Emissão gasosa Resíduo armazenado Resíduo tratado na planta Resíduo sólido tratado fora da planta - perigoso - não perigoso Resíduo líquido tratado fora da planta - perigoso - não perigoso Total

Tabela 3.3.2b- Balanço de material e de energia preliminar: sugestões para consolidação e revisão dos objetivos da auditoria

1.   A tomada de decisões, para consolidar o Balanço de Material e de Energia, deve ser baseada nas informações obtidas anteriormente (Capítulos 1, 2 e 3), especialmente nos resultados de entradas e saídas constantes da Tab. 3.3.2 e, em particular, quando tal tabela revelar altas discrepâncias.

2.   É recomendável fazer, previamente, a estimativa de erros que poderão acontecer na análise do processo em questão, a fim de fazer o melhor julgamento possível a respeito das variações nos valores das discrepâncias.

- Balanço de Material/Energia com discrepância

- Verificar onde a discrepância for maior.

- Eleger um ou mais setores (unidades de processo, operação unitária, etc.) e realizar analises mais detidas, a fim de verificar se houve erro de medidas, de leitura de unidades ou de outros tipos.

- Se não for detectado qualquer erro de tomada de dados, poderá ficar caracterizado, desde já, que um dos objetivos da auditoria (Capítulo 2. item 2.1. Objetivos) previstos para o  trabalho será  sanar as perdas evidenciadas durante a elaboração do Balanço de Material e Energia. Os resultados mostram 
(a) a existência de um local ou ponto do processo sobre o qual há controle absoluto
(b) e que é preciso reavaliar todas as informações anteriores, tais como, produção mensal, compra de matéria-prima, etc.

- Balanço de Material/Energia sem discrepância

- Os objetivos da auditoria podem ser estabelecidos com base apenas no controle ambiental (incluindo-se, aqui, o ambiente interno da instalação)

3.  Para definir os objetivos da auditoria com maior precisão, é recomendável, portanto, que - além dos resultados do Balanço de Material/Energia - sejam utilizadas as informações levantadas a partir das tarefas mencionadas no Capítulo 4.

CAPÍTULO 4. CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Tabela 4.1a.: Correlação de problemas ou da realidade a informações

Preencher tantas folhas quantas forem necessárias para correlacionar a realidade ou problemas detectados a informações indicadas nos itens: 4.1.1.administrativas, 4.1.2. ambientais, 4.1.3. projetos, 4.1.4. emissões e resíduos, 4.1.5. consumo de água, 4.1.6. consumo de energia, 4.1.7. matérias-primas e produtos, 4.1.8. informações externas à empresa.

Área auditada:  ________________________________________________________________

Realidade ou problema detectado: _________________________________________________

Descrição da correlação entre  realidade ou problema e um ou  mais de um dos os itens mencionados (4.1.1  a 4.1.8): 
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Descrever a relevância da correlação para a priorização e opção de PR:  _________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Observações e comentários necessários: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Obtido por: _________________________________________________

Fornecido por: ______________________________________________

Tabela 4.0b.: Avaliação de informações relevantes

| Informação relevante | Consequência/efeito | Providência sugerida |
| --- | --- | --- |

Obs.: Recomenda-se que a consolidação seja feita por manfiestação de pensamento livre (brainstorming) ou por outro método qualquer que permita a participação de todos os membros da Equipe de Auditoria e, quando necessário, por entrevista com o responsável pelo fornecimento da informação (campo “fornecido por”) da tabela anterior.

Tabela 4.2.1.a - Emissões e resíduos: informação do processo (Seg. EPA W6 A)

Processo/Unidade/Operação:_______________________________________________

Tipo de Operação:	¨ contínuo			¨ intermitente

¨ batelada			¨ outro______________

|  | Situação [S= sim N=não) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documento | completo (S/N) | em curso (S/N) | última revisão | usado neste trabalho *(S/N) | número do doc. | Localização |
| Fluxograma do processo |  |  |  |  |  |  |
| Balanço de material/energia |  |  |  |  |  |  |
| - Projeto |  |  |  |  |  |  |
| - Operacional |  |  |  |  |  |  |
| Medição de fluxo/quantidades |  |  |  |  |  |  |
| - Fluxo |  |  |  |  |  |  |
| - Fluxo |  |  |  |  |  |  |
| - Fluxo |  |  |  |  |  |  |
| Análise/ensaios |  |  |  |  |  |  |
| - Fluxo |  |  |  |  |  |  |
| - Fluxo |  |  |  |  |  |  |
| - Efluente |  |  |  |  |  |  |
| Descrição do processo |  |  |  |  |  |  |
| Manuais de operação |  |  |  |  |  |  |
| Lista de equipamentos |  |  |  |  |  |  |
| Especificação dos equipamentos |  |  |  |  |  |  |
| Fluxogramas de tubulação e instrumentação |  |  |  |  |  |  |
| Planta(s) de locação |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas de trabalho (fluxo) |  |  |  |  |  |  |
| Registro de resíduos perigosos |  |  |  |  |  |  |
| Inventário de emissões |  |  |  |  |  |  |
| Relatórios anuais ou bienais (de emissão) |  |  |  |  |  |  |
| Relatórios de auditoria ambiental |  |  |  |  |  |  |
| Permissões e autorizações |  |  |  |  |  |  |
| Planilhas de bateladas |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas de aplicação de material |  |  |  |  |  |  |
| Planilha de composição do produto |  |  |  |  |  |  |
| Planilhas sobre segurança de materiais (MSDS) |  |  |  |  |  |  |
| Relatórios de inventário |  |  |  |  |  |  |
| Diários do operador |  |  |  |  |  |  |
| Esquema de produção |  |  |  |  |  |  |

Tabela 4.2.1.b - Emissões e resíduos: sumário dos materiais de entrada (Seg. EPA W7 A)

| Atributo | Descrição |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fluxo no. | Fluxo no. | Fluxo no. |
| Nome/identificação |  |  |  |
| Fonte/fornecedor |  |  |  |
| Componente/atributo de interesse |  |  |  |
| Taxa de consumo anual |  |  |  |
| - total |  |  |  |
| - do componentes de interesse |  |  |  |
| Preço de compra: R$ por ________ |  |  |  |
| Custo total anual |  |  |  |
| Modo de recebimento (1) |  |  |  |
| Tamanho e tipo da embalagem (2) |  |  |  |
| Modo de armazenagem (3) |  |  |  |
| Modo de transferência (4) |  |  |  |
| Manuseio/descarte da embalagem vazia (5) |  |  |  |
| Prazo de validade |  |  |  |
| Fornecedor: |  |  |  |
| - aceita material vencido? Sim/Não |  |  |  |
| - aceita as embalagens? Sim/Não |  |  |  |
| - revalida prazo de validade Sim/Não |  |  |  |
| Substitutos possíveis (se houver) |  |  |  |
| Fornecedores alternativos |  |  |  |

- Exemplos:

- (1) tubulação, carro tanque, caminhões, etc.

- (2). tambores de 200 L, pacotes de 50 Kg, tanque, etc.

- (3)almoxarifado, desabrigado, subterrâneo, etc.

- (4) bombas, transporte pneumático, container, etc.

- (5) triturada e enterrada, lavagem e reciclo, retorno ao fornecedor

Tabela 4.2.1.c - Emissões e resíduos: sumário dos produtos (Seg. EPA W8-A)

| Atributo | Descrição |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | fluxo no. | fluxo no. | fluxo no. |
| Nome/identificação |  |  |  |
| Componente/atributo de interesse |  |  |  |
| Taxa de produção anual |  |  |  |
| - total |  |  |  |
| - do componentede interesse |  |  |  |
| Retorno anual, R$____ |  |  |  |
| Modo de transprote |  |  |  |
| Tamanho e tipo da embalagem |  |  |  |
| Modo de armazenamento na planta |  |  |  |
| Containers/embalagens são retornáveis (Sim/Não) |  |  |  |
| Prazo de validade |  |  |  |
| Reutilização possível? (Sim/Não) |  |  |  |
| Cliente: |  |  |  |
| - aceita pequenas mudanças nas especificações (Sim/Não) |  |  |  |
| - aceita containers maiores (Sim/Não) |  |  |  |

Tab. 4.2.1d - Emissões e resíduos: sumário da emissão de resíduos (Seg. EPA W10-A)

Elaborar tantas tabelas quantas forem as emissões que vierem a ser identificadas e auditadas, de acordo com a extensão da auditoria planejada (conforme decisão tomada de acordo com o item 3.0A Abrangência

|  |  | Descrição |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atributos |  | Fluxo nr.____ |  | Fluxo nr. ___ |  | Fluxo nr.___ |  |
| Identificação/nome do resíduo |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonte/origem |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente/característica de interesse |  |  |  |  |  |  |  |
| Taxa anual de geração (unidade de medida: ) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Resíduo em geral (total) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Componente(s) selecionado(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Custo do descarte |  |  |  |  |  |  |  |
| - Custo Unitário (R$ por _____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Total (por ano) |  |  |  |  |  |  |  |
| Método demanuseio do resíduo (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Critérios de escala de prioridade (2) | Peso relati-vo (R) | Priori-dade (P) | P x R | Priori-dade (P) | P x R | Priori-dade (P) | P x R |
| Conformidade à legislação ambiental |  |  |  |  |  |  |  |
| Custos de tratamento ou descarte |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial de ações civis |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade de resíduos gerados |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscos/perigos por ação de resíduos |  |  |  |  |  |  |  |
| Riscos/perigos para segurança |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial para prevenção ou redução de resíduos |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial para eliminação de gargalos |  |  |  |  |  |  |  |
| Potencial para recuperação de subprodutos |  |  |  |  |  |  |  |
| Soma de pontos das escalas de prioridade |  | S(PxR) |  | S(PxR) |  | S(PxR) |  |
| Escala de prioridade |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Exemplos: aterro sanitário, aterros de resíduos perigosos, reciclagem na planta, reciclagem fora da planta, incineração, combustão com recuperação de calor, destilação, desidratação, etc.

(2) Classificar cada emissão para cada categoria, usando, por exemplo Pesos Relativos (R) de 0 (nenhuma) a 10 (alta)

CAPÍTULO 5. GERAÇÃO DAS OPÇÕES DE PR

Tabela 5.3 - Métodos parageração de opções de PR (Seg. EPA W11 A)

Tipo de reunião (ex.: brainstorming, reunião de grupo) _________________________

Coordenador da reunião ___________________________________________________

Participantes da reunião ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Lista de opções sugeridas | Justificativas/Comentários sobre as opções |
| --- | --- |

Tabela 5.4a - Triagem e seleção de opções: descrição da opção de PR (Seg. EPA W12 A)

Nome da opção: __________________________________________________________

Descrição abreviada da opção: __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Efluente(s) afetado(s): ______________________________________________

___________________________________________________________________________

Entrada de material(is) afetada(s): _____________________________________________

___________________________________________________________________________

Produto(s) afetado(s): ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Tipo de opção escolhida:

¨ Prevenção na fonte

__ modificação relacionada a equipamento

__ modificação relacionada a pessoal ou procedimentos

__ modificação relacionada a matéria prima

¨ Reciclagem/reutilização

__ na planta		__ material reutilizado em seu propósito original

__fora da planta	__ material usado para propósito menos nobre

__ venda de material

__ material queimado para recuperação de calor

Originalmente proposto por: __________________________________	Data:

revisado por: ____________________________________	Data:

Aprovado para estudo ? __ sim __ não, 	por: ________________________________

Razão da aprovação/rejeição ___________________________________________________

Tab. 5.4.b. Triagem e seleção de opções: método da soma de pesos relativos para classificação de opções de PR (Seg. EPA G)

1. Determinação de critérios - importância dos objetivos de PR em relação aos objetivos da Empresa, levando em conta, por exemplo:

- redução da quantidade de resíduos

- redução de riscos causados por resíduos (toxicidade, flamabilidade, reatividade, corrosividade, etc.)

- redução de custos de tratamento e descarte de resíduos

- redução do custo de matérias primas

- redução de custos de seguro e ações civis

- sucessos anteriores já obtidos pela Empresa ou em indústrias similares

- ações não comprometedoras da qualidade do produto

- baixo custo de capital

- baixo custo operacional e de manutenção

- curto período para implementação (mínimo para interferir na rotina de produção)

- facilidade de implementação

Ao avaliar a opção, atribuir, para cada critério, o numeral (de 0 a 10) correspondente ao peso relativo, com base na importância. Por exemplo:  o custo do tratamento e descarte do resíduo é muito importante (peso relativo 10), mas a experiência anterior na empresa foi de menor importância (peso relativo 1 ou 2).

2. Determinar a peso de prioridade da opção, frente a cada um dos critérios

- Usar escala de valor de 0 a 10

3. Estabelecer a escala de prioridade da opção

- Tabular os resultados

- Multiplicar o peso relativo do critério pelo peso de prioridade atribuído à opção (ver exemplo abaixo e Tab. 5.4.1B]

Exemplo

|  | Classificação para cada opção |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critérios de escalonamento | Peso Rel. | X |  | Y |  | Z |  |
| - Reduz custo de tratamento | 10 | 8 | 80 | 6 | 60 | 3 | 30 |
| - Reduz riscos por resíduos | 8 | 6 | 48 | 3 | 24 | 8 | 64 |
| - Reduz ações civis | 7 | 4 | 28 | 4 | 28 | 5 | 35 |
| - Fácil de implementar | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 8 | 40 |
| Somatória dos pesos x prioridades |  |  | 166 |  | 122 |  | 169 |

As opções X e Z obtiveram maior pontuação. Logo, deverão ser selecionadas para estudos avaliativos posteriores, baseados em outros modelos e procedimentos.

Tab. 5.4.1.B. Triagem e seleção de opções: avaliação de opções pelo método da somatória de pesos (Seg. EPA W13 A)

|  |  | Peso Relativo | Escala de prioridade P (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Critérios |  | R (1) | Opção 1 |  | Opção 2 |  | Opção 3 |  | Opção 4 |  | Opção 5 |  |
|  |  |  | R | RxP | R | RxP | R | RxP | R | RxP | R | RxP |
| Redução de riscos por resíduos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redução de custos de tratamento/descarte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redução de riscos de segurança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redução de custos de matérias primas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ampliação do uso corrente na indústria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efeito sobre a qualidade do produto(3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baixo custo de capital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baixo custo operacional e de manutenção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curto período de implementação curto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fácil implementação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avaliação | Soma de escalas | S RxP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| final | Escala da opção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data prevista para análise de viabilidade |  | (data) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Escala de 0-10

(2) Escala de 0-10

(3) nenhum efeito = 10

CAPÍTULO 6 OPÇÕES COMPLEXAS DE PR

Tab. 6.2.2a. Avaliação técnica, com dispêndio significativo de capital: viabilidade técnica das opções (Seg. EPA W14 A)

Descrição da opção de PR  _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

1.  Natureza da opção	¨ Relacionada a equipamento [ver item 3 a seguir]

¨ Relacionada a pessoal ou a procedimento (Item 4)

¨ Relacionada a materiais (Item 5)

2.  No caso da opção parecer viável tecnicamente, apresentar o necessário embasamento:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2.1.Há necessidade de análise complementar ?		¨ sim	¨ não

Se a respostas for SIM, continuar preenchendo esta planilha

Se for NÃO, passar para Tab. 6.3.1.a

3.  Para a opção relacionada a equipamento

3.1.O equipamento está disponível comercialmente ?		¨ sim	¨ não

3.2. O equipamento já foi demonstrado comercialmente?	¨ sim	¨ não

3.3. Com sucesso ?							¨ sim	¨ não

3.4. Descrever uma situação industrial análoga mais próxima :___________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.5. Descrever o estágio atual da situação em andamento: _________________________	_________________________________________________________________________

| Possível fornecedor | Instalações em funcionamento | Pessoas para contato | Data do contato realizado (1) |
| --- | --- | --- | --- |

(1) Anexar: anotações da conversa telefônica, relatórios de visita para conhecer equipamentos, etc.

Tab. 6.2.2b - Avaliação técnica, com dispêndio significativo de capital: viabilidade técnica das opções - Continuação fl. 2/6

Descrição da opção de PR ___________________________________________________

3. Opção relacionada a equipamento (continuação)

3.6. Informação sobre o desempenho esperado (descrever os parâmetros):  	_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.7. Informação sobre a ampliação de escala requerida - descrever:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.8. Testes necessários ?	¨ sim	¨ não

escala	¨ bancada	¨piloto 	¨ _________________________________

. Há unidade disponível para testes ? 	¨ sim	¨ não __________________

Parâmetros para testes (listar)  __________________________________________

_____________________________________________________________________

3.9. Número de testes realizados: _______________________

3.10.Quantidade de materiais necessessários _______________________

3.11. Local de execução dos testes: 		¨ na planta		¨ fora desta

Onde ? _____________________________________________________________

3.12. Gargalos nas instalações ou produtos

Necessidade de espaço _______________________________________________

Possíveis locais no interior da fábrica ___________________________________

Tab. 6.2.2.c - Avaliação técnica, com dispêndio significativo de capital: viabilidade técnica das opções - Continuação fl. 3/6

Descrição da opção de PR ________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Opção relacionada a equipamento (continuação)

3.13. Necessidade de utilidades

Energia elétrica		Volts (AC ou DC) _______  kW _________

Água de processo		Vazão __________		Pressão ______

Qualidade (potável, desmineralizada  etc.) 							___________________________________________

Água de resfriamento	Vazão __________		Pressão ______

Temp. entrada _____	Temp saída ___

Fluido térmico  _____________________

Temp. entrada _____	Idem saída ____

Carga térmica  _______	Vazão _________

Vapor`			Pressão ____________	Temp. ________

Carga térmica  _____	Vazão _________

Óleo combustível		Tipo __________		Vazão _________

Ar  na planta 			Vazão  ________ 		Carga térmica ____

Gás inerte na planta 		Vazão _________

3.14. Tempo estimado para entrega (após assinatura de contrato) _______________

3.15. Tempo estimado para instalação ________________________________________

3.16. Datas para instalação _________________________________________________

3.17. Tempo (decorrido) estimativo para produção _____________________________

3.18. A produção atual será afetada ? Descrever o efeito e impacto na produção

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.19. A qualidade do produto será afetada ? Discorrer a respeito do efeito sobre a

qualidade  _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tab. 6.2.2d - Avaliação técnica, com dispêndio significativo de capital: viabilidade técnica das opções - Continuação fl. 4/6

Descrição da opção de PR  _______________________________________________________

3. Opção relacionada a equipamento (continuação

3.20. A opção irá requer modificações no fluxo do trabalho ou nos procedimentos ?

Explicar: ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.21. Requisitos de treinamento para operação e manutenção

Número de pessoas a serem treinadas	¨ na planta _________

¨ fora da planta______

Duração do treinamento ____________

3.22. Descrever a necessidade de reposição de catalisadores, produtos químicos, peças e 
	          outros suprimento. conforme quadro a seguir

| Item | Taxa ou frequência de reposição | Fornecedor, endereço |
| --- | --- | --- |

3.23. A opção atende as exigências do governo ou da empresa em segurança e saúde

¨ sim	¨ não  Explicar:  _____________________________________

_________________________________________________________________

3.24. Como o serviço (manutenção e assistência técnica) é conduzido ? Explicar: ____

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

3.25. Quais as garantias oferecidas ? Descrever: ______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tab. 6.2.2e - Avaliação técnica, com dispêndio significativo de capital: viabilidade técnica das opções. Continuação fl. 5/6

Descrição da opção ______________________________________________________________

3. Opção relacionada a equipamento (continuação

3.26. Descrever quaisquer outras exigências adicionais referentes armazenamento ou

manuseio de materiais ___________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.27. Descrever quais outras exigências laboratoriais ou analíticas ________________

_________________________________________________________________________

4. Opção relacionada a pessoal ou a procedimentos

4.1. Áreas ou departamentos afetados ________________________________________

_________________________________________________________________________

4.2. Necessidades de treinamento ____________________________________________

_________________________________________________________________________

4.3. Modificações nas instruções operacionais (descrever os departamentos respon- 
	sáveis) __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5. Opção relacionada a mudanças em materiais. 
     Obs. Se houver necessidade de mudanças substanciais em equipamentos, este caso deverá 
              ser avaliado conforme o item 3. Opção relacionada a equipamento.

sim	não

5.1. O novo material já foi demonstrado comercialmente ?		¨	¨

5.2. Em aplicação similar ?							¨	¨

5.3. Com sucesso ?								¨	¨

5.4. Descrever a aplicação similar mais próxima _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

6.2.2.f - Avaliação técnica, com dispêndio significativo de capital: viabilidade técnica das opções - Continuação fl. 6/6

Descrição da opção _____________________________________________________________

5. Opção relacionada a mudança de materiais (continuação

5.5. Áreas ou departamento afetados _________________________________________

_________________________________________________________________________

5.6. A produção será afetada ? (Descrever os efeitos dos impactos na produção)

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

5.7. A qualidade do produto será afetada ? (Descrever os efeitos dos impactos sobre a

qualidade do produto) _____________________________________________________

________________________________________________________________________

5.8. Haverá exigências adicionais para armazenagem, manuseio ou  equipamento auxi-

liar ? Explicar. __________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5.9. Descrever qualquer exigência para treinamento ou mudanças em procedimentos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

5.10. Descrever qualquer exigência em programa de teste de materiais ____________

________________________________________________________________________

Tab. 6.3. Avaliação econômica simplificada da opção.  Custos anuais de processo e tratamento de resíduos (Seg. UNEP-UNIDO Tab 9)

| Custos operacionais com o processo |  |
| --- | --- |
| Itens de despesas | Gastos anuais em R$ |
| Matéria prima 1 |  |
| Matéria prima 2 |  |
| Matéria prima 3 |  |
| Matéria prima n |  |
| Água |  |
| Energia |  |
| Mão de obra |  |
| Manutenção |  |
| Administração |  |
| Outras (segurança, multas, etc.) |  |
| Total dos custos |  |

| Custos operacionais com o tratamento de resíduo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Itens de despesas | Gastos anuais em R$ |  |
| Matéria prima 1 |  |  |
| Matéria prima 2 |  |  |
| Matéria prima 3 |  |  |
| Matéria prima n |  |  |
| Água |  |  |
| Energia |  |  |
| Taxas e serviços |  |  |
| Transporte |  |  |
| Descarte fora da fábrica |  |  |
| Mão de obra |  |  |
| Manutenção |  |  |
| Administração |  |  |
| Multas, infrações |  |  |
| Custos com fiscalização |  |  |
| Outras despesas |  |  |
| Total dos custos |  |  |

Tab. 6.3.1a - Avaliação econômica: investimento de capital para projetos de grandes plantas (Seg EPA W15 A)

Descrição da opção _____________________________________________________________

1. CUSTOS DE CAPITAL - incluir todos os custos cabíveis                                TOTAIS

1.1 Compra de equipamentos de processo

Preço (FOB fábrica) 			__________________

Taxas, frete, seguro 			__________________

Custos com entrega 			__________________

Instalação e peças sobressalentes 	__________________	____________

1.2. Estimativa de custos de materiais

Tubulações 				__________________

Rede e instalação elétrica		__________________

Instrumentação				__________________

Estruturas				__________________

Isolamento em tubulações		__________________

1.3. Estimativa de custos de novas conexões e novos sistemas de utilidades

Eletricidade				__________________

Vapor 					__________________

Água de resfriamento			__________________

Água de processo			__________________

Refrigeração				__________________

Combustível (gás, óleo, etc.)		__________________

Ar de planta				__________________

Gás inerte				__________________	____________

1.4. Equipamentos adicionais

Armazenamento & manuseio de
		   materiais				__________________

Laboratório e análises			__________________

Outros					__________________	____________

1.5. Preparação do local

Demolição, limpeza, etc.						____________

1.6. Custos estimativos de instalação:

Fornecedor 				__________________

Empreiteira				__________________

Pessoal interno 				__________________	____________

1.7. Engenheira e suprimentos (procurement)

Planejamento				__________________

Engenharia				__________________

Levantamento de preços			__________________

Consultoria				__________________	____________

1.8.  Custos de partidas: (start-ups)

Fornecedor				__________________

Empreiteira				__________________

Pessoal interno				__________________	____________

1.9. Treinamento							____________

Tab. 6.3.1b - Avaliação econômica: investimento de capital para projetos de grandes plantas. Continuação fl. 2/5

Descrição da opção ___________________________________________________

1. CUSTOS DE CAPITAL - continuação						   TOTAIS

1.10. Autorizações & permissões

Taxas					__________________

Pessoal interno			__________________	____________

1.11. Custos iniciais de catalisadores e produtos químicos

Item 1					___________________

Item 2					___________________

1.12. Outros itens não especificados (para execução de operações)
		(Matérias primas, produtos, inventário, suprimentos, etc.)

Item 1					___________________

Item 2					___________________

Item 3					___________________	____________

1.13. Reparos e recuperação (se houver) 					____________

1.14. Resumo de CUSTOS DE CAPITAL

| Item de custo | Custos sem R$ |
| --- | --- |
| Equipamento de processo comprado |  |
| Materiais |  |
| Utilidades |  |
| Equipamentos adicionais |  |
| Preparação do local |  |
| Instalação |  |
| Engenharia e suprimentos (procurement) |  |
| Custo de partida (start-up) |  |
| Treinamento |  |
| Autorizações e licenças ou permissões |  |
| Catalisadores e produtos químicos iniciais |  |
| Subtotal 1 - Custos fixos de capital |  |
| Custos variáveis de capital |  |
| Custos totais de capital |  |
| Custos de reparos e recuperação |  |

Tab. 6.3.1c - Avaliação econômica: investimento de capital para projetos de grandes plantas - Continuação fl. 3/5

Descrição da opção _____________________________________________________________

1. CUSTOS DE CAPITAL - continuação

1.15. Estimativa de redução ou aumento em utilidades

| Utilidades | Custo unitário R$ por unidade | Redução ou aumento em quantidade Unidade por tempo | Total de redução ou aumento R$ por tempo |
| --- | --- | --- | --- |
| Eletricidade |  |  |  |
| Vapor |  |  |  |
| Resfriamento do processo |  |  |  |
| Água de processo |  |  |  |
| Refrigeração |  |  |  |
| Combustível (óleo, gás, etc.) |  |  |  |
| Ar de planta |  |  |  |
| Gás inerte |  |  |  |

2. CUSTOS INCREMENTAIS NAS OPERAÇÕES:  - Incluir todas as economias operacionais relevantes. Estimar estes custos em bases incrementais , isto é, reduções ou aumentos sobre os custos existentes.

2.1. Base para custos:

ANUAL ___	TRIMESTRAL ___	MENSAL ___	DIÁRIA ___	OUTRA ___

2.2. Estimativa de economia  no custo de descarte

Redução de taxas e impostos 				__________________

Redução em custos de transporte				__________________

Redução em custos de tratamento e manuseio na planta	__________________

Redução em custos com autorizações, fiscalização, relatórios, 
		registros, autorizações e permissões 			__________________

Redução total no custo de descarte		__________________

2.3. Estimativa de redução no consumo de matérias primas

| Materiais | Custo unitário R$ por unidade | Redução em quantid. Unid. por tempo | Diminuição em custo R$ por tempo |
| --- | --- | --- | --- |

Tab. 6.3.1d - Avaliação econômica: investimento de capital para projetos de grandes plantas - Continuação fl. 4/5

Descrição da opção _____________________________________________________________

2.4. Estimativa de redução ou aumento em catalisadores e produtos químicos auxiliares

| Produtos químicos/catalisadores | Custo unitário R$ por unidade | Redução ou aumento em quantidade Unid. por tempo | Total de redução ou aumento R$ por tempo |
| --- | --- | --- | --- |

2.5. Estimativa de redução ou aumento de custos de mão de obra operacional e de
	 manutenção (inclui custos de supervisão, benefícios e obrigações):	________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.6. Estimativa de redução ou aumento de custos de suprimentos de operações e de
	manutenção

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.7. Estimativa de redução ou aumento em seguro e ações civis (explicar)

_________________________________________________________________________

2.8. Estimativa de redução ou aumento de outros custos operacionais (explicar)

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Tab. 6.3.1e - Avaliação econômica: investimento de capital para projetos de grandes plantas - Continuação fl. 5/5

Descrição da opção _____________________________________________________________

3. INCREMENTO DE RECEITAS

3.1. Estimativa de receitas incrementais por  aumento ou redução na produção ou 
	comercialização de resíduos (qualquer não-produto) (explicar)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3.2. Resumo do incremento de receitas

| Itens de custos operacionais/receitas | R$ por ano |
| --- | --- |
| Redução em custos de descarte |  |
| Redução em custos de matérias primas |  |
| Redução ou aumento em custos de utilidades |  |
| Redução ou aumento em catalisadores e prods. químicos |  |
| Redução ou aumento em custos de mão de obra operacional e de manutenção |  |
| Redução ou aumento em custos de suprimentos para operações e manutenção |  |
| Redução ou aumento em custos para seguros e ações civis |  |
| Redução ou aumento de outros custos operacionais |  |
| Receitas incrementais da redução ou aumento da produção |  |
| Receitas incrementais da comercialização de não-produtos |  |
| Economias líquidas de custos operacionais anuais |  |

4. Determinação da rentabilidade ou retorno do investimento (Seg. EPA W16 A)

Custos totais de capital (item 1.14 Tab. 6.3.1b)		 ______________________

Economias líquidas de custos operacionais anuais (item 3.2
	acima) 							_______________________

Tempo de retorno (em anos) 	Custos totais de Capital

-----------------------------------------------------------

Economias líquidas de custos operacionais anuais

Tab. 6.3.4. - Análise de lucratividade: fluxo de caixa a valor presente e taxa interna de retorno. (Seg. EPA W17 A)

Alvos/objetivos	_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

|  | Anos de restri-ção | Ano de operação (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item orçamentário | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A - Investimento fixo de capital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - (mais) Capital de giro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - Investimento de capital total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - Valores recuperáveis (salvage) (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - Economia líquida de custos operacionais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F - Juros sobre empréstimos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G - Depreciação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H - Lucro tributável |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I - Imposto de renda (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J - Lucro após impostos (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K - (mais) Depreciação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L - (menos) Pgto. empréstimo (principal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M - (menos) Investimento de capital (item C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N - (mais) Valor recuperado (item D) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O - Fluxo de caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P - Fluxo de caixa a valor presente (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q - Valor presente líquido (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor presente (6) (5% desconto) | 1,000 | 0,9524 | 0,9070 | 0,8638 | 0,8227 | 0,7835 | 0,7462 | 0,7107 | 0,6768 |
| ............................. (10% desconto) | 1,000 | 0,9091 | 0,8264 | 0,7513 | 0,6830 | 0,6209 | 0,5645 | 0,5132 | 0,4665 |
| (15% desconto) | 1,000 | 0,8696 | 0,7561 | 0,6575 | 0,5718 | 0,4972 | 0,4323 | 0,3759 | 0,3269 |
| (20% desconto) | 1,000 | 0,8333 | 0,6944 | 0,5787 | 0,4823 | 0,4019 | 0,3349 | 0,2791 | 0,2326 |
| (25% desconto) | 1,000 | 0,8000 | 0,6400 | 0,5120 | 0,4096 | 0,3277 | 0,2621 | 0,2097 | 0,1678 |

(1) Ajustar a tabela, quando necessário, se a vida útil prevista do projeto for menor do que 8 anos

(2) Valor  recuperável inclui:  scrap value of equipment plus sale of working capital minus demolition costs

(3) A planilha é usada para calcular o fluxo de caixa após impostos. Para fluxo de caixa pré-impostos, usar a taxa de imposto de renda de 0%

(4) O fluxo de caixa a valor presente é igual ao fuxo de caixa multiplicado pelo fator do valor presente

(5) O valor presente líquido é a soma do valor presente do fluxo de caixa para o respectivo ano e todos os anos antecedentes

(6) A fórmula para o fator do valor presente é	      1     		em que n é o número de anos e r a taxa de desconto.					  (1+r)n

(7) A taxa interna de retorno é a taxa de desconto (r) que resulta no valor presente líquido de zero sobre a vida do projeto.

CAPÍTULO 7. IMPLEMENTAÇÃO DE OPÇÕES DE PR

Tab.  7.3.: Instalação do projeto de PR: resumo do projeto (Seg. EPA W18 A)

TT = tempo total de duração; Ini = data do início; Fim = data de encerramento

Documento =  documentação referente à tarefa e sua localização

HH = homem-hora

Ref = Tipo, número de ordem do documento e local onde está arquivado

| Tarefa | Atividade | Responsável | HH | Orçamento | Duração TT Ini Fim |  |  | Ref. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. 7.4 - Demonstração e acompanhamento: desempenho da opção PR (Seg. EPA W19 A)

Descrição da opção de PR _________________________________________________________

_________________________________________________________

o Situação anterior		o Esperado		o Obtido (atual)

(sem a opção)

(a)	Período de duração __________ 	Início __________	Fim __________

(b)	Produção por período ________	Unidades ( _________ )

(c)	Entrada de materiais (consumidos) por período

Material			Vol./Quant.		Vol/Quant/Unid. de produto

____________________	_______________	_______________________

____________________	_______________	_______________________

____________________	_______________	_______________________

____________________	_______________	_______________________

____________________	_______________	_______________________

(d)	Resíduos gerados por período

Resíduo	Substância 		Vol./Quant.	Vol/Quant/Unid. de produto

____________________	_______________	_______________________

____________________	_______________	_______________________

____________________	_______________	_______________________

____________________	_______________	_______________________

____________________	_______________	_______________________

(e)	Substância de interesse - Taxa de geração por período

Resíduo		Substância		Vol/Quant	Vol/Quant/Unid. de produto

______________	_______________	___________	   _____________________

______________	_______________	___________	   _____________________

______________	_______________	___________	   _____________________

______________	_______________	___________	   _____________________

Parte IV - Quadros de Referência

Os Quadros de Referência (QR) correspondem à tradução das tabelas do manual da Organização Mundial de Saúde: WHO 1982. Rapid assessment of sources of air, water and land pollution. Offset Publication No. 62. World Health Organization. Geneva. 1982. Recomenda-se a consulta à publicação original, se houver interesse em detalhes como as premissas para a coleta dos dados e as principais fontes geradoras de informações para os diferentes segmentos.

O objetivo dos QRs é permitir a  quantificação rápida das cargas de poluentes gerados a partir de diversas fontes poluidoras, municipais e industriais, tendo como base valores práticos médios, já  determinados em diversos segmentos da economia.

O primeiro passo para a rápida quantificação consiste em identificar e classificar as principais fontes poluidoras da área em estudo. A partir da classificação, parte-se para o preenchimento propriamente dito das QRs.

Os Quadros dão uma classificação concisa das maiores atividades causadoras de poluição e geradoras de resíduos, e listam os correspondentes fatores de poluição e resíduos. Além disso,  contêm colunas com espaço para preenchimento com os dados da área em estudo e para cálculo das cargas de poluentes e resíduos gerados.

Reconhece-se que os fatores fornecidos não são precisos,  para o  nível individual de indústria, mas proporcionam cálculos suficientemente precisos para regiões onde existam muitas indústrias similares e onde as médias de produção forem estatisticamente válidas.

Comparando-se o QR 2.1 (Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais) com o QR 2.3 (Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais) pode-se notar, para certos processos industriais, algumas diferenças entre os valores tabulados. O QR 2.1 inclui apenas fatores médios simplificados, requerendo menos informações sobre o processo industrial utilizado.

A lista dos tipos de atividades industriais mais importantes, utilizada nos QRs  foi feita de acordo com classificação e nomenclatura das Nações Unidas.

QR 1 - Lista dos tipos de indústrias importantes de acordo com os códigos de classificação das Nações Unidas

PRODUÇÃO AGRÍCOLA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS

1110a	Gado bovino

1110b	Suínos

1110c	Frangos

1110d	Caneiros

1110e	Perus

1110f	Patos

1110g	Fazenda de laticínios

1110h	Granja de ovos

PRODUÇÃO DE ALIMENTOS

3111a	Abatedouro

3111b	Embalagem

3111c	Processamento de aves

3112	Produção de laticínios

3113	Enlatamento de frutas e vegetais

3114	Enlatamento de peixes

3115a	Extração de óleo de oliva

3115b	Refino de óleo vegetal comestível

3116	Moagem de cereais

3118a	Usinas de açúcar (de cana)

3118b	Produção de açúcar de beterraba

3121a	Produção de amido e glicose

3121b	Produção de fermentos

INDÚSTRIA DE BEBIDAS

3131a	Destilarias de álcool

3133a	Produção de bebidas à base de malte

3133b	Produção de cerveja (fermentação)

3133c	Total da produção de cerveja

3133d	Produção de vinho

3134	Indústrias de refrigerantes e água gaseificada

MANUFATURA DE TÊXTEIS

3211a	Lã (incluindo beneficiamento)

3211b	Lã (tingimento e acabamento)

3211c	Algodão

3211d	Raiom

3211e	Acetato

3211f	Náilon

3211g	Acrílico

3211h	Poliéster

MANUFATURA DE COURO E SEUS PRODUTOS, SIMILARES E PELES (EXCETO CALÇADOS)

3231a	Curtimento a cromo de peças inteiras de couro

3231b	Curtimento base vegetal de peças de couro

3231c	Acabamento de peças de couro

MANUFATURA DE MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA E CORTIÇA, EXCETO MÓVEIS

3311a	Manufatura de compensados

3311b	Manufatura de placas de fibra

MANUFATURA DE POLPA, PAPEL E PAPELÃO

3411a	Polpa kraft

3411b	Polpa sulfito

3411c	Polpa semiquímica

3411d	Fábricas de papel

3411e	Fábricas de papel com recuperação de água

3411f	Fábricas de papel com recuperação de água

otimizada

MANUFATURA DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS

3511	Manufatura de produtos químicos industriais básicos, exceto fertilizantes

Produtos inorgânicos básicos:

3511a	Ácido clorídrico

3511b	Ácido sulfúrico

3511c	Ácido nítrico

3511d	Ácido fosfórico (processo seco)

3511e	Ácido fosfórico (processo úmido)

3511f 	Ácido fosfórico (processo térmico)

3511g	Amônia

3511h	Hidróxido de sódio (células de mercúrio)

3511i	Hidróxido de sódio (células de diafragma)

3511j	Ácido fluorídrico

3511k	Pigmentos de cromo

Produtos orgânicos básicos:

3511m	(Veja QR 2.3 - Seção 2.0)

3511n	(Veja QR 2.3 - Seção 2.0)

3511o	(Veja QR 2.3 - Seção 2.0)

3511p	(Veja QR 2.3 - Seção 2.0)

3512	Produção de fertilizantes e pesticidas

Fertilizantes:

3512a	Superfosfato normal (19% P2O5)

3512b	Superfosfato triplo (48% P2O5)

3512c	Fosfato de amônia (20% P2O5)

3512d	Fosfato de di-amônia (20% P2O5)

Pesticidas:

3512e	DDT

3512f	Herbicidas organoclorados

3512g	Carbamatos

3512h	Parathion

3513	Resinas sintéticas, materiais plásticos e fibras

3513a	Fibras de raiom

3513b	Elastômeros vulcanizados (borracha sintética)

3513c	Poliolefinas (polietilenos)

3513d	Resinas de poliestireno e copolímeros

3513e	Resinas vinílicas (PVC)

3513f	Poliéster e resinas alquiladas

3513g	Resinas fenólicas

3513h	Resinas acrílicas (polímero a granel)

3513i	Resinas acrílicas (emulsão)

3521	Manufatura de tintas, vernizes e lacas

3522	Manufatura de drogas e remédios

3522a	Produtos biológicos

3522b	Produtos medicinais, químicos e botânicos

3523	Preparação de sabão e produtos de limpeza

3523a	Sabão por cozimento em refervedor kettle

3523b	Sabão a partir de ácidos graxos

3523c	Detergentes

3523d	Refino de Glicerina

3523e	Detergentes líquidos

3529	Manufatura de cola animal (de carnes, de

couros e de cromos)

3530	Refino de petróleo

3530a	Refino leves

3530b	Refino baixo craqueamento

3530c	Refino alto craqueamento

3530d	Refino de lubrificante

3530e	Refinarias petroquímicas

3530f	Refinarias integradas

3530g	Refino de óleo lubrificante gasto

MANUFATURA DE PRODUTOS MISCELÂNEOS DE PETRÓLEO E CARVÃO

3540	Manufatura de produtos asfálticos

3540a	Asfalto de pavimentação

3540b	Teto de asfalto

3540c	Feltros de construção civil

MANUFATURA DE PRODUTOS DE BORRACHA

3551a	Manufatura de pneus e câmaras

3551b	Outros produtos de borracha

INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS

3610	Manufatura de cerâmica, porcelana e

manufaturados

3620	Manufatura de vidro e produtos à base de

vidro

3621	Manufatura de produtos de argila estrutural

3692	Produção de cimento

3697	Produção de cal

INDÚSTRIA DE METAIS BÁSICOS

3710	Indústria de ferro e aço

3710a	Forno de coque metalúrgico

3710b	Alto forno

3710c	Forno de aço BOF

3710d	Forno Siemens-Martin (open hearth)

3710e	Forno elétrico de arco voltáico, de aço

3710f	Fundições de aço e ferro cinzento

3710g	Fundições contínuas

3720	Indústria de metais não-ferrosos básicos

3720a	Manufatura de alumínio a partir da bauxita

3720b	Fundição primária de alumínio

3720c	Fundição secundária de alumínio

3720d	Fundição de cobre a partir de minérios de

sulfito

3720e	Refino eletrolítico de cobre

3720f	Fundição secundária de cobre

3720g	Fundições de latão e bronze

3720h	Fundição de chumbo a partir de minério

3720i	Fundição e refino secundário de chumbo

3720j		Fundição e refino primário de estanho

3720k	Fundição primária de zinco

3720l	Processamento secundário de zinco

3720m	Fundição primária de antimônio

3720n	Fundição e refino primário de mercúrio

3720o	Fundição e refino primário de titânio

MANUFATURA DE PRODUTOS METÁLICOS ACABADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3840a	Utensílios domésticos

3840b	Galvanoplastia

deposição de cobre

deposição de níquel

deposição de cromo

deposição de zinco

3840c	Decapagem ácida de chapas de ferro

3840d	Decapagem e banho de polimento de cobre e latão

3841	Construção de navios

3843	Produção de motores de automóveis

ELETRICIDADE, GÁS E VAPOR

4101a	Termoelétricas usando linhita como combustível

4101b		Termoelétricas usando carvão

betuminoso como combustível

4102	Manufatura de gás de fornos de coque

Índice dos Quadros de Referência

- Cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais e fontes móveis e estacionárias de combustão

- Cargas de poluição a partir de efluentes industriais

- Cargas de poluição a partir de efluentes domésticos

- Cargas de efluentes sólidos industriais

- Cargas de efluentes sólidos municipais

Seção 1.0 - Cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes

industriais e fontes móveis e estacionárias de combustão

- Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes estacionárias de combustão

- Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes móveis de combustão

- Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais

- Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir da disposição de efluentes sólidos

- Planilha em branco para cálculo de cargas de poluentes atmosféricos para indústrias não listadas no QR 1.3

QR 1.1 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes estacionárias de combustão

| Tipo de | Combustível |  | Unidade | Consumo 103 | Particulados |  | SO2 |  |  | Óxidos de nitrogênio |  |  |  |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fonte | queimado |  |  | unidades por ano | kg / unidade | t / ano |  | kg / unidade | t / ano |  | kg / unidade |  | t / ano |  | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| Termo- | Linhita |  | t |  | 3,5 (A) |  |  | 15 (S) |  |  | 7 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| elétricas | Antracito |  | t |  | 8,5 (A) |  |  | 19 (S) |  |  | 9 |  |  |  | 0,015 |  | 0,5 |  |
|  | Carvão betuminoso |  | t |  | 8 (A) |  |  | 19 (S) |  |  | 9 |  |  |  | 0,15 |  | 0,5 |  |
|  | Óleo combustível |  | t |  | 1,04 |  |  | 19,9 (S) |  |  | 13,2 |  |  |  | 0,13 |  | 0,66 |  |
|  | Gás natural |  | 103m3 t |  | 0,24 0,29 |  |  | 16,6 (S) 19,9 (S) |  |  | 9,6 11,5 |  |  |  | 0,016 0,019 |  | 0,27 0,32 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fornos | Linhita |  | t |  | 3,5 (A) |  |  | 15 (S) |  |  | 3 |  |  |  | 0,5 |  | 1 |  |
| comerciais | Antracito |  | t |  | 1 (A) |  |  | 19 (S) |  |  | 5 |  |  |  | 0,1 |  | 3 |  |
| e industriais | Carvão betuminoso |  | t |  | 6,5 (A) |  |  | 19 (S) |  |  | 7,5 |  |  |  | 0,5 |  | 1 |  |
|  | Óleo combustível, residual |  | t |  | 2,87 |  |  | 19 (S) |  |  | 7,5 |  |  |  | 0,37 |  | 0,52 |  |
|  | Óleo, destilado |  | t |  | 2,13 |  |  | 20,1 (S) |  |  | 7,5 |  |  |  | 0,41 |  | 0,59 |  |
|  | Gás liquefeito de petróleo |  | m3 t |  | 0,21 0,38 |  |  | 0,01 (S) 0,02 (S) |  |  | 1,43 2,6 |  |  |  | 0,036 0,065 |  | 0,19 0,35 |  |
|  | Gás natural |  | 103m3 t |  | 0,29 0,34 |  |  | 6,6 (S) 20 (S) |  |  | 3 3,6 |  |  |  | 0,048 0,058 |  | 0,27 0,32 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:	Densidades específicas médias (valores assumidos):	Óleo combustível, destilado	=	0,845

Óleo combustível, residual		=	0,957

Gás liquefeito de petróleo		=	0,55 (mistura de 80% butano e 20% propano)

Gás natural			=	0,832 kg / m3 (nas condições normais de temperatura e pressão)

(A) é a porcentagem em peso do teor de cinzas do combustível -  (S) é a porcentagem em peso do teor de enxofre do combustível

QR 1.1 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes estacionárias de combustão (continuação)

| Tipo de | Combustível |  | Unidade | Consumo 103 | Particulados |  | SO2 |  |  | Óxidos de nitrogênio |  |  |  | Hidrocarbonetos |  |  |  |  | CO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fonte | queimado |  |  | unidades por ano | kg / unidade | t / ano |  | kg / unidade | t / ano | kg / unidade |  | t / ano |  |  | kg / unidade |  | t / ano |  | kg / unidade | t / ano |  |
| Fornos domésticos | Antracito (queima manual) |  | t |  | 5 |  |  | 18 (S) |  | 1,5 |  |  |  |  | 1,25 |  |  |  | 45 |  |  |
|  | Carvão betuminoso (queima manual) |  | t |  | 10 |  |  | 19 (S) |  | 1,5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 45 |  |  |
|  | Madeira |  | t |  | 13,7 |  |  | 0,5 |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Óleo combustível, destilado |  | t |  | 0,37 |  |  | 20,1 (S) |  | 2,72 |  |  |  |  | 0,14 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  | Querosene |  | t |  | 3 |  |  | 17 (S) |  | 2,3 |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  | Gás liquefeito de petróleo |  | m3 t |  | 0,23 0,42 |  |  | 0,01 (S) 0,02 (S) |  | 1 1,8 |  |  |  |  | 0,094 0,17 |  |  |  | 0,24 0,44 |  |  |
|  | Gás natural |  | 103m3 t |  | 0,302 0,363 |  |  | 16,6 (S) 20 (S) |  | 1,3 1,56 |  |  |  |  | 0,128 0,154 |  |  |  | 0,32 0,38 |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:	Densidades específicas médias (valores assumidos):	Óleo combustível, destilado	=	0,845

Óleo combustível, residual		=	0,957

Gás liqüefeito de petróleo		=	0,55 (mistura de 80% butano e 20% propano)

Gás natural			=	0,832 kg / m3 (nas condições normais de temperatura e pressão)

(A) é a porcentagem em peso do teor de cinzas do combustível

(S) é a porcentagem em peso do teor de enxofre do combustível

QR 1.2 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes móveis de combustão

| Tipo de veículo | Unidade | Consumo 103 | Particulados |  |  |  |  | SO2 |  |  |  |  | Óxidos de nitrogênio |  |  | Hidrocarbonetos |  |  |  |  |  |  | CO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades por ano |  | kg / unidade |  | t / ano |  | kg / unidade |  | t / ano |  | kg / unidade |  |  | t / ano |  |  | kg / unidade |  | t / ano |  | kg / unidade |  |  | t / ano |
| Média total para veículos de transporte rodoviário | 103km |  | 0,36 |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |
| Veículo leve movido a gasolina (EUA) | 103km |  | 0,33 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| Veículo leve movido a diesel (EUA) | 103km |  | 0,45 |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  | 1,1 |  |  |  |  |
| Veículo pesado movido a gasolina (EUA) | 103km |  | 0,52 |  |  |  | 0,16 |  |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  | 9,9 |  |  |  | 81 |  |  |  |  |
| Veículo pesado movido a diesel (EUA) | 103km t |  | 0,75 1,89 |  |  |  | 1,5 19 (S) |  |  |  | 21 52 |  |  |  |  |  | 2,1 5,2 |  |  |  | 12,7 32 |  |  |  |  |
| Motocicletas (EUA) | 103km |  | 0,2 |  |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| Caminhões e automóveis movidos a gasolina (Europa) | t combustível consumido |  | 2,0 |  |  |  | 0,54 |  |  |  | 10,3 |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 377 |  |  |  |  |
| Caminhões e automóveis movidos a diesel (Europa) | t combustível consumido |  | 2,4 |  |  |  | 19 (S) |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  | 43,5 |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jatos grandes | Quantidade |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |
| Outros jatos de longo percurso | de pousos e decolagens |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
| Jatos de médio percurso |  |  | 0,5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Aeronaves turbo-propelidas |  |  | 1,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Jatos executivos |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |
| Aviação geral (pistão) |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 5,5 |  |  |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:	(S) é a porcentagem em peso do teor de enxofre do combustível

QR 1.2 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes móveis de combustão (continuação)

| Tipo de veículo | Unidade | Consumo 103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades por ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| Barcos a vapor atracados | Quantidade |  | 6,8 |  | 136 (S) |  | 90,7 |  | 4,1 |  | 0,036 |  |
| Barcos motorizados atracados | de dias atracado |  | 7,5 |  | 19,5 |  | 22,7 |  | 14,9 |  | 20,8 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Turbinas estacionárias a gás usando: Óleo combustível destilado | t |  | 0,77 |  | 20,1 (S) |  | 9,7 |  | 0,8 |  | 2,2 |  |
| Gás natural | 103m3 |  | 0,274 |  | 15,5 |  | 6,6 |  | 0,67 |  | 1,84 |  |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:	(S) é a porcentagem em peso do teor de enxofre do combustível

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| PRODUÇÃO DE ALIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3114 Enlatamento de peixes | t |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 (H2S) |  |
| 3115 Manufatura de óleos e gorduras de origem vegetal e animal | t |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3116 Moagem de cereais | t |  | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3118a Usinas de açúcar (de cana) | t |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3121a Produção de fermentos | t |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDÚSTRIA DE BEBIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3133c Total da produção de cerveja | m3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUFATURA DE TÊXTEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211c Descaroçador de algodão | t |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUFATURA DE MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA E CORTIÇA, EXCETO MÓVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3311a Manufatura de compensados | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Subtotal A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S |  |

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| MANUFATURA DE POLPA, PAPEL E PAPELÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  |
| 3411a Polpa kraft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (H2S) |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t |  | 123 |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 35 |  | 77 (Fenóis) |  |
| (ii) Com lavador de gases (scrubber) | t |  | 27 |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 35 |  | 7,2 (H2S) 77 (Fenóis) |  |
| 3411b Polpa sulfito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) Com controles | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3411c Polpa semiquímica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) Com controles | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUFATURA DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511 Inorgânicos básicos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511a Ácido clorídrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (HCl) |  |
| (ii) Com controles | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (HCl) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S |  |
| Subtotal B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fenóis |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl |  |

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| 3511b Ácido sulfúrico | t |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511c Ácido nítrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t |  |  |  |  |  | 26,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) Com controles | t |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511d/e Ácido fosfórico (processo seco e úmido) | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,1 (Fluor.) |  |
| 3511f Ácido fosfórico (processo térmico) | t |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511g Amônia | t |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 101 (NH3) |  |
| 3511h Hidróxido de sódio (células de mercúrio) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t de Cl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 (Cl2) |  |
| (ii) Com absorvedor de água | t de Cl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 (Cl2) |  |
| 3511i Hidróxido de sódio (células de diafragma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t de Cl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 (Cl2) |  |
| (ii) Com absorvedor de água | t de Cl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 (Cl2) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretos |  |
| Subtotal C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cl2 |  |

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| 3512 Produção de fertilizantes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,075 |  |
| 3512a Superfosfato normal | t |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fluor.) |  |
| 3512b Superfosfato triplo | t |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 (Fluor.) |  |
| 3512c/d Fosfato de amônia e di-amônia | t |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,02 (Fluor.) |  |
| 3512 Produção de pesticidas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 3512e Nitrato: NH3 + HNO3 | t |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | (NH3) |  |
| 3512f Uréia | t |  | 10 |  | 0,7 |  | 2 |  |  |  |  |  | 5 (NH3) |  |
| 3513 Resinas sintéticas, materiais plásticos e fibras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,5 (CS2) |  |
| 3513a Fibras de raiom | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 (H2S) |  |
| 3513b Elastômeros vulcanizados (borracha sintética), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Butadieno | t |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Todos os outros | t |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 3513e Resinas vinílicas (PVC) | t |  | 17 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 3521 Tintas, vernizes e lacas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3521a Manufatura de tinta | t |  | 1 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Pintura de superfícies | t |  |  |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  |  |  |
| 3521b Manufatura de vernizes | t |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Pintura de superfícies | t |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 3521c Revestimento com laca | t |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretos |  |
| Subtotal D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CS2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2S |  |

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| 3523 Sabão e detergentes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3523c Detergentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) Com ciclone a seco | t |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3530 Refino de petróleo: | kg de S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidades de desulfurização de produto | removido dos produtos |  |  |  | 2(100-E) 100 (Nota 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ou | kg de S removido dos produtos |  |  |  | (200 - 2) E (Nota 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emissões de processos diversos em refinarias antigas | m3 de estoque de materiais |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |
| Emissões de processos diversos em refinarias novas | m3 de estoque de materiais |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |
| Emissões de tanques de armazenamento (teto flutuante) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refino de gasolina | m3 (2) |  |  |  |  |  |  |  | 12,1 |  |  |  |  |  |
| Subtotal E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:	(1) E é o coeficiente de eficiência percentual das unidades Claus de recuperação de enxofre (valor típico de E é 90)

(2) m3 de capacidade de refino da planta

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| Refino comb. de aviação | m3 (1) |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
| Refino de querosene | m3 (1) |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
| Refino comb. destilado | m3 (1) |  |  |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |
| Refino de óleo cru | m3 (1) |  |  |  |  |  |  |  | 10,6 |  |  |  |  |  |
| MANUFATURA DE PRODUTOS MISCELÂNEOS DE PETRÓLEO E CARVÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3540 Produtos asfálticos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3540a Asfalto de pavimentação | t |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3540b Teto de asfalto | t |  | 2,3 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,5 |  |  |  |
| INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3610 Cerâmica, porcelana e manufaturados (Nota 2) | t |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3620 Vidros e produtos à base de vidro (Nota 2) | t |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 (F2) |  |
| 3621 Produtos de argila estrutural (Nota 2) | t |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3692 Produção de cimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F2 |  |

Notas:	(1) m3 de capacidade de refino da planta

(2) Foram excluídas as emissões da queima de combustíveis por já haverem sido consideradas na Tab 1.1 nos itens sobre queima em fornos

industriais e comerciais

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| (ii) Com multiciclones | t |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) Com precipitadores eletrostáticos | t |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iv) Com precipitadores eletrostáticos e multiciclones | t |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3697 Produção de cal (Nota 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Com fornos rotativos, sem controles | t |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) Com fornos rotativos com ciclones | t |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (iii) Com fornos verticais, sem controles | t |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INDÚSTRIA DE METAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3710 Indústria de ferro e aço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3710a Forno de coque metalúrgico | t de carvão |  | 1,75 |  | 2,01 |  | 0,02 |  | 2,1 |  | 0,63 |  | 0,09 (NH3) |  |
|  | t de coque |  | 2,5 |  | 2,9 |  | 0,03 |  | 3 |  | 0,9 |  | 0,13 (NH3) |  |
| 3710b Alto forno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles de emissão do ar | t |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | 875 |  |  |  |
| Subtotal G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 |  |

Nota:	(1) Foram excluídas as emissões da queima de combustíveis por já haverem sido consideradas na Tab 1.1 nos itens sobre queima em fornos

industriais e comerciais

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| (ii) Com ciclone a seco | t |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | ~ 50 |  |  |  |
| (iii) Com scrubber | t |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  | ~10 |  |  |  |
| (iv) Com venturi ou precipitadores eletrostáticos | t |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  | ~10 |  |  |  |
| 3710c Forno de aço BOF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| (i) Sem controles | t |  | 25,5 |  |  |  |  |  |  |  | 69,5 |  | (CaF2) |  |
| (ii) Com câmara de spray | t |  | 7,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 (CaF2) |  |
| (iii) Com venturi ou precipitadores eletrostáticos | t |  | 0,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,001 (CaF2) |  |
| 3710d Forno Siemens - Martin (open hearth) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| (i) Sem controles | t |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (CaF2) |  |
| (ii) Com precipitadores eletrostáticos | t |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0003 (CaF2) |  |
| (iii) Com venturi | t |  | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0008 (CaF2) |  |
| 3710e Forno elétrico de arco voltáico, de aço |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,119 |  |
| (i) Sem controles | t |  | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | (CaF2) |  |
| (ii) Com precipitadores eletrostáticos | t |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0,0055 (CaF2) |  |
| (iii) Com venturi | t |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 0,0055 (CaF2) |  |
| 3710f Fundições de aço e ferro cinzento | t |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  | 72,5 |  |  |  |
| Subtotal H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CaF2 |  |

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produto (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| 3720 Indústria de metais não- ferrosos básicos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720a Manufatura de alumínio a partir da bauxita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 (HF) 18 |  |
| (i) Sem controles | t |  | 295.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Fluor.) |  |
| (ii) Com torres de spray | t |  | 83,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,1 (HF) 6,3 (Fluor.) |  |
| 3720c Fundição secundária de alumínio | t |  | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720d Fundição de cobre a partir de minérios de sulfito | t |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720g Fundições de latão e bronze | t |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720h Fundição de chumbo a partir de minério | t |  | 300 |  | 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720i Fundição secundária de chumbo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (i) Sem controles | t |  | 65 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ii) Com controles | t |  | 1,6 |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720j Manufatura de estanho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720k Fundição de zinco a partir de minério | t |  | 300 |  | 1 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720l Processamento secundário de zinco |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HF |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fluoretos |  |

QR 1.3 - Planilha de cálculo de cargas de poluentes atmosféricos a partir de fontes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| PRODUTOS METÁLICOS ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3840a Utensílios domésticos (Nota 1) | t de chapas de ferro |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |
| 3843 Produção de motores de automóveis | t de chapas de ferro |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |
| ELETRICIDADE E GÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4101 Termoelétricas |  |  | (Veja QR 1.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4102 Manufatura de gás de fornos de coque | t de carvão |  | 1,75 |  | 2,01 |  | 0,02 |  | 2,1 |  | 0,63 |  | 0,09 (NH3) |  |
|  | t de coque |  | 2,5 |  | 2,9 |  | 0,03 |  | 3 |  | 0,9 |  | 0,13 (NH3) |  |
|  | 103m3 de gás |  | 3,75 |  | 4,31 |  | 0,04 |  | 4,5 |  | 1,35 |  | 0,19 (NH3) |  |
| Subtotal J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 |  |

Nota:	(1) Perdas por evaporação de pintura: a quantidade de tinta utilizada é em torno de 29 kg/t de chapa de ferro

Resumo da QR 1.3

| Poluente | Subtotais de cargas de poluição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Carga total de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | poluição (t/ano) |  |
| Particulados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Óxidos de Nitrogênio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrocarbonetos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenóis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NH3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fluoretos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

QR 1.4 - Cálculo de quantidade total de poluentes atmosféricos gerados a partir da disposição de efluentes sólidos

| Processo de disposição | Unidade | Resíduos sólidos queimados | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 103 unidades / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |
| Incineradores municipais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sem controles | t |  | 15 |  | 1,25 |  | 1,5 |  | 0,75 |  | 17,5 |  |  |  |
| Com câmara de sedimentação ou sistema de spray com água | t |  | 7 |  | 1,25 |  | 1,5 |  | 0,75 |  | 17,5 |  |  |  |
| Incineradores industriais / comerciais | t |  | 7,5 |  | 1,25 |  | 1 |  | 7,5 |  | 10 |  |  |  |
| Queima a céu aberto de rejeitos municipais | t |  | 8 |  | 0,5 |  | 3 |  | 15 |  | 42 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

QR 1.5 - Planilha em branco para cálculo de cargas de poluentes atmosféricos para indústrias não listadas na QR 1.3

| Indústria e processo | Unidade | Produção (103 | Particulados |  | SO2 |  | Óxidos de nitrogênio |  | Hidrocarbonetos |  | CO |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano) | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano | kg / unidade | t / ano |

Seção 2.0 - Cargas de poluição a partir de efluentes industriais

- Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais

- Planilha em branco para cálculo de poluição da água e cargas de resíduos para indústrias não listadas no QR 2.1

- Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| PRODUÇÃO AGRÍCOLA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110a Gado bovino | no de cabeças |  |  | 20,2 |  | 250 |  |  |  |  | 1 716 |  |  |  |  |  |  | 80,3 |  |  |  |  |  |
| 1110b Suínos | no de cabeças |  |  | 1,6 |  | 28,4 |  |  |  |  | 183 |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 1110c Frangos | no de cabeças |  |  | 0,04 |  | 1,4 |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
| 1110d Carneiros | no de cabeças |  |  | 1,8 |  | 36,6 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
| 1110e Perus | no de cabeças |  |  | 0,04 |  | 15 |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
| 1110f Patos | no de cabeças |  |  | 0,04 |  | 1,4 |  |  |  |  | 14,6 |  |  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |  |  |  |
| 1110g Fazenda de laticínios | no de cabeças |  |  |  |  | 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1110h Granja de ovos | no de cabeças |  |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRODUÇÃO DE ALIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3111a Abatedouro, se o sangue não é recuperado, adicione se as tripas não são recuperadas, adicione | t (peso vivo) t (peso vivo) t (peso vivo) |  |  | 5,3 |  | 6,4 11 4,7 |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 2,8 |  | 1,58 |  |  |  |  |  |
| Subtotal A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3111b Embalagem | t (peso vivo) |  |  | 9,3 |  | 6,3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 2,3 |  | 1,59 |  |  |  |  |  |
| 3111c Processa-mento de aves | 103 pássaros |  |  | 37,5 |  | 11,9 |  |  | 22,4 |  | 12,7 |  |  | 15 |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3112 Produção de laticínios | t de leite |  |  | 2,4 |  | 5,3 |  |  |  |  | 2,2 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3113 Enlatamento de frutas e vegetais | t de prod. |  |  | 11,3 |  | 12,5 |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3114 Enlatamento de peixes | t de prod. |  |  | 23 |  | 7,9 |  |  | 16 |  | 9,2 |  |  |  |  | 4,5 |  | 0,64 |  |  |  |  |  |
| 3115a Extração de óleo de oliva | t |  | 9~5 | 0,5 |  | 7,5 |  |  | 59 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3115b Refino de óleo vegetal | t |  |  | 57,5 |  | 12,9 |  |  | 21 |  | 16,4 |  |  | 882 |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3116 Moagem de cereais | t |  |  | 0,6 |  | 1,1 |  |  |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3118a Usina de açúcar (de cana) | t |  |  | 28,6 |  | 2,6 |  |  |  |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3118b Produção de açúcar de beterraba | t |  |  | 23,4 |  | 20 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3121a Produção de amido e glicose | t |  |  | 33 |  | 13,4 |  |  | 21,8 |  | 9,7 |  |  | 42,3 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3121b Produção de fermentos | t |  |  | 150 |  | 1 125 |  |  |  |  | 18,7 |  |  | 2 250 |  | 127,5 |  |  |  |  | 337 (SO4-) |  |  |
| Subtotal B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO4- |  |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| INDÚSTRIA DE BEBIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3131a Destilarias de álcool | t de prod. |  |  | 63 |  | 220 |  |  |  |  | 257 |  |  | 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3133a Produção de bebidas à base de malte | m3 de cerveja |  |  | 4,5 |  | 1,1 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3133b Produção de cerveja (fermentação) | m3 de cerveja |  |  | 10 |  | 7,5 |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3133c Total da produção de cerveja | m3 de cerveja |  |  | 14,5 |  | 8,6 |  |  |  |  | 14,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3133d Produção de vinho | m3 de vinho |  |  | 4,8 |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3134 Indústria de refrigerantes e água gaseificada | t de prod. |  |  | 7,1 |  | 2,5 |  |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,7 (alcal.) |  |  |
| MANUFATURA DE TÊXTEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211a Lã (incluindo beneficiamento) | t de prod. |  | 2 ~ 10 | 544 |  | 314 |  |  | 1 140 |  | 196 |  |  | 481 |  | 191 |  |  |  |  | 1,33 (Cr) 0,22 (Fenóis) |  |  |
| 3211b Lã (tingimento e acabamento) | t de prod. |  | 2 ~ 10 | 537 |  | 87 |  |  | 347 |  | 43 |  |  | 365 |  | - |  |  |  |  | 1,33 (Cr) 0,17 (Fenóis) |  |  |
| 3211c Algodão | t de prod. |  | 8 ~ 11 | 317 |  | 155 |  |  |  |  | 70 |  |  | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fenóis |  |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3211d Raiom | t de prod. |  |  | 42 |  | 30 |  |  | 52 |  | 55 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211e Acetato | t de prod. |  |  | 75 |  | 45 |  |  | 78 |  | 40 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211f Náilon | t de prod. |  |  | 125 |  | 45 |  |  | 78 |  | 30 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211g Acrílico | t de prod. |  |  | 210 |  | 125 |  |  | 216 |  | 87 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211h Poliéster | t de prod. |  |  | 100 |  | 185 |  |  | 320 |  | 95 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUFATURA DE COURO E SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3231a Curtimento de couro | t de couro cru |  | 1 ~ 13 | 52 |  | 89 |  |  | 258 |  | 138 |  |  | 351 |  | 20 |  | 15 |  |  | 3,5 (Cr) 7 (S2-) |  |  |
| MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA,EXCETO MÓVEIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3311a Manufatura de compensados | 103m2 prod. |  | 10,5 | 4,1 |  |  |  |  | 7,3 |  | 1,1 |  |  | 5,1 |  |  |  | 0,24 |  |  | 0,5 (Fenóis) |  |  |
| 3311b Manufatura de placas de fibra | t de prod. |  |  | 20 |  | 125 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUFATURA DE POLPA, PAPEL E PAPELÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3411a Polpa kraft | t de prod. |  |  | 61,3 |  | 31 |  |  |  |  | 18 |  |  | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |
| Subtotal D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fenóis |  |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3411b Polpa sulfito | t de prod. |  |  | 92,4 |  | 130 |  |  |  |  | 26 |  |  | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3411c Polpa semiquímica | t de prod. |  |  | 47 |  | 27 |  |  |  |  | 12,5 |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3411d Fábricas de papel | t de prod. |  |  | 54 |  | 8 |  |  |  |  | 23 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3411e Fábricas de papel com recup. de água | t de prod. |  |  | 22 |  | 6,4 |  |  |  |  | 15,2 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3411f Fábricas de papel com recup. de água otimizada | t de prod. |  |  | 12,5 |  | 4 |  |  |  |  | 11,5 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUFATURA DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511 Produtos inorgânicos básicos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511a Ácido clorídrico | t de prod. |  |  | Nota 1 |  | Despr. |  |  | Despr. |  | Despr. |  |  | Despr. |  | Despr. |  | Despr. |  |  |  |  |  |
| 3511b Ácido sulfúrico | t de prod. |  |  | 1,62 |  | Despr. |  |  | Despr. |  | Despr. |  |  | Despr. |  | Despr. |  | Despr. |  |  |  |  |  |
| 3511c Ácido nítrico | t de prod. |  |  | Nota 1 |  | Despr. |  |  | Despr. |  | Despr. |  |  | Despr. |  | Despr. |  | Despr. |  |  |  |  |  |
| Subtotal E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:	Despr. = Desprezível

(1) Apenas água de resfriamento

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3511d Ácido fosfórico (processo seco) | t P2O5 |  |  | 670 |  |  |  |  |  |  | 3 772 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | [32,3 (P2O5) 22,2 (F-) 0,74 (Cu)] |  |  |
| 3511e Ácido fosfórico (processo úmido) | t P2O5 |  | 1 ~ 1,6 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  | [25,2 (P2O5) 11,2 (F-) 82,2 (SO4)] |  |  |
| 3511f Ácido fosfórico (processo térmico) | t P2O5 |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [1,0 (P2O5) 8,4 (SO4)] |  |  |
| 3511g Amônia | t de prod. |  |  | 2,1 |  | 0,2 |  |  | 0,26 |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0,12 |  |  | - |  |  |
| 3511h Hidróxido de sódio (células de mercúrio) | t de Cl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [13,5 (NaOH) 0,15 (Hg) 0,7 (HC Nota 1)] |  |  |
| 3511i Hidróxido de sódio (células diafr.) | t de Cl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NaOH despr. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P2O5 |  |  |
| Subtotal F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NaOH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hg |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HC (1) |  |  |

Nota:	(1) HC = Hidrocarbonetos clorados

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3511j Ácido fluorídrico | t de prod. |  |  | 11,0 |  | Despr. |  |  | Despr. |  | 2 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [45,4 (F-) 0,4 (Zn)] |  |  |
| 3511k Pigmentos de cromo | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [30,5 (Cr+6) 21,5 (Cr) 8,6 (Zn)] |  |  |
| 3511 Produtos orgânicos básicos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3511m Veja QR 2.3 | t de prod. |  |  | 8,3 |  | 0,11 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0,467 (COT - Nota 1)] |  |  |
| 3511n Veja QR 2.3 | t de prod. |  |  | 12,7 |  | 0,35 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [20 (COT)] |  |  |
| 3511o Veja QR 2.3 | t de prod. |  |  | 12,6 |  | 63 |  |  | 193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [76 (COT)] |  |  |
| 3511p Veja QR 2.3 | t de prod. |  |  | 450 |  | 136 |  |  | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [830 (COT)] |  |  |
| 3512 Fertilizantes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3512a Superfosfato | t de prod. |  |  | (Os efluentes principais são aqueles oriundos da produção de ácido fosfórico (3511d/e) e ácido sulfúrico (3511b)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| normal (19% P2O5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F- |  |  |
| Subtotal G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr+6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COT (1) |  |  |

Nota:	(1) COT = Carbono orgânico total

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3512b Superfosfato triplo (48% P2O5) | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  | (idem 3512a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3512c Fosfato de amônia (20% P2O5) | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  | (idem 3512a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3512d Fosfato de di-amônia (20% P2O5) | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  | (idem 3512a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3512 Pesticidas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3512e DDT | t de prod. |  |  | 5,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [1 166 (H2SO4) 38 (EHS) 38 (CB) Notas 1 e 2] |  |  |
| 3512f Herbicidas organoclorados | t de prod. |  | 0,5 | 3,6 |  | 22,7 |  |  | 30 |  | 9 |  |  | 365 |  |  |  |  |  |  | [4,85 (CF - Nota 3) 187 (Cl)] |  |  |
| 3512g Carbamatos | t de prod. |  | 7 ~ 10 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3512h Parathion | t de prod. |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2SO4 |  |  |
| Subtotal H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EHS (1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CB (2) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CF (3) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cl |  |  |

Notas:	(1) EHS = Etil hidrogênio sulfato

(2) CB = Clorobenzeno

(3) CF = Clorofenol

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3513 Resinas sintéticas, materiais plásticos e fibras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513a Fibras de raiom | t de prod. |  |  | 471 |  | 68,4 |  |  | 355 |  | 193 |  |  | 2 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513b Elastômeros vulcanizados (borracha sintética) | t de prod. |  |  | 19,6 |  | 2,6 |  |  | 20 |  | 12 |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513c Poliolefinas (polietilenos) | t de prod. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513d Resinas de poliestireno e copolímeros | t de prod. |  |  | 5,7 |  | Despr. |  |  | Despr. |  | Despr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513e Resinas vinílicas (PVC) | t de prod. |  |  | 12,5 |  | 10 |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513f Poliéster e resinas alquiladas | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513g Resinas fenólicas | t de prod. |  | 6,4 | 4 |  | 47,3 |  |  |  |  | 1,6 |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  | 6,6 (Fenóis) |  |  |
| 3513h Resinas acrílicas (polímero a granel) | t de prod. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3513i Resinas acrílicas (emulsão) | t de prod. |  |  | 0,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3521 Manufatura de tintas, vernizes e |  |  |  | (Poluição desprezível) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lacas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fenóis |  |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  | Óleo |  |  | N |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |
| 3522 Manufatura de drogas e remédios: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3522a Eritromicina | t de prod. |  | 7,2 | 4 000 |  | 13800 |  |  |  |  | 5 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3522b Estreptomicina | t de prod. |  | 8,5 | 4 000 |  | 7 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3522c Tetraciclina | t de prod. |  | 9,4 | 4 000 |  | 5 200 |  |  |  |  | 1 776 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3522d Penicilina | t de prod. |  | 4,5 | 4 000 |  | 12800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3522e Aureomicina | t de prod. |  | 8 | 4 000 |  | 14280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3523 Preparação de sabão e produtos de limpeza: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3523a Sabão por cozimento em refervedor kettle | t de prod. |  |  | 4,5 |  | 6 |  |  | 10 |  | 4 |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 3523b Sabão a partir de ácidos graxos | t de prod. |  |  | 3,1 |  | 13,5 |  |  | 29,5 |  | 23 |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 9 (ZnO) |  |
| 3523c Detergentes | t de prod. |  |  | 2,8 |  | 0,4 |  |  | 1,2 |  | 0,7 |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 3523d Refino de glicerina | t de prod. |  |  | 10 (10 120) |  | 20 |  |  | 40 |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3523e Detergentes líquidos | t de prod. |  |  |  |  | 5,3 |  |  | 7,9 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3529a Cola animal (de carnes) | t de prod. |  |  | 421 |  | 2 500 |  |  | 4 800 |  | 4 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZnO |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3529b Cola animal (de couros) | t de prod. |  |  | 457 |  | 580 |  |  | 1 420 |  | 1 920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3529c Cola animal (de cromos) | t de prod. |  |  | 426 |  | 280 |  |  | 650 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3530 Refino de petróleo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3530a Refino leves Típicas | 103m3 de estoque de materiais |  |  | 66 |  | 3,4 |  |  | 37 |  | 11,7 |  |  |  |  | 8,3 |  | 1,2 |  |  | [0,034 (Fenóis) 8,0 (COT -Nota 1)] |  |  |
| Antigas | 103m3 de estoque de materiais |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  | 24 |  |  | [4,3 (Fenóis) 5 (S2-)] |  |  |
| 3530b Refino baixo craqueamento | 103m3 de estoque de materiais |  |  | 79 |  | 71,5 |  |  | 200 |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  | 10 |  |  | [2, 86 (Fenóis) 45,7 (COT - Nota 1)] |  |  |
| 3530c Refino alto craqueamento | 103m3 de estoque de materiais |  |  | 93 |  | 72,9 |  |  | 217 |  | 18,2 |  |  |  |  | 31,4 |  | 28,3 |  |  | [4,0 (Fenóis) 0,9 (S2-) 41,5 (COT - Nota 1)] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fenóis |  |  |
| Subtotal K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COT (1) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2- |  |  |

Nota:	(1) COT = Carbono orgânico total

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  | N |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |
| 3530d Refino de lubrificante | 103m3 de estoque de materiais |  |  | 117 |  | 217 |  | 543 |  | 71,5 |  |  |  |  | 120 |  | 24,1 |  | [8,3 (Fenóis) 108 (COT - Nota 1)] |  |
| 3530e Refinarias petroquímicas | 103m3 de estoque de materiais |  |  | 108 |  | 171,6 |  | 463 |  | 48,6 |  |  |  |  | 52,9 |  | 34,3 |  | [7,7 (Fenóis) 0,86(S2-) 148,9 (COT - Nota 1)] |  |
| 3530f Refinarias integradas | 103m3 de estoque de materiais |  |  | 234 |  | 197 |  | 328 |  | 58 |  |  |  |  | 75 |  | 20,5 |  | [3,8 (Fenóis) 2,9 (S2-) 139 (COT - Nota 1)] |  |
| MANUFATURA DE PRODUTOS MISCELÂNEOS DE PETRÓLEO E CARVÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3540a Asfalto de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pavimentação |  |  |  | (Sem poluição significativa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3540b Produtos de teto de asfalto | t de prod. |  |  | 50 |  | 8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fenóis |  |
| Subtotal L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COT (1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2- |  |

Nota:	(1) COT = Carbono orgânico total

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| MANUFATURA DE PRODUTOS DE BORRACHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3551a Manufatura de pneus e câmaras | t de prod. |  |  | 37 |  |  |  |  | 0,78 |  | 1 |  |  | 12 |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3610 Manufatura de cerâmica, porcelana | t de prod. |  |  | (Sem poluição significativa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e manufaturados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3620 Manufatura de vidros e produtos à base de vidro | t de prod. |  | 9 | 45,9 |  |  |  |  | 4,6 |  | 0,7 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3621 Manufatura de produtos de argila | t de prod. |  |  | (Sem poluição significativa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| estrutural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3692 Produção de cimento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo úmido | t de prod. |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  | 6,6 |  |  |  |  |  |  | [1,4 (alcal.) 3,7 (S2-) 3,3 (K)] |  |  |
| Processo seco | t de prod. |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  | Despr. |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | [0,1 (alcal.) |  |  |
| Subtotal M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| INDÚSTRIA DE METAIS BÁSICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3710 Indústria de ferro e aço: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3710a Forno de coque metalúrgico (Nota 1) | t de prod. |  |  | 0,42 |  | 0,58 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,075 |  | 0,95 |  |  | [0,045 (CN) 0,197 (Fenóis) 0,18 (S2-)] |  |  |
| 3710b Alto forno | t de prod. |  |  | 14,4 |  | - |  |  |  |  | 15,8 |  |  |  |  |  |  | 0,09 |  |  | [0,011 (CN) 0,0065 (Fenóis) 0,11 (S2-)] |  |  |
| 3710c Forno de aço BOF | t de prod. |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | [0,0018 (F-)] |  |  |
| 3710d Forno Siemens-Martin (open hearth) | t de prod. |  |  | 2,41 |  |  |  |  |  |  | 4,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [1,01 (Zn) 0,0455 (F-)] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CN |  |  |
| Subtotal N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fenóis |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |

Nota:	(1) Os fatores de resíduos para fornos de coque metalúrgico são baseados na premissa de que os produtos condensados e lamas produzidos (veja QR 4.1) são dispostos como resíduos sólidos. Se, entretanto, os resíduos descartados forem líquidos, devem ser consideradas também a poluição na forma de líquidos e as cargas de resíduos envolvidas.

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3710e Forno elétrico de arco voltáico, de aço | t de prod. |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [1,58 (Zn) 0,013 (F-)] |  |  |
| 3710f Fundições de aço e ferro cinzento | t de prod. |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  | - |  |  |
| 3720 Indústria de metais não-ferrosos básicos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720a Alumínio | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |  | 4,47 |  |  | 2,2 |  | 0,46 |  |  |  |  | [0,016 (Zn) 4,4 (SO4) 4,2 (F-)] |  |  |
| 3720c Fundição secund. de alumínio | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720d Fundição de cobre a partir de minérios de sulfito | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720g Fundições de latão e bronze | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720h Fundição de chumbo a partir de minério | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720i Fundição secundária de chumbo | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |
| Subtotal O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO4 |  |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3720j Fundição e refino primário de estanho | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720k Fundição primária de zinco | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720l Processamento secundário de zinco | t de prod. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3720n Fundição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| primária de mercúrio | t |  |  | 4,3 |  | (Outros fatores de resíduos não estão disponíveis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANUFATURA DE PRODUTOS METÁLICOS ACABADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3840a Utensílios domésticos | t de folhas de ferro utilizadas |  |  | 55 |  | 19,3 |  |  | 82 |  | 8,3 |  |  | 22,6 |  | 3,4 |  |  |  |  | [0,44 (Zn) 0,13(Cr) 0,02(P)] |  |  |
| 3840b Galvanoplastia | t de anodos : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cu |  |  | 1 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [9,77(Cu) 20 (CN Nota 1)] |  |  |
|  | Ni |  |  | 1 519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98 (Ni) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |
| Subtotal P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ni |  |  |

Nota:	(1) CN está presente somente se banho de cianeto é utilizado.

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  | N |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |
| 3840b Galvanoplastia (continuação) | t de anodos : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cr2O3 |  |  | 36 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [297 (Cr6+) 743 (Cr total)] |  |
|  | Zn |  |  | 1 815 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [224 (Zn) 32,5 (CN)] |  |
|  | Cd |  |  | 883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [17,5 (CN)] |  |
|  | Sn |  |  | 1 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| Deposição de cobre | metal eletrode-positado |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,066 (Cu) |  |
| Deposição de níquel | metal eletrode-positado |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 (Ni) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr6+ |  |
| Subtotal Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr (total) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CN |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cd |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ni |  |

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| 3840b Galvanoplastia (continuação) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depósito de cromo | metal eletrode-positado |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0,92 (Cr6+) 1946 (Cr total)] |  |  |
| Depósito de zinco | metal eletrode-positado |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [0,21 (Zn)] |  |  |
| 3840c Decapagem ácida de chapas de ferro | t de chapas |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 3840d Decapagem e banho de polimento de cobre e latão | t de prod. |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [3,5 (Cu) 7,5 (Zn Nota 1) 116 (H2SO4)] |  |  |
| 3843 Produção de motores de automóveis | t de chapas de ferro pintadas |  |  | 55 |  | 19,3 |  |  | 82 |  | 8,3 |  |  | 22,6 |  | 3,4 |  |  |  |  | [0,44(Zn) 0,13 (Cr) 0,02 (P)] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr6+ |  |  |
| Subtotal R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cu |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H2SO4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |

Nota:	(1) Zn apenas no caso do latão

QR 2.1 - Planilha de cálculo de poluição da água e cargas de resíduos a partir de efluentes industriais (continuação)

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| ELETRICIDADE E GÁS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4101 Termoelétricas | 103 MWh |  |  | 129 |  | 2,2 |  |  | 17 |  | 286 |  |  | 110 |  | 0,15 |  |  |  |  | [0,01 (Zn) 0,047 (Ni) 0,006 (Cr)] |  |  |
| 4102 Manufatura de gás de fornos de coque (Nota 1) | t de coque |  |  | 0,42 |  | 0,58 |  |  |  |  | 0,44 |  |  |  |  | 0,075 |  | 0,95 |  |  | [0,045 (CN) 0,197 (Fenóis) 0,18 (S2-)] |  |  |
|  | 103m3 de gás |  |  | 0,63 |  | 0,87 |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 0,11 |  | 1,4 |  |  | [0,07 (CN) 0,3 (Fenóis) 0,27 (S2-)] |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zn |  |  |
| Subtotal S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ni |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cr |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CN |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fenóis |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S2- |  |  |

Nota:	(1) Os fatores para manufatura de gás de fornos de coque (4102) são baseados na premissa de que os produtos condensados e lamas produzidas

(veja QR 4.1) são dispostos como resíduos sólidos. Se, entretanto, os resíduos descartados forem líquidos, devem ser consideradas também

a poluição na forma de líquidos e as cargas de resíduos envolvidas.

Resumo da QR 2.1

| Poluente ou indicador de | Subtotais de cargas de poluição |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poluição | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | (t / ano) |
| Volume de resíduos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DBO5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DQO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sólidos suspensos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Óleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenóis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2O5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hidrocarbonetos clorados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:	(1) Os sólidos totais dissolvidos não estão incluídos nesta tabela resumo pois este fator é disponível apenas para alguns poucos processos e a

somatória dos sólidos totais dissolvidos destes processos resultará em um quadro não muito verdadeiro da situação global, no que diz

respeito aos sólidos totais dissolvidos.

QR 2.2 - Planilha em brancopara cálculo de poluição da água e cargas de resíduos para indústrias não listadas na QR 2.1

| Indústria e processo | Unidade | Produção 103 | pH | Volume de resíduos |  | DBO5 |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  | Sólidos totais dissolvidos |  |  | Óleo |  |  | N |  |  | Outros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | unidades / ano |  | m3 / unid. | 103m3 / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano |  | kg / unid. | t / ano | kg / unid. | t / ano | kg / unid. |  | t / ano | kg / unid. |  | t / ano |
| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais

| PRODUÇÃO AGRÍCOLA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vol. de resíduo (m3/cabeça/ano) | DBO5 (kg/cabeça/ano) | SS (kg/cabeça/ano) | N (kg/cabeça/ano) |
| 1110a Gado bovino | 20,2 | 250 | 1 716 | 80,3 |
| 1110b Suínos | 1,6 | 28,4 | 183 | 8,4 |
| 1110c Frangos | 0,04 | 1,4 | 14,6 | 0,51 |
| 1110d Carneiros | 1,8 | 36,6 | 201 | 8,4 |
| 1110e Perus | 0,04 | 1,5 | 14,6 | 0,51 |
| 1110f Patos | 0,04 | 1,4 | 14,6 | 0,51 |

|  | Resíduo bruto | DBO5 |
| --- | --- | --- |
| 1110g Fazenda de laticínios | 17 337 kg / vaca / ano | 539 kg / vaca / ano |
| 1110h Granja de ovos | 66 kg / galinha / ano | 4,6 kg / galinha / ano |

| PRODUÇÃO DE ALIMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3111a Abatedouro |  |  |
| Volume de rejeito | 5,33 | l / t de animal abatido |
| DBO5 | 6,0 | kg / t de animal abatido |
| Sólidos em suspensão | 5,6 | kg / t de animal abatido |
| Gordura | 2,1 | kg / t de animal abatido |
| Nitrogênio (Kjeldahl) | 0,68 | kg / t de animal abatido |
| Cloretos | 2,6 | kg / t de animal abatido |
| Fósforo total | 0,05 | kg / t de animal abatido |
| 3111b Embalagem |  |  |
| Volume de rejeito | 9,3 | m3 / t de animal processado |
| DBO5 | 6,28 | kg / t de animal processado |
| Sólidos em suspensão | 2,98 | kg / t de animal processado |
| Nitrogênio (Kjeldahl) | 1,59 | kg / t de animal processado |
| Gordura | 2,32 | kg / t de animal processado |
| 3111c Processamento de aves |  |  |
| Volume de rejeito | 37,5 | m3 / 1000 aves processadas |
| DBO5 | 11,9 | kg / 1000 aves processadas |
| DQO | 22,4 | kg / 1000 aves processadas |
| Sólidos dissolvidos | 15 | kg / 1000 aves processadas |
| Sólidos em suspensão | 12,7 | kg / 1000 aves processadas |
| Gordura | 5,6 | kg / 1000 aves processadas |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| 3112 Produção de laticínios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cálculo dos efluentes baseado nos dados de produção |  |  |  |  |
| Produto final | Vol. Efluente (m3/t produto) | DBO5 (kg/t produto) | DQO (kg/t produto) | SS (kg/t produto) |
| Estação de recebimento (lata) | 0,83 | 0,46 | 0,84 | 0,03 |
| Estação de recebimento (central) | 0,54 | 0,17 | 0,31 | 0,03 |
| Produto líquido | 3,87 | 3,21 | 5,63 | 1,5 |
| Produtos fermentados | 3,87 | 3,21 | 5,63 | 1,5 |
| Manteiga | 20,9 | 20,9 | 36,5 | 10,4 |
| Ricota (sem recuperação) | 79,4 | 137 | 239 | 3,4 |
| Ricota (com recuperação) | 80,3 | 609 | 953 | 3,4 |
| Queijo fresco (sem recuperação) | 14,8 | 10,3 | 16,8 | 5 |
| Queijo fresco (com recuperação) | 15,7 | 482 | 731 | 5 |
| Sorvete | 1,6 | 0,8 | 1,4 | 0,24 |
| Leite condensado | 7,2 | 3,9 | 6,8 | 1,5 |

| 3113 Enlatamento de frutas e vegetais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 11,3 | m3 / t de produto |
| DBO5 | 12,5 | kg / t de produto |
| Sólidos em Suspensão | 4,25 | kg / t de produto |

| 3114 Enlatamento de peixes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 23 | m3 / t de produto |
| dbo5 | 7,9 | kg / t de produto |
| DQO | 16 | kg / t de produto |
| Sólidos em Suspensão | 9,2 | kg / t de produto |
| Óleo e gordura | 4,5 | kg / t de produto |
| Nitrogênio orgânico | 0,62 | kg / t de produto |
| Nitrogênio (amônia) | 0,022 | kg / t de produto |

| 3115 Manufatura de óleo e gorduras de origem vegetal e animal |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3115a Extração de óleo de oliva |  |  |
| Volume de rejeito | 0,5 | m3 / t de produto |
| dbo5 | 7,5 | kg / t de produto |
| DQO | 55 | kg / t de produto |
| Sólidos em Suspensão | 33 | kg / t de produto |
| pH | 3 ~ 5 | kg / t de produto |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| 3115b Refino de óleo vegetal comestível |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 57,5 | m3 / t de óleo refinado |
| dbo5 | 12,9 | kg / t de óleo refinado |
| DQO | 21 | kg / t de óleo refinado |
| Sólidos em Suspensão | 16,4 | kg / t de óleo refinado |
| Sólidos dissolvidos | 882 | kg / t de óleo refinado |
| Óleo e gordura | 6,5 | kg / t de óleo refinado |

| 3116 Moagem de cereais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 0,65 | m3 / t de produto |
| dbo5 | 1,14 | kg / t de produto |
| Sólidos em Suspensão | 1,62 | kg / t de produto |

| 3118 Usinas de açúcar (de cana) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Açúcar de cana | Açúcar de beterraba |
| Volume de rejeito | 28,6 m3 / t de produto | 23,35 m3 / t de produto |
| dbo5 | 2,6 kg / t de produto | 20 kg / t de produto |
| Sólidos em Suspensão | 3,9 kg / t de produto | 75 kg / t de produto |

| 3121a Produção de amido e glicose |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 33 | m3 / t de produto |
| dbo5 | 13,4 | kg / t de produto |
| DQO | 21,8 | kg / t de produto |
| Sólidos em Suspensão | 9,7 | kg / t de produto |
| Sólidos dissolvidos | 42,3 | kg / t de produto |

| 3121b Produção de fermentos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 150 | m3 / t de produto |
| dbo5 | 1 125 | kg / t de produto |
| Sólidos em Suspensão | 18,7 | kg / t de produto |
| Sólidos dissolvidos | 2 250 | kg / t de produto |
| Nitrogênio total | 127,5 | kg / t de produto |
| Sulfato como SO4 | 337 | kg / t de produto |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| INDÚSTRIA DE BEBIDAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3131 Destilarias de álcool |  |  |  |  |
|  |  | Cereal | Melaço | Cana de açúcar |
| Volume de rejeito | (m3 / t álcool anidro) | 63 | 63 | 113 |
| DBO5 | (kg / t álcool anidro) | 216 | 220 | 426 |
| Sólidos em suspensão | (kg / t álcool anidro) | 257 | 300 | - |
| Sólidos dissolvidos | (kg / t álcool anidro) | 257 | 305 | - |

| 3133c Total da produção de cerveja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Volume de rejeito (m3 / m3 de cerveja) | DBO5 (kg / m3 de cerveja) | SS (kg / m3 de cerveja) |
| Malte | - | 1,1 | 0,2 |
| Fermentação | - | 7,5 | 14,5 |
|  | _____________ | _____________ | _____________ |
| Total da produção de cerveja | 14,5 | 8,6 | 14,7 |

| 3133d Produção de vinho |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | DBO5 |  |
| (m3 / m3 de vinho) |  | (kg / m3 de vinho) |
| 4,8 |  | 0,255 |

| 3134 Indústria de refrigerantes e água gaseificada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Média geral | Sem prep. xarope | Com prep. Xarope |
| Volume de rejeito | 7,1 m3 / t | 4,3 m3 / t | 12,8 m3 / t |
| DBO5 | 2,5 kg / t | 2,15 kg / t | 4,33 kg / t |
| Sólidos em Suspensão | 1,9 kg / t | 0,73 kg / t | 4,33 kg / t |
| Alcalinidade total | 3,7 kg / t | - | - |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| MANUFATURA DE TÊXTEIS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3211a/b Processamento de lã |  |  |  |  |  |  |
| Resíduos de processos individuais: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Desengor-duramento | Tingimento | Lavagem | Carbonização | Branqueamento |
| Vol. rejeito | (m3 / t) | 17 | 25 | 362 | 138 | 12,5 |
| DBO5 | (kg / t) | 227 | 22 | 63 | 2 | 1,4 |
| DQO | (kg / t) | 1 093 | - | - | 347 | - |
| Sól. Susp. | (kg / t) | 153 | - | - | 44 | - |
| Sól. Dissolv. | (kg / t) | 116 | 100 | 95 | 166 | 3,3 |
| Óleo | (kg / t) | 191,4 | - | - | - | - |
| Fenóis | (kg / t) | 0,0537 | 0,166 | - | - | - |
| Cr | (kg / t) | - | 1,33 | - | - | - |
| pH |  | 9 ~ 10,4 | 4,8 ~ 8 | 7,3 ~ 10 | 1,9 ~ 9 | 6 |

| Média geral de rejeitos: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Material não desengordurado | Material de primeira desengordurado |
| Volume de rejeito | (m3 / t) | 544 | 537 |
| DBO5 | (kg / t) | 314 | 87 |
| DQO | (kg / t) | 1 440 | 347 |
| Sólido Suspenso | (kg / t) | 196 | 43 |
| Sólidos Dissolvidos | (kg / t) | 481 | 365 |
| Óleo e graxa | (kg / t) | 191 | - |
| Fenóis | (kg / t) | 0,22 | 0,166 |
| Cr | (kg / t) | 1,33 | 1,33 |
| pH |  | 2 ~ 10 | 2 ~ 10 |

| 3211c Processamento de algodão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejeitos de processos individuais: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Engoma-gem de fio |  | Desengo-magem |  | Kiering |  | Branquea-mento |  | Merceri-zação |  | Tingi-mento |  | Impres-são |
| Vol. rejeito |  | (m3 / t) |  | 4,2 |  | 22 |  | 100 | 100 | 35 |  | 50 |  | 14 |  |
| DBO5 | (kg / t) |  | 2,8 |  | 58 |  | 53 |  | 8 |  | 8 |  | 60 |  | 54 |
| Sól. Susp. | (kg / t) |  | - |  | 30 |  | 22 |  | 5 |  | 2,5 |  | 25 |  | 12 |
| Sól. Dissolv. | (kg / t) |  | 57 |  | 53 |  | 65 |  | 35 |  | 33 |  | 70 |  | 71 |
| pH |  |  | 7 ~ 25 |  | 7 |  | 10 ~ 13 |  | 8,5 ~ 9,6 |  | 5,5 ~ 9,5 |  | 5 ~ 10 |  | - |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| Valor global médio do processo: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 317 | m3 / t |
| DBO5 | 155 | kg / t |
| Sólidos Suspensos | 70 | kg / t |
| Sólidos Totais Dissolvidos | 205 | kg / t |
| pH | 8 ~ 11 |  |

| Processamento de tecidos sintéticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3211d Raiom |  | 3211e Acetato |  | 3211f Náilon |  | 3211g Acrílico |  | 3211h Poliéster |
| Volume de rejeito | (m3 / t) |  | 42 |  | 75 |  | 125 |  | 210 |  | 100 |  |
| DBO5 | (kg / t) |  | 30 |  | 45 |  | 45 |  | 125 |  | 185 |  |
| DQO | (kg / t) |  | 52 |  | 78 |  | 78 |  | 216 |  | 320 |  |
| Sólidos Suspensos | (kg / t) |  | 55 |  | 40 |  | 30 |  | 87 |  | 95 |  |
| Sólidos Totais Dissolvidos | (kg / t) |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 150 |
| pH |  |  |  | 6,5 ~ 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| MANUFATURA DE COURO E SEUS PRODUTOS , SIMILARES E PELES (exceto calçados) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3231 Curtimento e acabamento de couro |  |  |  |  |
|  |  | Curtimento a cromo sem pêlo | Curtimento a cromo com pêlo | Curtimento vegetal com pêlo |
| Volume de rejeito | (m3 / t) | 53 | 63 | 50 |
| DBO5 | (kg / t) | 95 | 69 | 67 |
| DQO | (kg / t) | 260 | 140 | 250 |
| Sólidos Suspensos | (kg / t) | 140 | 145 | 135 |
| Sólidos Dissolvidos | (kg / t) | 525 | 480 | 345 |
| Cromo total | (kg / t) | 4,3 | 4,9 | 0,2 |
| Sulfetos | (kg / t) | 8,5 | 0,8 | 1,2 |
| Óleo e graxa | (kg / t) | 19 | 43 | 33 |
| N total | (kg / t) | 17 | 13 | 9,2 |
| pH |  | 1 ~ 13 | 4 ~ 12,6 | 2 ~ 13 |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

|  |  | Apenas acabamento | Curtimento a cromo e acabamento | Com ou sem pêlo / cromo / sem curtim. ou acabamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | (m3 / t) | 20 | 63 | 28 |
| DBO5 | (kg / t) | 37 | 67 | 110 |
| DQO | (kg / t) | 28 | 170 | 230 |
| Sólidos Suspensos | (kg / t) | 47 | 88 | 110 |
| Sólidos Dissolvidos | (kg / t) | 140 | 490 | 595 |
| Cromo total | (kg / t) | 2,6 | 1,2 | 4,4 |
| Sulfetos | (kg / t) | 2,1 | 4,5 | 3,7 |
| Óleo e graxa | (kg / t) | 7 | 24 | 6,6 |
| N total | (kg / t) | 3,7 | 6 | 16 |
| pH |  | 3,4 ~ 11,2 | 1,5 ~ 12,5 | 9,2 ~ 10,4 |

| Médias para a produção global de couro: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 52 | m3 / t |
| DBO5 | 89 | kg / t |
| DQO | 258 | kg / t |
| Sólidos Suspensos | 138 | kg / t |
| Sólidos Dissolvidos | 489 | kg / t |
| Cromo total | 3,5 | kg / t |
| Sulfetos | 7 | kg / t |
| Óleo e graxa | 20 | kg / t |
| Alcalinidade (CaCO3) | 92 | kg / t |
| N total | 15 | kg / t |
| pH | 1 ~ 13 |  |

| MANUFATURA DE MADEIRA E PRODUTOS DE MADEIRA E CORTIÇA, EXCETO MÓVEIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3311a Manufatura de compensados |  |  |
| Volume de rejeito | 4,1 | m3/1000m2 compensado |
| DQO | 7,3 | kg/1000m2 compensado |
| Sólidos em Suspensão | 1,1 | kg/1000m2 compensado |
| Sólidos totais | 6,2 | kg/1000m2 compensado |
| Fenol | 5,0 | kg/1000m2 compensado |
| Nitrogênio total | 0,24 | kg/1000m2 compensado |
| pH | 10,5 |  |

| 3311b Manufatura de placas de fibra |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 20 | m3 / t |
| DBO5 | 12,5 | kg / t |
| Sólidos em Suspensão | 20 | kg / t |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| MANUFATURA DE POLPA, PAPEL E PAPELÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3411a Polpa kraft | 3411b Polpa sulfito | 3411c Polpa semiquímica |
| Vol. Rejeito | (m3 / t) | 61,3 | 92,4 | 47 |
| DBO5 | (kg / t) | 31 | 130 | 27 |
| Sól. Suspensão | (kg / t) | 18 | 26 | 12,5 |
| Sólidos Totais | (kg / t) | 184 | 284 | 146 |
| Nota: Os processos considerados são a polpação, refino, lavagem e desaguamento |  |  |  |  |

| 3411d Fábricas de papel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 54 | m3 / t |  |
| DBO5 | 8 | kg / t |  |
| Sólidos em Suspensão | 23 |  | kg / t |
| Sólidos Totais | 60 | kg / t |  |

| 3411e Fábricas de papel com recuperação de água |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eficiência de redução de rejeitos |  |
| Volume de rejeito | (%) | 60 |
| DBO5 | (%) | 20 |
| Sólidos em Suspensão | (%) | 34 |
| Sólidos Totais | (%) | 25 |

| 3411f Fábricas de papel com recuperação de água otimizada |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Eficiência de redução de rejeitos |  |
| Volume de rejeito | (%) | 77 |
| DBO5 | (%) | 50 |
| Sólidos em Suspensão | (%) | 50 |
| Sólidos Totais | (%) | 56 |

MANUFATURA DE PRODUTOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS

3511a  Ácido clorídrico

Assumindo-se que não há nenhum sistema de controle de poluição de ar, o efluente decorre

basicamente da água de resfriamento.

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

3511b  Ácido sulfúrico

Normalmente o efluente provém da água de resfriamento, além da água de torre de lavagem

nos processos de absorção em simples estágio e rejeitos do sistema de tratamento de água:

| Resfriamento | 1,5 | m3 / t | ( 95% reciclagem) |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo | 0,125 | m3 / t |  |
|  | __________ |  |  |
| Total | 1,625 | m3 / t |  |

| 3511e / f Ácido fosfórico |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3511 e Processo úmido (Ácido p/ fertilizantes) |  |  |  |  | 3511 f Processo térmico (Químicos de alta pureza e alimentos) |
| Volume de rejeito | 2,8 |  | m3 / t de P2O5 |  | 4,6 ~ 92 m3 / t de P2O5 |  |
| P2O5 | 25,2 |  | kg / t de P2O5 |  | 1 kg / t de P2O5 |  |
| Fluoreto | 11,2 |  | kg / t de P2O5 |  | Nada |  |
| Sulfato | 8,4 |  | kg / t de P2O5 |  | Nada |  |
| Cálcio | 2,2 | kg / t de P2O5 |  | Nada |  |  |
| Amônia | 0,14 |  | kg / t de P2O5 |  | Nada |  |
| Nitrato | 0,14 | kg / t de P2O5 |  | Nada |  |  |
| pH | 1,0 ~ 1,5 |  |  |  |  |  |
| Resíduo sólido produzido: 4,75 t de gesso / t de P2O5 |  |  |  |  |  |  |

Nota:	Os fatores acima para o processo úmido são para plantas de ácido fosfórico providas de tanques

onde o gesso é depositado e a água sobrenadante é reciclada. Os fatores para plantas sem tais

tanques e sem reciclo da água são:

| Volume de rejeito | 670 | m3 / t de P2O5 | (Sem reciclo da água de resfriamento) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sólidos Suspensos | 3 900 | kg / t de P2O5 |  |
| Fluoreto (dissolvido) | 22,2 | kg / t de P2O5 |  |
| Amônia | 6,1 | kg / t de P2O5 |  |
| Cobre | 0,74 | kg / t de P2O5 |  |
| Sulfeto | 25,8 | kg / t de P2O5 |  |
| Sulfato | 82,2 | kg / t de P2O5 |  |

| 3511g Amônia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 2,1 | m3 / t |
| DBO5 | 0,2 | kg / t |
| DQO | 0,26 | kg / t |
| Óleo | 0,2 ~ 20 | kg / t |
| Amônia | 0,12 | kg / t |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| 3511h Manufatura de hidróxido de sódio (células de mercúrio) |  |  |
| --- | --- | --- |
| NaOH | 13,5 | kg / t de Cl2 |
| NaCl | 211 | kg / t de Cl2 |
| H2SO4 | 16 | kg / t de Cl2 |
| Hidrocarbonetos clorados | 0,7 | kg / t de Cl2 |
| Na2SO4 | 15,5 | kg / t de Cl2 |
| Cl2 (como CaOCl2) | 11 | kg / t de Cl2 |
| Auxiliares de filtração | 0,85 | kg / t de Cl2 |
| Mercúrio | 0,15 | kg / t de Cl2 |
| Sólidos totais | 2,2 | kg / t de Cl2 |

| 3511 m / n / o / p Produtos químicos orgânicos básicos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Principais sub-categorias: |  |  |  |
| 3511m | 3511n | 3511o | 3511p |
| Ciclohexano | Etileno | Acetaldeido | Corantes orgânicos |
| Etilbenzeno | Propileno | Ácido acético | Corantes nitrogenados |
| Cloreto de vinila* | Metanol | Ácido acrílico | e componentes |
| Aromáticos BTX | Acetona | Anilina |  |
|  | Acetaldeido | Bisfenol A |  |
|  | Acetato de vinila | Caprolactana |  |
|  | Butadieno | Alcatrão de hulha |  |
|  | Acetileno | Etilenoglicol |  |
|  | Óxido de etileno | Dimetil tereftalato |  |
|  | Formaldeido | Prod. quim. oxigenados |  |
|  | Dicloroeteno | Fenol |  |
|  | Cloreto de vinila** | Ácido tereftálico |  |
|  | Estireno | Acrilatos |  |
|  | Metilaminas | p-Cresol |  |
|  |  | Metil metacrilatos |  |
|  |  | Chumbo tetraetila |  |
| * Produzido por adição de HCl no acetileno ** Produzido por craqueamento de dicloroeteno |  |  |  |

|  |  | 3511m | 3511n | 3511o | 3511p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | (m3 / t) | 8,3 | 12,7 | 12,6 | 450 |
| DBO5 | (kg / t) | 0,11 | 0,35 | 63 | 136 |
| DQO | (kg / t) | 2 | 11 | 193 | 2500 |
| Carbono orgânico total | (kg / t) | 0,467 | 20 | 76 | 830 |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

3512 a / b / c / d  Manufatura de fertilizantes

Os principais efluentes de uma fábrica de fertilizantes são aqueles provenientes da produção de

ácido sulfúrico (3511b) e ácido fosfórico (3511d).

| Manufatura de pesticidas |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3512e DDT |  |  |
| Volume de rejeito | 5,3 | m3 / t |
| H2SO4 | 1 166 | kg / t |
| Sulfato de etila | 38 | kg / t |
| Clorobenzeno | 38 | kg / t |

| 3512f Herbicidas organoclorados |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 3,6 | m3 / t |
| DQO | 30 | kg / t |
| DBO5 | 22,7 | kg / t |
| Sólidos em Suspensão | 9 | kg / t |
| Sólidos Totais | 374,4 | kg / t |
| pH | 0,5 | kg / t |
| Cloretos | 187 | kg / t |
| Clorofenóis | 4 | kg / t |
| Ácidos clorofenólicos | 0,85 | kg / t |

|  | 3512g Carbamatos | 3512h Parathion |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | - | - |
| DBO5 | desprezível | 700 mg / l |
| DQO | 1 000 mg / l | 3 000 mg / l |
| Sólidos em Suspensão | desprezível | - |
| Sólidos Totais | 40 000 mg / l | 27 000 mg / l |
| Sódio | 8 000 mg / l | 6 000 mg / l |
| Cloretos | 100 mg / l | 7 000 mg / l |
| Fosfatos | desprezível | 250 mg / l |
| Nitrogênio orgânico | 500 mg / l | - |
| Sulfatos | 20 000 mg / l | 3 000 mg / l |
| Nitratos | - | 20 mg / l |
| Parathion | - | 20 mg / l |
| pH | 7 ~ 10 | 2,0 |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| 3513 Manufatura de resinas sintéticas, materiais plásticos e fibras |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3513b Elastômeros vulcanizados (borracha sintética) |  |  |
| Volume de rejeito | 19,6 | m3 / t |
| DBO5 | 2,6 | kg / t |
| DQO | 20 | kg / t |
| Sólidos em Suspensão | 12 | kg / t |
| Óleo | 1,2 | kg / t |

3513d Resinas de poliestireno e copolímeros

Volume de efluentes de processo:   5,7 m3 / t

| 3513e Resinas vinílicas (PVC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 12,5 | m3 / t |
| DBO5 | 10 | kg / t |
| Sólidos em Suspensão | 1,5 | kg / t |

| 3513g Resinas fenólicas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 4,1 | m3 / t ( 93% recirc. água resfriamento) |
| Fenol | 6,6 | kg / t |
| DBO5 | 47,3 | kg / t |
| Sólidos em Suspensão | 1,6 | kg / t |
| Sólidos Totais | 2,1 | kg / t |
| pH | 6,4 | kg / t |

| 3513i Resinas acrílicas (emulsão) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 0,5 | m3 / t |
| DBO5 | 1,5 | kg / t |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| 3522b Produtos medicinais, químicos e botânicos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Volume de rejeito | DBO5 | DD |
|  |  | (m3 / t) | (kg / t) | (kg / t) |
| Eritromicina | 7,2 | 4 000 | 13 800 | 5 600 |
| Streptomicina | 8,5 | 4 000 | 7 400 | - |
| Tetraciclina | 9,4 | 4 000 | 5 200 | 1 776 |
| Penicilina | 4,5 | 4 000 | 12 800 | - |
| Aureomicina | 8 | 4 000 | 14 280 | - |

| 3523 Manufatura de sabão e produtos de limpeza |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3523a Sabão por cozimento em refervedor kettle | 3523b Sabão a partir de ácidos graxos | 3523c Detergentes | 3523d Refino de glicerina | 3523e Detergentes líquidos |
| Volume de rejeito | (m3 / t) | 4,5 | 3,1 | 2,8 | 10*/ 1 120** | - |
| DBO5 | (kg / t) | 6 | 13,5 | 0,4 | 20 | 5,3 |
| DQO | (kg / t) | 10 | 24,5 | 1,2 | 40 | 7,9 |
| SS | (kg / t) | 4 | 23 | 0,7 | 4 | 0,6 |
| Óleo e graxa | (kg / t) | 0,9 | 3,5 | 0,4 | 2 | - |
| * Com recirculação de água de resfriamento ** Sem recirculação de água de resfriamento |  |  |  |  |  |  |

| 3529 Manufatura de cola animal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De carnes | De couros | De cromos |
| Vol. rejeito | (m3 / t) | 421 | 457 | 426 |
| DBO5 | (kg / t) | 2 500 | 580 | 280 |
| DQO | (kg / t) | 4 800 | 1 420 | 650 |
| SS | (kg / t) | 4 250 | 1 920 | 400 |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| 3530 Refino de petróleo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3530a Refino leves | 3530b Refino baixo craqueamento |
| Vol. rejeito | (m3/1000m3 de petróleo) | 66 | 79 |
| DBO5 | (kg/1000m3 de petróleo) | 3,4 | 71,5 |
| DQO | (kg/1000m3 de petróleo) | 37 | 200 |
| Carbono Orgânico Total | (kg/1000m3 de petróleo) | 8,0 | 45,7 |
| Sólidos Susp. | (kg/1000m3 de petróleo) | 11,7 | 27 |
| Óleo | (kg/1000m3 de petróleo) | 8,3 | 27 |
| Fenóis | (kg/1000m3 de petróleo) | 0,034 | 2,86 |
| Amoníaco | (kg/1000m3 de petróleo) | 1,2 | 10 |
| Sulfetos | (kg/1000m3 de petróleo) | 0 | 1 |

|  |  | 3530c Refino alto craqueamento | 3530d Refino de lubrificante |
| --- | --- | --- | --- |
| Vol. rejeito | (m3/1000m3 de petróleo) | 93 | 117 |
| DBO5 | (kg/1000m3 de petróleo) | 72,9 | 217 |
| DQO | (kg/1000m3 de petróleo) | 217 | 543 |
| Carbono Orgânico Total | (kg/1000m3 de petróleo) | 41,5 | 108 |
| Sólidos Susp. | (kg/1000m3 de petróleo) | 18,2 | 715 |
| Óleo | (kg/1000m3 de petróleo) | 31,4 | 120 |
| Fenóis | (kg/1000m3 de petróleo) | 4,0 | 8,3 |
| Amoníaco | (kg/1000m3 de petróleo) | 28,3 | 24,1 |
| Sulfetos | (kg/1000m3 de petróleo) | 0,9 | - |

|  |  | 3530e Refinarias petroquímicas | 3530f Refinarias integradas |
| --- | --- | --- | --- |
| Vol. rejeito | (m3/1000m3 de petróleo) | 108 x 103 | 234 x 103 |
| DBO5 | (kg/1000m3 de petróleo) | 171,6 | 197 |
| DQO | (kg/1000m3 de petróleo) | 463 | 328 |
| Carbono Orgânico Total | (kg/1000m3 de petróleo) | 148,7 | 139 |
| Sólidos Susp. | (kg/1000m3 de petróleo) | 48,6 | 50 |
| Óleo | (kg/1000m3 de petróleo) | 52,9 | 75 |
| Fenóis | (kg/1000m3 de petróleo) | 7,7 | 3,8 |
| Amoníaco | (kg/1000m3 de petróleo) | 34,3 | 20,5 |
| Sulfetos | (kg/1000m3 de petróleo) | 0,9 | 2,0 |

Nota: Os dados acima são válidos somente para refinarias dotadas de separadores API.

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| MANUFATURA DE PRODUTOS MISCELÂNEOS DE PETRÓLEO E CARVÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3540 Produtos asfálticos - feltros de construção civil e papel alcatroado |  |  |
| Volume de rejeito | 50 000 | l / t |
| DBO5 | 8 | kg / t |
| Sólidos Suspensos | 40 | kg / t |

| MANUFATURA DE PRODUTOS DE BORRACHA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3551 Manufatura de pneus e câmaras (fábricas antigas) |  |  |
| Volume de rejeito | 37 | m3 / t |
| DQO | 0,78 | kg / t |
| Sólidos Suspensos | 1 | kg / t |
| Sólidos Totais | 13 | kg / t |
| Óleo | 0,12 | kg / t |

| MANUFATURA DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS, EXCETO PRODUTOS DE PETRÓLEO E CARVÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3620 Vidros e seus produtos |  |  |
| Volume de rejeito | 45,9 | m3 / t de vidro |
| DQO | 4,6 | kg / t de vidro |
| Sólidos Suspensos | 0,7 | kg / t de vidro |
| Sólidos Totais | 8,7 | kg / t de vidro |
| pH | 9 | kg / t de vidro |

| 3692 Produção de cimento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3692a Processo úmido | 3692b Processo seco |
| Volume de rejeito | (l / t de produto) | 5 100 | 5 100 |
| Alcalinidade | (kg / t de produto) | 1,4 | 0,1 |
| Sólidos totais dissolvidos | (kg / t de produto) | 6,6 | 0,3 |
| Sólidos suspensos | (kg / t de produto) | 0,9 | 0 |
| Sulfato | (kg / t de produto) | 3,7 | 0 |
| Potássio | (kg / t de produto) | 3,3 | 0,1 |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| INDÚSTRIA DE METAIS BÁSICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3710 Indústrias de ferro e aço |  |  |  |
|  |  | 3710a Coque metalúrgico | 3710b Alto forno |
| Volume de rejeito | (m3 / t de produto) | 0,42 | 14,4 |
| Amoníaco | (kg / t de produto) | 0,99 | 0,09 |
| DBO5 | (kg / t de produto) | 0,58 | - |
| Cianeto | (kg / t de produto) | 0,045 | 0,011 |
| Óleo e graxa | (kg / t de produto) | 0,075 | - |
| Fenol | (kg / t de produto) | 0,197 | 0,0065 |
| Sulfeto | (kg / t de produto) | 0,18 | 0,11 |
| Sólidos suspensos | (kg / t de produto) | 0,04 | 15,89 |
| Fluoreto | (kg / t de produto) | - | 0,019 |

|  |  | 3710c Forno de aço BOF | 3710d Forno Siemens-Martin (open hearth) | 3710e Forno elétrico de arco voltáico, de aço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | (m3 / t) | 2,3 | 2,41 | 0,8 |
| Sólidos suspensos | (kg / t) | 3,5 | 4,93 | 11,7 |
| Fluoreto | (kg / t) | 0,0018 | 0,0455 | 0,013 |
| Nitrato | (kg / t) | - | 0,0635 | - |
| Zinco | (kg / t) | - | 1,01 | 1,58 |

| 3710g Fundições contínuas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volume de rejeito | 11,6 | m3 / t |
| Sólidos suspensos | 0,3 | kg / t |
| Óleo e graxa | 0,25 | kg / t |

| 3720 Indústrias de metais não-ferrosos básicos |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3720a Manufatura de alumínio |  |
| Alcalinidade | 0,555 | kg / t |
| DQO | 2,9 | kg / t |
| Sólidos Totais | 6,7 | kg / t |
| Sólidos Suspensos | 4,47 | kg / t |
| Sulfato | 4,4 | kg / t |
| Fluoreto | 4,2 | kg / t |
| Óleo e graxa | 0,46 | kg / t |
| Zinco | 0,016 | kg / t |
| Cobre | 0,003 | kg / t |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

3720g  Fundições de latão e bronze

Problemas apenas relacionados a efluentes de água de resfriamento.

| FABRICAÇÃO DE PRODUTOS METÁLICOS ACABADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3840a Manufatura de eletrodomésticos |  |  |
| Volume de rejeito | 55 | m3 / t de chapa de ferro |
| DBO5 | 19,3 | kg / t de chapa de ferro |
| DQO | 82 | kg / t de chapa de ferro |
| Sólidos Suspensos | 8,3 | kg / t de chapa de ferro |
| Sólidos Totais Dissolvidos | 22,6 | kg / t de chapa de ferro |
| Óleo e graxa | 3,4 | kg / t de chapa de ferro |
| Fósforo | 0,02 | kg / t de chapa de ferro |
| Zn | 0,44 | kg / t de chapa de ferro |
| Cr | 0,13 | kg / t de chapa de ferro |

| 3840b Galvanoplastia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cálculo do rejeito bruto a partir da quantidade de anodo utilizado: |  |  |
|  | Volume de Rejeito (m3 / t) de metal depositado | kg / t de metal depositado |
| Cu | 1 403 | 9,77 Cu + 20 CN (banho CN) |
| Ni | 1 519 | 3,98 Ni |
| Cr2O3 | 36 300 | 743 Cr (total) e 297 Cr6+ |
| Zn | 1 815 | 224 Zn + 32,5 CN |
| Cd | 883 | qtde. desconh. Cd + 12,7 CN |
| Sn | 1 125 | qtde. desconh. Sn |

| Cálculo do rejeito bruto baseado em amperes de eletricidade consumido por hora ou em área eletrodepositada produzida: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Volume de rejeito (m3 / A / h) | Rejeito seco (mg / A / h) | Volume de rejeito (m3 / m2) | Rejeito seco (mg / m2) |
| Banho de cobre | 1,67 | 11,6 | 94 | 658 |
| Banho de níquel | 1,66 | 4,35 | 103 | 270 |
| Banho de cromo | 1,66 | 13,6 Cr6+, 34 Cr (total) | 95 | 918 Cr6+, 1 946 Cr (total) |
| Banho de zinco | 1,52 | 205 | 93 | 12 448 |
| Banho de cianeto | - | 23,8 | - | 1 333 |

QR 2.3 - Efluentes líquidos e fatores de poluição em processos industriais (continuação)

| ELETRICIDADE, GÁS E VAPOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4101 Termoelétricas a vapor |  |  |
| Volume de rejeito | 0,129 | m3 / MW.h |
| DBO5 | 2,2 | g / MW.h |
| DQO | 17 | g / MW.h |
| Cr | 0,006 | g / MW.h |
| Cu | 0,005 | g / MW.h |
| Fe | 0,55 | g / MW.h |
| Ni | 0,047 | g / MW.h |
| Óleo | 0,15 | g / MW.h |
| Fosfato | 1,32 | g / MW.h |
| Sólidos Totais Dissolvidos | 110 | g / MW.h |
| Sólidos Suspensos | 286 | g / MW.h |
| Zn | 0,0118 | g / MW.h |

4102  Manufatura de gás de fornos de coque

Veja 3710a  Coque Metalúrgico.

Seção 3.0 - Cargas de poluição a partir de efluentes domésticos

QR 3.1 -	Planilha de cálculo de poluição e cargas de resíduos

de efluentes domésticos

QR 3.1 - Planilha de cálculo de poluição e cargas de resíduos de efluentes domésticos

|  | População | Volume de resíduos |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | Sólidos suspensos |  |  | Sólidos totais dissolvidos |  | N |  | P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (103 pessoas) | m3 / pessoa / ano | 103m3 / ano | kg / pessoa / ano |  | t / ano | kg / pessoa / ano |  | t / ano | kg / pessoa / ano |  | t / ano | kg / pessoa / ano |  | t / ano | kg / pessoa / ano | t / ano | kg / pessoa / ano | t / ano |
| Pessoas conectadas ao sistema de esgoto |  | 73 |  | 19,7 |  |  | 44 |  |  | 20 |  |  | 36,5 |  |  | 3,3 |  | 0,4 |  |
| Pessoas não conectadas ao sistema de esgoto |  | 7,3 |  | 6,9 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Seção 4.0 - Cargas de efluentes sólidos industriais

- Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais

- Planilha em branco para cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais de indústrias não listadas na QR 4.1

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3111a Abatedouro | t (peso vivo) |  | 35 |  | Sangue, pança, patas, etc. |
|  | t (peso vivo) |  | 3 |  | Animais e órgãos infectados |
| 3111b Embalagem | t |  | 300 |  | Ossos, partes não comestíveis, etc. |
| 3111c Processamento de aves | 103 aves |  | 35 |  | Penas, patas, partes não comestíveis |
| 3113 Enlatamento de frutas e vegetais | t |  | 50 |  | Cascas, medulas, sementes, etc. |
| 3114 Enlatamento de peixes | t |  | 100 |  | Partes não comestíveis |
| 3115b Refino de óleo vegetal comestível | t |  | 4,7* |  | Lamas embebidas em óleo |
| 3118 Usinas de açúcar | t |  | N/A |  | Bagaço de cana ou beterraba |
| 3121a Produção de amido e glicose | t |  | N/A |  | Resíduos de milho, etc. |
| 3131a Destilarias de álcool | t |  | N/A |  | Vinhoto, bagaço, etc. |
| 3133a/b/c Cervejarias | m3 |  | 20 |  | Lúpulo gasto, resíduos de grãos, levedura, etc. |
| 3211a Beneficiamento de lã | t |  | 95 |  | Impurezas, lã, poeira e varreduras |
|  | t |  | 570* |  | Lama da estação de tratamento de efluentes |
|  | t |  | 5 700 |  |  |
| 3211b Tingimento e acabamento de lã | t |  | 38 |  | Flocos, corantes e containers químicos etc. |
|  | t |  | 25* |  | Fibras do pré-tratamento |
|  | t |  | 100 |  |  |

* base seca

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3211c Algodão (Fiação) | t |  | 32 |  | Fibras e fios |
| Tecelagem | t |  | 11 |  | Fibras, fios e tecidos |
| Tingimento e acabamento | t |  | 7 |  | Tecidos e estopa |
|  | t |  | 0,8* |  | Fibras do pré-tratamento |
|  | t |  | 2,8 |  |  |
|  | t |  | 20* |  | Lamas da estação de tratamento de efluente |
|  | t |  | 2 300 |  |  |
| 3231a Curtimento a cromo de peças inteiras de couro | 1000 peças |  | 450* |  | Resíduos de processo (refugos, etc.) |
|  | 1000 peças |  | 550 |  |  |
|  | 1000 peças |  | 910* |  | Resíduos de processo contendo |
|  | 1000 peças |  | 1 770 |  | Cr, Pb, Zn |
|  | 1000 peças |  | 90* |  | Coletas da água residual contendo Cr, Pb, Zn |
|  | 1000 peças |  | 390 |  | Coletas da água residual contendo Cr, Pb, Zn |
|  | 1000 peças |  | 300* |  | Lama da água residual contendo |
|  | 1000 peças |  | 2 700 |  | Cr, Pb, fenóis |

* base seca

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3231b Curtimento base vegetal de peças de couro | 1000 peças |  | 230* |  | Resíduos de processo (refugos, etc.) |
|  | 1000 peças |  | 250 |  |  |
|  | 1000 peças |  | 910* |  | Resíduos de processo contendo |
|  | 1000 peças |  | 1 770 |  | Cr, Pb, Zn |
|  | 1000 peças |  | 10* |  | Coletas da água residual contendo |
|  | 1000 peças |  | 40 |  | Cr, Pb, Zn |
| 3231c Acabamento de peças de couro | 1000 peças |  | 75* |  | Resíduos de processo (refugos, pó, etc.) |
|  | 1000 peças |  | 84 |  |  |
|  | 1000 peças |  | 55* |  | Resíduos de processo contendo |
|  | 1000 peças |  | 161 |  | Cr, Pb |
| 3411 Fábricas de polpa de papel | t |  | 50 |  | Celulose, lignina, açucares redutores, etc. |

* base seca

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3511b Ácido sulfúrico | t |  | N/A |  | Catalisador exausto no processo de contato (V2O5) |
|  |  |  |  |  | Minério de sulfeto gasto (quando usado como matéria prima) |
| 3511e Ácido fosfórico (processo úmido) | t de P2O5 |  | 4 750* |  | Gesso quando removido dos efluentes |
| 3511g Amônia | t |  | N/A |  | Condensados oleosos da matéria prima |
| 3511h Hidróxido de Sódio (células de mercúrio) | t de Cl2 |  | 40* |  | Grafite e lamas da purificação(CaCO3 + Mg(OH)2, talvez com teor de Hg) |
| 3511 m / n / o / p Produtos orgânicos básicos | - |  | N/A |  |  |
| 3512 Produção de pesticida | t de ingred. ativo |  | 200* |  | Containers, sacos, material tóxico a 1,5%, etc. |
|  |  |  |  |  | Emulsões potencialmente tóxicas |
| 3513 Manufatura de resinas sintéticas, materiais plásticos e fibras | t de ingred. ativo |  | N/A |  |  |
| 3521 Tintas base látex | t de tinta |  | 5,8 |  | Lama de tinta, solvente residual etc. / Hg 125 g/l |
| 3521 Tintas base solvente | t de tinta |  | 8,3 |  | Lama de tinta, solvente residual, etc./ Teor de metal pesado 4,5% |

* base seca

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / no |  |
| 3522 Produtos químicos sintéticos farmacêuticos | t |  | 800 |  | Solventes residuais |
|  | t |  | 600 |  | Resíduo sólido seco |
| 3522 Produtos de fermentação (antibióticos) | t |  | 1 200 |  | Resíduo de solvente concentrado |
|  | t |  | 600 |  | Solvente (acetato de butila) |
|  | t |  | 600 |  | Gorduras dissolvidas, proteínas, etc. |
|  | t |  | 80 000 |  | Lamas do tratamento de água |
| 3523a Sabão a partir de refervedor kettle | t |  | N/A |  |  |
| 3529 Manufatura de cola animal | t |  | N/A |  |  |
| 3530a Refino leves | 103 m3 processado |  | 1 311 |  | Lamas oleosas e tóxicas dos tanques de estocagem de gasolina |
| 3530b Refino baixo craqueamento | 103 m3 processado |  | 1 675 |  | Lamas oleosas e tóxicas |
| 3530c Refino alto craqueamento | 103 m3 processado |  | 3 303 |  | Lamas oleosas e tóxicas |
| 3530d Refino de lubrificante | 103 m3 processado |  | 6 140 |  | Lamas oleosas e tóxicas |

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3530g Re-refino de óleo lubrificante gasto | m3 de óleo refinado |  | 150 |  | Resinas oleosas com ácido sulfúrico |
|  | m3 de óleo refinado |  | 59 |  | Outras lamas |
|  | m3 de óleo refinado |  | 77 |  | Lamas de purificação com óleo |
| 3551a Pneus de borracha | t |  | 55 |  | Resíduos de borracha, cargas, etc. |
| 3551b Outros produtos de borracha | t |  | 175 |  |  |
| 3710a Forno de coque metalúrgico | t de coque |  | 5,5 |  | Condensados e lamas contendo Cr(10 g/m3), Cu(4 g/m3), Mn(102 g/m3 ), Ni (5,5 g/m3 ), Pb(30,5 g/m3 ), Zn(96,5 g/m3 ), óleo(20,3%) |
| 3710b Alto forno | t de ferro |  | 348 |  | Escória (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
|  |  |  | 16,2 |  | Pó (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
|  |  |  | 24,4 |  | Lama(Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
| 3710c Forno de aço BOF | t de aço |  | 145 |  | Escória (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
|  | t de aço |  | 16,0 |  | Sujeira (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
|  | t de aço |  | 17,3 |  | Lama(Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3710d Forno Siemens-Martin (open hearth) | t de aço |  | 243 |  | Escória (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
|  | t de aço |  | 13,7 |  | Pó (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
| 3710e Forno elétrico de arco voltáico, de aço | t de aço |  | 120 |  | Escória (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
|  | t de aço |  | 12,8 |  | Pó (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
|  | t de aço |  | 8,7 |  | Lama (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn presentes) |
| 3710f Fundições de ferro | t de fundido |  | 142 |  | Escória, poeira, refratários contendo metais pesados |
|  |  |  | 600 |  | Areia de fundição contendo metais pesados e fenóis |
|  |  |  | 32,8 |  | Lama contendo metais pesados |
| 3710f Fundições de aço | t de fundido |  | 361 |  | Escória, poeira, refratários contendo metais pesados |
|  | t de fundido |  | 780 |  | Areia de fundição contendo metais pesados e fenóis |
|  | t de fundido |  | 36,4 |  | Lama contendo metais pesados |
| 3720a Alumina a partir da bauxita | t de alumina |  | 2 000* |  | Lama vermelha da estação de tratamento de efluentes |

* base seca

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3720b Fundição primária de alumínio | t de alumínio |  | 117 |  | Lama dos lavadores (14% de flúor) |
|  | t de alumínio |  | 7,5 |  | Poeira da casa de fundição(F, Cu, Pb) |
|  | t de alumínio |  | 59 |  | Revestimento gasto e escuma das células (F, CN) |
| 3720c Fundição secundária de alumínio |  |  |  |  |  |
| (I) Fundição de sucata | t |  | 75 |  | Lama do lavador (Cr, Cu, Pb, Zn) |
| (II) Fundição de escória | t |  | 1 400 |  | Escória salina(Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn) |
| 3720d Fundição de cobre | t |  | 3 000 |  | Escória (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) |
|  | t |  | 17 |  | Pó (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) |
|  | t |  | 155 |  | Lama (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) |
| 3720e Refino eletrolítico de cobre | t |  | 2,4 |  | Lama (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn) |
| 3720f Fundição secundária de cobre | t |  | 350 |  | Escória (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Se, Zn) |

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3720h Fundição e refino primário de chumbo | t |  | 410 |  | Escória (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn) |
|  | t |  | 89 |  | Lama (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb, Sb, Zn) |
| 3720i Fundição e refino secundário de chumbo |  |  |  |  |  |
| (I) Chumbo doce/alto forno | t |  | 472 |  | Escória e lama do lavador(Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn) |
| (II) Liga chumbo / cubilote | t |  | 225 |  | Escória (Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn) |
| (III) Metal branco / reverberatório | t |  | 166 |  | Escória (Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn) |
| 3720j Fundição e refino primário de estanho | t |  | 915 |  | Escória(Sn, Pb, possivelmente Sb, As, Zn) |
| 3720k Fundição primária de zinco |  |  |  |  |  |
| (I) Refino eletrolítico | t |  | 26,1 |  | Lama (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Pb, Se, Zn) |
| (II) Fundição e refino pirometalúrgico | t |  | 1 050 |  | Resíduos da retorta (Cd, Cr, Cu, Pb, Se, Zn) |
|  | t |  | 122 |  | Lama (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Se, Zn) |

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 3720m Fundição e refino primário de antimônio |  |  |  |  |  |
| (I) Alto forno ou forno de revérbero | t |  | 2 800 |  | Escória (Pb, Cu, Zn, Sb) |
| (II) Processo eletrolítico | t |  | 210 |  | Anodo gasto (As 16 g/m3, Pb 5 g/m3, Cu 50 g/m3, Zn 2 g/m3, Ni 5 g/m3, Sb 27000 g/m3, Cr 32 g/m3, Cd 1 g/m3 |
| 3720n Refino primário de mercúrio | t |  | 207 000 |  | Resíduo de calcinação (As, Pb, Cu, Zn, Ni, Hg, Mn, Sb, Cd, Cr) |
| 3720o Refino primário de titânio | t |  | 330 |  | Lamas do clorador e condensador(V, Cr, Zr, Ti, Cl) |
| 3840 Eletrodeposição de Cu | t anodo de Cu |  | 9* |  | Cu na lama do tratamento de efluentes (Cianetos também podem estar presente) |
| Eletrodeposição de Ni | t anodo de Ni |  | 4* |  | Ni na lama do tratamento de efluentes |
| Eletrodeposição de Cr | t de Cr2O3 |  | 250* |  | Cr na lama do tratamento de efluentes |
| Eletrodeposição de Zn | t anodo de Zn |  | 220* |  | Zn na lama do tratamento de efluentes (Cianetos também podem estar presente) |

* base seca

QR 4.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais (continuação)

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |
| 4101a Termoelétricas a linhita | MWh |  | 10 (A) |  | Cinzas das chaminés e equipamento de controle de poluição do ar |
| 4101b Termoelétricas a carvão betuminoso | MWh |  | 4,3 (A) |  | Cinzas do fundo e equipamento de controle de poluição do ar |
|  | MWh |  |  |  | PCB dos transformadores |
| 4102 Manufatura de gás de fornos de coque | t de coque |  | 5,5 |  | Condensados e lama contendo Cr 10g/m3, Cu 4g/m3, Mn 102g/m3, Ni 5,5g/m3, Pb 30,5g/m3, Zn 96,5g/m3, Óleo 20,3% |
|  | 103m3 de gás |  | 8,25 |  | Condensados e lama contendo Cr 10g/m3, Cu 4g/m3, Mn 102g/m3, Ni 5,5g/m3, Pb 30,5g/m3, Zn 96,5g/m3, Óleo 20,3% |

(A) é a porcentagem de cinzas

QR 4.2 - Planilha em branco para cálculo de cargas de efluentes sólidos industriais de indústrias não listadas na QR 4.1

| Indústria / Processo | Unidade de | Produção | Resíduo Sólido |  | Natureza do Resíduo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Produção | 103 unidades/ano | kg / unidade | t / ano |  |

Seção 5.0 - Cargas de efluentes sólidos municipais

- Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos municipais

- Fatores para efluentes sólidos municipais

- Composição e densidade de efluentes municipais em diferentes países

- Quantidades de efluentes líquidos e lodos de usinas de tratamento de água

QR 5.1 - Planilha de cálculo de cargas de efluentes sólidos municipais

|  |  | Efluentes municipais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Características da área de estudo | 103 pessoas com coleta regular de lixo | Fator (kg / pessoa / ano) | Carga (t / ano) |
| (1) Rejeitos municipais |  |  |  |
| Área de baixa renda |  | 150 |  |
| Área típica em uma nação em desenvolvimento |  | 250 |  |
| Área típica em uma nação desenvolvida |  | 400 |  |
| Área típica em uma região rica |  | 900 |  |

|  |  | Peso seco de lodo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Características da área de estudo | 103 pessoas servidas por sistema de esgoto | Fator (kg / pessoa / ano) | Carga (t / ano) |
| (2) Lamas |  |  |  |
| Usina de efluente líquido primário (não digerido) |  | 12 |  |
| Usina de tratamento de efluente líquido secundário (digerido) |  | 5,4 |  |
| Tratamento de água por abrandamento soda / cal |  | 20 |  |

QR 5.2 - Fatores para efluentes sólidos municipais

|  | Efluentes municipais |
| --- | --- |
| Áreas com baixíssima renda no sudoeste da Ásia | 0,4 kg / pessoa / dia |
| Cidades típicas na Ásia, norte da África e América do Sul | 0,7 kg / pessoa / dia |
| Cidades típicas em nações industrializadas | 1,1 kg / pessoa / dia |
| Cidades típicas em regiões ricas (EUA e países do Golfo Pérsico) | 2,5 kg / pessoa / dia |

QR 5.3 - Composição e densidade de efluentes municipais em diferentes países

|  | Inglaterra | Índia | México | Tunísia | Equador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vegetais perecíveis (%) | 28 | 75,2 | 55 | 80,8 | 65,5 |
| Papel (%) | 37 | 1,5 | 15 | 9,6 | 17,9 |
| Metais (%) | 9 | 0,1 | 6 | 2,1 | 1,4 |
| Vidro (%) | 9 | 0,2 | 4 | 1,1 | 1,7 |
| Tecidos (%) | 3 | 3,1 | 6 | 2,9 | 3,1 |
| Plásticos e borracha (%) | 3 | 0,9 | 4 | 1,2 | 2,7 |
| Combustíveis diversos (%) | 1 | 0,2 | 2 | 0,5 | 3,0 |
| Incombustíveis diversos (%) | 1 | 6,9 | 6 | 0,1 | 0,9 |
| Inertes abaixo de 10 mm (%) | 9 | 12 | 0 | 1,8 | 3,8 (30 mm) |
| Densidade, kg / m3 | 150 | 570 |  | 321 | 292 |

QR 5.4 - Quantidades de efluentes líquidos e lodos de usinas de tratamento de água

A.	Tratamento de efluentes

(baseado em um fluxo de esgoto de 200 litros / pessoa / dia ou 0,06 kg / pessoa / dia de

sólidos suspensos no esgoto)

|  | Quantidade de lodo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo de tratamento | Úmido |  | Seco |  |
|  | kg / m3 de esgoto | m3/1000 pessoas / dia | kg / 1000 m3 de esgoto | kg / 1000 pessoas / dia |
| Sedimentação primária: |  |  |  |  |
| Não digerido | 3,0 | 0,6 | 150 | 30 |
| Digerido em tanques separados | 1,5 | 0,3 | 90 | 16 |
| Digerido e desidratado em leitos de areia | 0,2 | 0,1 | 90 | 16 |
| Filtros percoladores | 0,8 | 0,2 | 57 | 12 |
| Precipitação química | 5,3 | 1,1 | 396 | 79 |
| Desidratado em leitos de areia | 1,4 | 0,3 | 396 | 79 |
| Sedimentação primária e lodo ativado: |  |  |  |  |
| Não digerido | 7,0 | 1,4 | 280 | 56 |
| Digerido em tanques separados | 2,0 | 0,4 | 168 | 33 |
| Digerido e desidratado em leitos de areia | 0,4 | 0,1 | 168 | 33 |
| Lodo ativado: |  |  |  |  |
| Lodo úmido | 19,5 | 3,9 | 270 | 46 |
| Fossa séptica, digerido | - | 0,2 | 97 | 20 |
| Tanque de lodo Imhoff, digerido | - | 0,1 | 83 | 17 |

QR 5.4 - Quantidades de efluentes líquidos e lodos de usinas de tratamento de água (continuação)

B.	Tratamento de água - abrandamento soda / cal

Sedimentos / 1000 m3 de água tratada = 0,2 t (peso seco) ou 2000 litros (lodo).

- Furtado, João S. & Furtado, Marcelo de C. 1997. Produção Limpa. In Gestão de Operações, ed. José Celso Contador & col. p.317-329. Fundação Vanzolini & Editora Edgard Blucher Ltda. São Paulo.

- Sugere-se, como exemplo, o departamento americano na área de energia - DOE (http://www.osti.gov/html/techstds/techstds.html)